|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0502 от 12 марта 2007 года на бланке № _________ на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября 2015 года

Дорожная лаборатория автоматики, телемеханики и связи

Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги

Государственного объединения «Белорусская железная дорога»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | - Волоконно-оптические линии связи | - А15.Б99 | - Затухание в оптических волокнах в диапазоне не более 30 дБ | - СТП 09150.19.015-2005 «Приемка законченных строительством объектов волоконно-оптических линий связи. Порядок приемки»; - ТКП 212-2010, А.1 | - МВИ.МН 3233-2009; - ТКП 212-2010 - приложение Б |
| - 1.2 |  | - А15.Б99 | - Затухание в соединениях оптических волокон |  |  |
| - 1.3 |  | - А15.Б99 | - Длина оптического волокна в диапазоне не более 120 км |  |  |
| - 1.4 |  | - А15.Б99 | - Затухание в оптических волокнах в диапазоне не более 60 дБ |  | - МВИ.МН 3963-2011; - ТКП 212-2010 - приложение В |
| - 2.1 | - Кабельные линии связи | - А15.Б22 | - Электрическое сопротивление изоляции в диапазоне 1 кОм - 50000 MOм | - СТП 09150.19.022-2006 «Порядок организации технического обслуживания устройств проводной связи на Белорусской железной дороге» | - МВИ.МН 3292-2010 |
| - 2.2 |  | - А15.Б22 | - Электрическое сопротивление жил в диапазоне (0-10000) Ом |  |  |
| - 2.3 |  | - А15.Б22 | - Омическая асимметрия в диапазоне - (0-3000) Ом |  |  |
| - 2.4 |  | - А15.Б22 | - Электрическая емкость в диапазоне - (0,1-2000) нФ |  |  |
| - 2.5 |  | - А15.Б22 | - Рабочее затухание, переходное затухание на ближнем и дальнем концах в диапазоне - (0-100) дБ |  |  |
| - 3.1 | - Сети тактовой сетевой синхронизации | - А15.Б99 | - Максимальная ошибка временного интервала, девиация временного интервала измерением ошибки временного интервала в диапазоне от -1∙10-4 до 1∙10-4 с для сигналов синхронизации: - 2,048 МГц ± 20,48 Гц; - 10 МГц ± 100 Гц; - 2,048 Мбит/с ± 10 ppm | - СТП 09150.47.177-2011 «Контроль системы тактовой сетевой синхронизации цифровой сети связи Белорусской железной дороги» | - МВИ.МН 2354-2005 |
| - 3.2 |  | - А15.Б99 | - Относительная погрешность по частоте для сигналов синхронизации: - 2,048 МГц ± 20,48 Гц; - 10 МГц ± 100 Гц; - 2,048 Мбит/с ± 10 ppm |  |  |
| - 4.1 | - Цифровые системы передачи | - А15.Б99 | - Показатели ошибок для первичного цифрового сетевого тракта 2048 кбит/с (ES, SES, ESR, SESR, BER, UAS) | - СТБ 1682-2009, - п. 5.1 | - СТБ 1682-2009, - п. 6.1, п.7.1 |
| - 5.1 | - Железнодорожные пассажирские вагоны, тепловозы | - А63.Б24 | - Электромагнитная совместимость. Излучаемые индустриальные радиопомехи. - Уровень напряженности поля радиопомех - в полосе частот - (0,15 - 300) МГц | - ГОСТ 31428-2011, приложение В, ГОСТ 31235-2004, п. 22 таблицы 1 | - МВИ.МН - 3311-2010 |
| - 6.1 | - Электроподвижной состав (ЭПС) наземного железнодорожного и городского транспорта | - А63.Б24 | - Электромагнитная совместимость. Излучаемые индустриальные радиопомехи. - Уровень напряженности поля радиопомех - в полосе частот - (0,15 - 300) МГц | - ГОСТ 29205-91, раздел 1 | - ГОСТ 29205-91, раздел 2; - СТБ ГОСТ Р 51320-2001, разделы 4 - 7, 10, подраздел 9.1 |
| - 7.1 | - Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожного и городского электротранспорта | - А63.Б24 | - Электромагнитная совместимость. Излучаемые индустриальные радиопомехи. - Уровень напряженности поля радиопомех - в полосе частот - (0,15 - 300) МГц | - ГОСТ 29205-91, раздел 1 | - ГОСТ 29205-91, раздел 2; - СТБ ГОСТ Р 51320-2001, разделы 4 - 7, 10, подраздел 9.1 |
| - 8.1 | - Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные - Дизель-поезда, автомотрисы (рельсовые автобусы), дизель-электропоезда, их вагоны - Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав - Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги - Вагоны грузовые (бункерного типа, изотермические, крытые, вагоны-самосвалы, вагоны-цистерны, вагоны широкой колеи для промышленности, транспортеры, полувагоны, платформы) | - А63.Б24 | Напряженность поля электромагнитных помех, создаваемых железнодорожным подвижным составом в полосе частот (0,15 - 300) МГц | ГОСТ Р 55176.3.1-2012, пункты 4.1 и 4.2 | ГОСТ Р 55176.3.1-2012, раздел 5 |
| - 8.2 |  | - А63.Б24 | Напряженность электромагнитных помех, создаваемых железнодорожным подвижным составом в каналах железнодорожной радиосвязи | ГОСТ Р 55176.3.1-2012, пункт 4.3 | ГОСТ Р 55176.3.1-2012, приложение ДА, раздел ДА.1 |
| - 9.1 | - Тяговые подстанции железнодорожного и городского электротранспорта | - А63.Б24 | - Электромагнитная совместимость. Излучаемые индустриальные радиопомехи. - Уровень напряженности поля радиопомех - в полосе частот - (0,15 - 300) МГц | - ГОСТ 29205-91, раздел 1 | - ГОСТ 29205-91, раздел 2; - СТБ ГОСТ Р 51320-2001, разделы 4 - 7, 10, подраздел 9.1 |
| - 10.1 | - Контактные сети и линии продольного электроснабжения нетяговых потребителей | - А63.Б24 | - Электромагнитная совместимость. Излучаемые индустриальные радиопомехи. - Уровень напряженности поля радиопомех в полосе частот - (0,15 - 300) МГц | - ГОСТ 29205-91, раздел 1 | - ГОСТ 29205-91, раздел 2; - СТБ ГОСТ Р 51320-2001, разделы 4 - 7, 10, подраздел 9.1 |
| - 11.1 | - Электровозы магистральные постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), прочие электровозы - Электропоезда постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны | - А63.Б24 | - Напряженность поля электромагнитных помех, создаваемых железнодорожным подвижным составом в полосе частот - (0,15 - 300) МГц | - ГОСТ Р 55176.3.1-2012, пункты 4.1 и 4.2 | - ГОСТ Р 55176.3.1-2012, - раздел 5 |
| - 11.2 |  | - А63.Б24 | - Напряженность электромагнитных помех, создаваемых железнодорожным подвижным составом в каналах железнодорожной радиосвязи | - ГОСТ Р 55176.3.1-2012, пункт 4.3 | - ГОСТ Р 55176.3.1-2012, приложение ДА, раздел ДА.1 |
| - 11.3 |  | - А63.Б24 | - Мешающее влияние железнодорожного подвижного состава на устройства железнодорожной автоматики и телемеханики | - ГОСТ Р 55176.3.1-2012, приложение А, пункт А.2.1 | - ГОСТ Р 55176.3.1-2012, приложение А, пункт А.2.2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева