|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5475 от 14 апреля 2023 года на бланке 0010248 на 5 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 ноября 2024 года

химико-бактериологической лаборатории (Воложинский район)

Городского коммунального унитарного предприятия "Молодечноводоканал"

| № п/п | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Минская область, г. Воложин, ул.Я.Коласа,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) ед.рН | ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ ISО 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.09/08.052 | Минерализация общая (сухой остаток) Д: 0-1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 1.4* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д: >10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 Д: (3,0-300,0) мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д:0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.7* |  | 100.09/11.116 | Запах Д: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.8* |  | 100.09/11.116 | Привкус Д: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: 1-70 град. цветности Д: >70 град. цветности (с разбавлением) |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 1.10* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Мутность (по каолину) Д:0,58-4,64 мг/дм3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д: 0,1-2,0мг/дм3 Д: (2,0 -200) мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Нитриты Д: 0,003-0,3 мг/дм3 Д: 0,3-30 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 1.13* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (Метод 3) |
| 1.14* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д:0,5-10 мг/дм3 Д:>10 мг/дм3 (с разведением) |  | СТБ ISО 8467-2009 |
| 1.15* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д: ≥10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Медь Д: (0,02-0,5) мг/дм3 Д:>0,5 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Марганец Д: 0,01-5,00 мг/дм3 Д:>5 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (Метод А, Вариант 3) |
| 1.18* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор: Д:>0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Фториды Д: 0,05-1,0 мг/дм3 Д:>1,0 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 4386-89 п.1 (Вариант А) |
| 1.20* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число при 360 С |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.21* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п. 9.3 |
| Минская обл., Воложинский район, Воложинский с/с,2, около д.Улазовичи |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 2.2** | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель Д: 2-12 ед рН | Разрешение на специальное водопользование, выданное Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | СТБ ISО 10523-2009 |
| 2.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: 3,0-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 2.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: 0,5-6,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 2.5* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм³ и более |  | МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2) |
| 2.6* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.7* |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д:10,0-250 мг/дм3 Д: >250 мг/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.8* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Д:(2,00-40,0) мг/дм3 Д:>40,0 мг/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.9* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий Д:0,005 до 0,8 мг/дм3 Д: >0,8 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 2.10* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты (фосфат-ион) Д: 0,005-0,8 мг/дм3 (в пересчете на фосфор) Д: >0,8 мг/дм3 (в пересчете на фосфор) (с разбавлением) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 Д: (3,0-300,0) мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 2.12* |  | 100.05/08.156 | Нитриты Д: 0,003-0,3 мг/дм3 Д: 0,3-30 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |
| 2.13* |  | 100.05/08.156 | Нитраты Д: 0,1-2,0 мг/дм3 Д: (2,0 -200) мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |
| 2.14* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Железо общее Д: (0,1-9,0) мг/дм3 Д: >9,0 мг/дм3 (с разбавлением) | Разрешение на специальное водопользование, выданное Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.15* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) Д: (0,025-0,10) мг/дм3 Д: (0,10-0,50) мг/дм3 Д: (0,50-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 2.16* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПКcr) Д: 5-800 мгО2/дм3 Д:>800 мгО2/дм3 (с разбавлением) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |
| 2.17* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д: 0,005-50,00 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 3.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель Д: 2-12 ед рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023« Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов», утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 15-Т от 15.12.2023. | СТБ ISО 10523-2009 |
| 3.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: 3,0-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 3.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: 0,5-6,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 3.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм³ и более |  | МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2) |
| 3.6* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.7* |  | 100.03/08.149 | Хлориды Д:10,0-250 мг/дм3 Д: >250 мг/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.8* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Д:(2,00-40,0) мг/дм3 Д:>40,0 мг/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.9* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Д:0,005 до 0,8 мг/дм3 Д: >0,8 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 3.10* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Фосфаты (фосфат-ион) Д: 0,005-0,8 мг/дм3 (в пересчете на фосфор) Д: >0,8 мг/дм3 (в пересчете на фосфор) (с разбавлением) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023« Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов», утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 15-Т от 15.12.2023. | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 3.11* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 Д: (3,0-300,0) мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 3.12* |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д: 0,003-0,3 мг/дм3 Д: 0,3-30 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |
| 3.13* |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д: 0,1-2,0 мг/дм3 Д: (2,0 -200) мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |
| 3.14* |  | 100.03/08.156 | Железо общее Д: (0,1-9,0) мг/дм3 Д: >9,0 мг/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.15* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) Д: (0,025-0,10) мг/дм3 Д: (0,10-0,50) мг/дм3 Д: (0,50-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 3.16* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПКcr) Д: 5-800 мгО2/дм3 Д:>800 мгО2/дм3 (с разбавлением) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |
| 3.17* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д: 0,005-50,00 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |