|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1555 от 30.12.1997 на бланке № __________ на 29 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 марта 2025 года

химико-бактериологической лаборатории Производственного коммунального

унитарного предприятия «Волковысское коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Химическое подразделение воды и почвы отделения Волковыск ХБЛ. Бактериологическое подразделение питьевых, поверхностных, сточных вод и почвы отделения Волковыск ХБЛ д. Н. Ятвезь, 1а, 231415, Волковысский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая центра-лизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 1.2 *** |  | 100.09/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св.0,15-3,0) мг/дм3, Д (св.3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.4 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св.20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 1.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Фосфаты Д (0,005-0,8) мгР/дм3 (без разбавления), Д (св.0,8) мгР/дм3 (с учетом разбавления) Д (0,025-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.7 |
| 1.6 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д (0-5) баллов | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.7 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.8 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (1-8) ЕМ/дм3 по формазину, Д (св.8) ЕМ/дм3 по формазину (с учетом разбавления), Д (0,58-4,64) мг/дм3 по коалину, Д (св.4.64) мг/дм3 по коалину (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.9 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 1.10 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.11 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.12 * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св.0,4)Ж (с учетом разбав- ления) |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.13 * |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,01-5,00) мг/дм3 Д (св.5,00-500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А) |
| 1.14 * |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3, Д (св. 0,5 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.15 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.16 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,15) мгNO2/дм3 Д (св.0,15-0,3) мгNO2/дм3 Д (св.0,3-30) мг NO2/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.17 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.18 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д (0,5-10,0) мг/дм3, Д (св. 10,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.19 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 1.20 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св.10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.21 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарный) Д (0,15-0,30) мг/дм3, Д (св. 0,30-1,0) мг/дм3, Д (св. 1,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) Хлор остаточный активный (свободный остаточный хлор) Д (от 0,01) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 1.22 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 1.23 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 1.24 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 1.25 * |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецентрализован- ного питьевого водоснабжения | 100.09∕ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 2.2 *** |  | 100.09/ 35.065 | Температура Д (0-40)0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св.0,15-3,0) мг/дм3, Д (св.3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.4 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св.20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 2.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Фосфаты Д (0,005-0,8) мгР/дм3 без разбавления, Д (св.0,8) мгР/дм3 (с учетом разбавления) Д (0,025-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.7 |
| 2.6 * |  | 100.09/ 01.086 | Глюкозоположи- тельные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению №092-0610, утв. Минздравом 08.06.2010 г. |
| 2.7 * |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д (0-5) баллов | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.8 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.9 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (1-8) ЕМ/дм3 по формазину, Д (св.8) ЕМ/дм3 по формазину (с учетом разбавления), Д (0,58-4,64) мг/дм3 по коалину, Д (св. 4.64) мг/дм3 по коалину (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.10 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 2.11 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.12 * | Вода питьевая ис- точников нецен- трализованного питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св. 0,4)Ж (с учетом разбав- ления) | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.13 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.14 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.15 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д (0,5-10,0) мг/дм3, Д (св. 10,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.16 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 2.17 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.18 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантые колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 2.19 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 2.20 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 2.21 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.22 * |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,01-5,00) мг/дм3 Д (св. 5,00-500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А) |
| 2.23 * |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3, Д (св. 0,5) мг/ дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 2.24 * | Вода питьевая ис- точников нецен- трализованного питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,15) мгNO2/дм3 Д (св. 0,15-0,3) мгNO2/дм3 Д (св. 0,3-30) мг NO2/дм3 (с учетом разбавления) | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.25 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарный) Д (0,15-0,30) мг/дм3, Д (св. 0,30-1,0) мг/дм3, Д (св. 1,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) Хлор остаточный активный (свободный остаточный хлор) Д (от 0,01) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 3.1 *** | Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 3.2 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св.0,15-3,0) мг/дм3, Д (св. 3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 3.3 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св. 20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 3.4 * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св.0,4)Ж (с учетом разбав- ления) |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |

| 3.5 * | Горячая вода | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН | СанНП и ГН, утв. постановлением Минздрава 30.12.2009г №142 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доккументы | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.7 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (1-8) ЕМ/дм3 по формазину, Д (св.8) ЕМ/дм3 по формазину (с учетом разбавления), Д (0,58-4,64) мг/дм3 по коалину, Д (св.4.64) мг/дм3 по коалину (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.8 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 3.9 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 3.10 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3.11 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 3.12 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,15) мгNO2/дм3 Д (св. 0,15-0,3) мгNO2/дм3 Д (св. 0,3-30) мг NO2/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 3.13 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 3.14 * |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3, Д (св. 0,5) мг/ дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 3.15 * | Горячая вода | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанНП и ГН, утв. постановлением Минздрава 30.12.2009г №142 Гигиенический норматив (ГН) утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 3.16 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 3.17 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 4.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 г. Инструкция по применению №65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 г. | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 г. Инструкция по применению №65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 г. |
| 4.2 *** |  | 100.09/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.3 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов | СанНП и ГН, утвержденные постановлением Минздрава от 16.05.2022 №44 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.4 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (1-8) ЕМ/дм3 по формазину, Д (св.8) ЕМ/дм3 по формазину (с учетом разбавления), Д (0,58-4,64) мг/дм3 по коалину, Д (св. 4.64) мг/дм3 по коалину (с учетом разбавления |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 4.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 4.6 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св. 0,15-3,0) мг/дм3, Д (св. 3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 4.7 * | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) | СанНП и ГН, утвержденные постановлением Минздрава от 16.05.2022 №44 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и друге документы | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 4.8 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарный) Д (0,15-0,30) мг/дм3, Д (св. 0,30-1,0) мг/дм3, Д (св. 1,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) Хлор остаточный активный (свободный остаточный хлор) Д (от 0,01) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 4.9 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 г., п. 31 |
| 4.10 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 г., п.31 |
| 4.11 * |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 г., п.34 |
| 4.12 * |  | 100.09/ 01.086 | Лецитиназополо- жительные стафилококки |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 г., п.37 |
| 4.13 * |  | 100.09/ 07.096 | Цисты лямблий | СанНП и ГН, утвержденные постановлением Минздрава от 16.05.2022 №44 «Порядок проведения санитарно паразитологических исследований», утв. МЗ РБ 05.12.14 №54 | Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 г. Инструкция по применению №65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 г. |
| 4.14 * |  | 100.09/ 07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  |  |
| 5.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) СТБ ISO 5667-6-2021 Инструкция по применению № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.32 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) СТБ ISO 5667-6-2021 Инструкция по применению № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.32 |
| 5.2 * |  | 100.03/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов | Фактические значения | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 5.3 *** |  | 100.03/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.4 * |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (0,15-3,0) мг/дм3, Д (св. 3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 5.5 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 5.6 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 5.7 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.8 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.9 * |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д (0,100-9,00) мг/дм3, Д (св. 9,00) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.10 * |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный Д (0,2-20,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 5.11 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,020-0,45) мгN/дм3, Д (св. 0,45) мгN/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.12 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,0025-0,25) мгN/дм3, Д (св.0,25) мгN/дм3 (с учетом разбавления) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другие документы | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.13 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,00-40,0) мг/дм3, Д (св. 40,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.14 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.15 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфаты Д (0,005-0,8) мгР/дм3 (без разбавления), Д (св. 0,8) мгР/дм3 (с учетом разбавления) Д (0,025-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.7 |
| 5.16 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион Д (10,0-250,0) мг/дм3, Д (св. 250,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.17 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром (VI), хром общий Д (0,0010-0,20) мг/дм3 Д (0,0050-0,20) мг/дм3 Д (св.0,20) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1, п.11.2 |
| 5.18 * |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.15 |
| 5.19 * |  | 100.03/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.15 |
| 5.20 * |  | 100.03/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.17 |
| 5.21 * | Поверхностные воды | 100.03/ 07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанНП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 05.12.2016г. №122 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований», утв. МЗ РБ 05.12.14 №54 | Инструкция по применению № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.32-35 |
| 5.22 * |  | 100.03/ 01.086 | Кишечная палочка (E. сoli) | СанНП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 05.12.2016г. №122 | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.22 |
| 6.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 г. Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007г., п.8 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.32 Инструкция № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 г. Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007г., п.8 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.32 Инструкция № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. |
| 6.2 *** |  | 100.05/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 6.3 * |  | 100.05/ 07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований», утв. Минздравом 05.12.14 №54 | Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.32-35 Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 Инструкция №108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 Инструкция №021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007, п.8-9 |
| 6.4 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион Д (0,10-0,15) мг/дм3 Д (0,15-3,0) мг/дм3 Д (3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование Проектная эксплуатационная документация ТНПА и другие документы | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.5 * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (3 – 6000)мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 6.6 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0-50) мг/дм3 Д (св. 50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.7 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.8 * |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее Д (0,100-9,00) мг/дм3, Д (св.9,00) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,020-0,45) мгN/дм3, Д (св. 0,45) мг мгN/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.10 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,0025-0,25) мгN/дм3, Д (св.0,25) мгN/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.11 * |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный Д (св. 0,2-20) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 6.12 * |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,00-40,0) мг/дм3, Д (св. 40,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.13 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д от 50 до 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.14 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Фосфаты Д (0,005-0,8) мгР/дм3 (без разбавления), Д (св.0,8) мгР/дм3 (с учетом разбавления) Д (0,10-1000) мгР/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование Проектная эксплуатационная документация ТНПА и другие документы | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.7 |
| 6.15 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д (10,0-250,0) мг/дм3, Д (св.250,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.16 * |  | 100.05/ 08.156 | Хром (VI), хром общий Д (0,0010-0,20) мг/дм3 Д (0,0050-0,20) мг/дм3 Д (св.0,20) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 , п.11.2 |
| 6.17 * |  | 100.05/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.15 |
| 6.18 * |  | 100.05/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.15 |
| 6.19 * |  | 100.05/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.17 |
| 7.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция №2.1.7.11-12-5-2004, утв. Постановлением Минздрава РБ 03.03.2004 №32 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. Минздравом 29.05.2006 г., п.8 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 г. Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007 г., п.4 ТНПА и другие документы | Инструкция №2.1.7.11-12-5-2004, утв. Постановлением Минздрава РБ 03.03.2004 №32 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. Минздравом 29.05.2006 г., п.8 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 г. Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007 г., п.4 |
| Химическое подразделение поверхностных и сточных вод д. Студенец отделения г.п. Россь ХБЛ. Бактериологическое подразделение питьевых, поверхностных и сточных вод отделения г.п. Россь ХБЛ д. Студенец, 231912, Волковысский район, Гродненская область, станция биологической очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая центра-лизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 1.22 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 1.23 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 1.24 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 1.25 * |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 3.1 *** | Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 3.15 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанНП и ГН, утв. постановлением Минздрава 30.12.2009 г. №142 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 3.16 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактери |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 3.17 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 5.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция по применению № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. Инструкция №037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.32 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция по применению № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. Инструкция №037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.32 |
| 5.2 * |  | 100.03/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов | Фактические значения | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 5.3 *** |  | 100.03/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.4 * |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион Д (0,10-0,15) мг/дм3 Д (0,15-3,0) мг/дм3 Д (св.3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 5.5 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода Д (3-6000)мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 5.6 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода Д (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 5.7 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.8 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.9 * |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д (0,100-9,00) мг/дм3, Д (св.9,00) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.10 * |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный Д (0,2-20) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 5.11 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,020-0,45) мгN/дм3, Д (св. 0,45) мг мгN/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.12 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,0025-0,25) мгN/дм3, Д (св.0,25) мгN/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.13 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,00-40,0) мг/дм3, Д (св. 40,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.14 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.15 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Фосфаты Д (0,005-0,8) мгР/дм3 (без разбавления), Д (св.0,8) мгР/дм3 (с учетом разбавления) Д (0,025-1000) мгР/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.7 |
| 5.16 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион Д (10,0-250,0) мг/дм3, Д (св.250,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.17 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром (VI), хром общий Д (0,0010-0,20) мг/дм3 Д (0,0050-0,20) мг/дм3 Д (св.0,20) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1, п.11.2 |
| 5.18 * |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009., п.15 |
| 5.19 * |  | 100.03/ 01.086 | Общие коли-формные бактерии |  |  |
| 5.20 * |  | 100.03/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.17 |
| 6.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 г. Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007г., п.8 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.32 Инструкция № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 г. Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007г., п.8 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.32 Инструкция № 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 г. |

| 6.2 *** | Сточные воды | 100.05/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 * |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион Д (0,10-0,15) мг/дм3 Д (0,15-3,0) мг/дм3 Д (св. 3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование Проектная эксплуатационная документация ТНПА и другие докумепнты | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.5 * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода Д (3-6000) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 6.6 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0-50) мг/дм3 Д (св. 50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.7 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.8 * |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее Д (0,100-9,00) мг/дм3, Д (св.9,00) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,020-0,45) мгN/дм3, Д (св. 0,45) мг мгN/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.10 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,0025-0,25) мгN/дм3, Д (св.0,25) мгN/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.11 * |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный Д (св. 0,2-20) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 6.12 * |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,00-40,0) мг/дм3, Д (св. 40,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.13 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |

| 6.14 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Фосфаты Д (0,005-0,8) мгР/дм3 (без разбавления), Д (св.0,8) мгР/дм3 (с учетом разбавления) Д (0,10-1000) мгР/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование Проектная эксплуатационная документация ТНПА и другие докумепнты | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д (10,0-250,0) мг/дм3, Д (св.250,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.16 * |  | 100.05/ 08.156 | Хром (VI), хром общий Д (0,0010-0,20) мг/дм3 Д (0,0050-0,20) мг/дм3 Д (св.0,20) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1, п.11.2 |
| 6.17 * |  | 100.05/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.15 |
| 6.18 * |  | 100.05/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.15 |
| 6.19 * |  | 100.05/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.17 |
| Химическое подразделение питьевой воды г.п. Россь отделения г.п. Россь ХБЛ г.п. Россь, 231912, ул. Западная, 3, Волковысский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая центра-лизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 *** |  | 100.09/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св.0,15-3,0) мг/дм3, Д (св.3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.4 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св.20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 1.5 * | Вода питьевая центра-лизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Фосфаты Д (0,005-0,8) мгР/дм3 (без разбавления), Д (св. 0,8) мгР/дм3 (с учетом разбавления) Д (0,025-1000) мгР/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.7 |
| 1.6 * |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д (0-5) баллов | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.7 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.8 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (1-8) ЕМ/дм3 по формазину, Д (св.8) ЕМ/дм3 по формазину (с учетом разбавления), Д (0,58-4,64) мг/дм3 по коалину, Д (св. 4.64) мг/дм3 по коалину (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.9 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 1.10 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.11 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.12 * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св.0,4)Ж (с учетом разбав- ления) |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.13 * |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,01-5,00) мг/дм3 Д (св. 5,00-500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А) |
| 1.14 * |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3, Д (св. 0,5) мг/ дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.15 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.16 * | Вода питьевая центра-лизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,15) мгNO2/дм3 Д (св.0,15-0,3) мгNO2/дм3 Д (св.0,3-30) мг NO2/дм3 (с учетом разбавления) | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.17 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.18 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д (0,5-10,0) мг/дм3, Д (св. 10,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.19 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 1.20 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.21 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарный) Д (0,15-0,30) мг/дм3, Д (св. 0,30-1,0) мг/дм3, Д (св. 1,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) Хлор остаточный активный (свободный остаточный хлор) Д (от 0,01) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецен- трализованного питьевого водоснабжения | 100.09∕ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 *** |  | 100.09/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3* |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св. 0,15-3,0) мг/дм3, Д (св. 3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.4* | Вода питьевая источников нецен- трализованного питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св. 20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) | Фактические значения | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 2.5* |  | 100.09/ 08.156 | Фосфаты Д (0,005-0,8) мгР/дм3 без разбавления, Д (св. 0,8) мгР/дм3 (с учетом разбавления) Д (0,025-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.7 |
| 2.7* |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д (0-5) баллов | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.8* |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.9* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (1-8) ЕМ/дм3 по формазину, Д (св.8) ЕМ/дм3 по формазину (с учетом разбавления), Д (0,58-4,64) мг/дм3 по коалину, Д (св. 4.64) мг/дм3 по коалину (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.10* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 2.11* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.12 * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св. 0,4)Ж (с учетом разбав- ления) |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.13 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.14 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.15 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д (0,5-10,0) мг/дм3, Д (св. 10,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.16 * | Вода питьевая источников нецен- трализованного питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 2.17 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.21 * |  | 100.09∕ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.22 * |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,01-5,00) мг/дм3 Д (св. 5,00-500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А) |
| 2.23 * |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3, Д (св. 0,5) мг/ дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 2.24 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,15) мгNO2/дм3 Д (св. 0,15-0,3) мгNO2/дм3 Д (св. 0,3-30) мг NO2/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.25 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарный) Д (0,15-0,30) мг/дм3, Д (св. 0,30-1,0) мг/дм3, Д (св. 1,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) Хлор остаточный активный (свободный остаточный хлор) Д (от 0,01) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 3.1 *** | Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св.0,15-3,0) мг/дм3, Д (св.3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 3.3 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св. 20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 3.4 * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св. 0,4)Ж (с учетом разбав- ления) |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 3.5 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН | СанНП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 30.12.2009 г. №142 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.6 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.7 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (1-8) ЕМ/дм3 по формазину, Д (св.8) ЕМ/дм3 по формазину (с учетом разбавления), Д (0,58-4,64) мг/дм3 по коалину, Д (св. 4.64) мг/дм3 по коалину (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.8 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д (0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 3.9 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 3.10 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |

| 3.11 * | Горячая вода | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) | СанНП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 30.12.2009 г. №142 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,15) мгNO2/дм3 Д (св. 0,15-0,3) мгNO2/дм3 Д (св. 0,3-30) мг NO2/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 3.13 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 3.14 * |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3, Д (св. 0,5) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| Химическое подразделение воды питьевой г.п. Красносельский отделения г.п. Россь ХБЛ г.п. Красносельский, 231911, Волковысский район, Гродненская область, водозабор |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 *** |  | 100.09/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св.0,15-3,0) мг/дм3, Д (св. 3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.4 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св. 20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 1.6 * |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д (0-5) баллов | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.7 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.10 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.11 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.12 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св. 0,4)Ж (с учетом разбав- ления) | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.15 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.18 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д (0,5-10,0) мг/дм3, Д (св. 10,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.19 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 1.20 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.21 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарный) Д (0,15-0,30) мг/дм3, Д (св. 0,30-1,0) мг/дм3, Д (св. 1,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) Хлор остаточный активный (свободный остаточный хлор) Д (от 0,01) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецентрализованного питьевого водоснабжения Вода питьевая источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09∕ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 2.2 *** |  | 100.09/ 35.065 | Температура Д (0-40) 0С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св.0,15-3,0) мг/дм3, Д (св. 3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.4 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св. 20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 2.7 * |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д (0-5) баллов | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.8 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.11 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.12 * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св. 0,4)Ж (с учетом разбав- ления) |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.13 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.15 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д (0,5-10,0) мг/дм3, Д (св. 10,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.16 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 2.17 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.21 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.25 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарный) Д (0,15-0,30) мг/дм3, Д (св. 0,30-1,0) мг/дм3, Д (св. 1,0) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) Хлор остаточный активный (свободный остаточный хлор) Д (от 0,01) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 3.1 *** | Горячая вода Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,10-0,15) мг/дм3, Д (св. 0,15-3,0) мг/дм3, Д (св. 3,0-300) мг/дм3 (с учетом разбавления) | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 3.3 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность Д (0,4-20) ммоль/л Д (св. 20,0) ммоль/л (с учетом разбавления) |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 3.4 * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св. 0,4)Ж (с учетом разбав- ления) |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 3.5 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН | СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.12.2009 г. №142 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.12.2009 г. №142 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.6 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.9 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлорид-ион до 10 мг/дм3, Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 3.10 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3.11 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг NO3/дм3, Д (св.2,0) мгNO3/дм3(с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 3.13 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавле- ния) |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева