ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Рентгенодиагностические аппараты (сканирующие, стоматологические, сканирующие стоматологические, денситометры) | 26.60/ 04.056 | Доза (линейность дозы) рентгеновского излучения | ГОСТ 26140-84 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.19 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы (кермы) рентгеновского излучения | ГОСТ 26140-84 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.19 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | Фактическое значение | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.19 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.4 *** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость дозы (кермы) рентгеновского излучения | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.10 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.24 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.5 *** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | Фактическое значение | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.26 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.6 *** |  | 26.60/ 04.056 | Общая (суммарная) фильтрация пучка рентгеновского излучения | Фактическое значение | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.20.2 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.7 *** | Рентгенодиагностические аппараты (сканирующие, стоматологические, сканирующие стоматологические, денситометры) Рентгенодиагностические аппараты (сканирующие, стоматологические, сканирующие стоматологические, денситометры) Рентгенодиагностические аппараты (сканирующие, стоматологические, сканирующие стоматологические, денситометры) | 26.60/ 29.113 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п. 50.103.1 ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.4.1 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.21 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.8 *** |  | 26.60/ 29.113 | Пульсация анодного напряжения | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.8 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.22 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.9 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность анодного тока | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п. 50.103.2 ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.4.2 | МВИ.МН 6243-2020 п .9.23 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.10 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность произведения ток-время | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п. 50.103.4 ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.6 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.23 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.11 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность времени облучения | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п. 50.103.3 ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.7 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.23 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.12 *** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки (радиационная защита) | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.32 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.13 *** |  | 26.60/ 29.061 | Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 8 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.9 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.14 *** |  | 26.60/ 29.061 | Уход центрального луча рентгеновского излучения при изменении фокусного расстояния | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.3 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.7 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.15 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения подвижных частей | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.7 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.3 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.16 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие торможения подвижных частей | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.8 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.2 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.17 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения передвижных аппаратов | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.8 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.4 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.18 *** |  | 26.60/ 11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин | ГОСТ 26140-84 п. 2.4.31 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.33 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.19 *** |  | 26.60/ 29.061 | Симметричность траектории томографической приставки | Фактическое значение | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.10 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.20 *** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость кермы (мощности кермы) | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.24 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 1.21 *** |  | 26.60/ 29.061 | Угол томографии | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.11 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 2.1 *** | Усилители рентгеновского изображения Усилители рентгеновского изображения | 26.60/ 29.061 | Размер основного поля | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.2 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.13 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 2.2 *** |  | 26.60/ 29.061 | Дисторсия изображения | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.4 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.14 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 2.3 *** |  | 26.60/ 29.061 | Локальные геометрические искажения изображения | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.4 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.15 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 2.4 *** |  | 26.60/ 11.116 | Разрешающая способность | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.3 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.12 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 2.5 *** |  | 26.60/ 11.116 | Пороговый контраст | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.5 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.29 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 2.6 *** |  | 26.60/ 11.116 | Динамический диапазон | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.6 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.30 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 2.7 *** |  | 26.60/ 29.061 | Функционирование глубинной диафрагмы | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.18 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 2.8 *** |  | 26.60/ 11.116 | Переход от негативного изображения к позитивному | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 | МВИ.МН 6243-2020 п. 9.17 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 3.1 *** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/ 04.056 | Свинцовый эквивалент | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Фактические значения | АМИ.МН 0219-2025 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 3.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Степень ослабления | Фактические значения | АМИ.МН 0219-2025 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 3.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | Неоднородность | Фактические значения | АМИ.МН 0219-2025 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.1 *** | Аппараты рентгенодиагностические маммографические (маммографы) Аппараты рентгенодиагностические маммографические (маммографы) Аппараты рентгенодиагностические маммографические (маммографы) | 26.60/ 29.113 | Точность анодного напряжения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.2 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.24 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.2 *** |  | 26.60/ 29.113 | Форма кривой и пульсация анодного напряжения | Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.25 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.7.1 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.22 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.4 *** |  | 26.60/ 04.056 | Общая (суммарная) фильтрация пучка рентгеновского излучения | Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.26 Приложение Л | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.5 *** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.29 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.6 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность анодного тока | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.3 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.27 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.7 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность произведения ток-время | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.5 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.27 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.8 *** |  | 26.60/ 29.113 | Точность времени облучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.4 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.27 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.9 *** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность дозы (мощности дозы) | Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.28 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.10 *** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость и воспроизводимость анодного напряжения, силы анодного тока, времени облучения, количества электричества и дозы (мощности дозы) | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.2 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.23, п. 9.24,п. 9.27 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.11 *** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки (радиационная защита) | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.31 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.12 *** |  | 26.60/ 29.061 | Совпадение радиационного поля с краем стола и с границами приемника изображений | Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.11 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.13 *** |  | 26.60/ 35.062 | Усилие компрессии | ГОСТ IEC 60601-2-45-2014 п.203.8.5.4.102.6 Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.5 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.14 *** |  | 26.60/ 11.116 | Оценка низкоконтрастной разрешающей способности и размеров опухолеподобной массы | Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 Приложение Г.2 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |
| 4.15 *** |  | 26.60/ 11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность | Фактическое значение | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.15 | г. Могилев ул. Челюскинцев 59А |