ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли, мг/м3 Диапазон измерения (0,25-500,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5842-2017 | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака, мг/м3 Диапазон измерения (5,0-50,0) мг/м3 Диапазон измерений (2-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида, мг/м3 Диапазон измерений (0,6-6,0) мг/м3 Диапазон измерений (1-40) мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации перекиси водорода, мг/м3 Диапазон измерения (0,15-3,2) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 177-88 | МВИ.МН 6170-2019 |  |
| 1.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота), мг/м3 Диапазон измерений (2,5-25) мг/м3 Диапазон измерений (2-250) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 356-2019 ГОСТ 12.1.014-84 | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 1.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации соляной кислоты (хлористый водород), мг/м3 Диапазон измерений (2,5-25,0) мг/м3 Диапазон измерений (2-150) мг/м3 |  | МВИ.БР 360-2019 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей, мг/м3 Диапазон измерений (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации индустриальных масел, мг/м3 Диапазон измерений (2,5-50) мг/м3 Диапазон измерений (5-50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлора, мг/м3 Диапазон измерений (0,5-3,0) мг/м3 Диапазон измерений (0,5-200) мг/м3 |  | МВИ.МН 6039-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мг/м3 Диапазон измерений (0,25-3,125) мг/м3 Диапазон измерений (0,5-5,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы (сернистый ангидрид), мг/м3 Диапазон измерений от 3,0 мг/м3 Диапазон измерений (5-100) мг/м3, (10-25000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5858-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.12** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода, мг/м3 Диапазон измерений (5-50) мг/м3, (10-300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода (гидрофторид), мг/м3 Диапазон измерений (0,5-20) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 1.14** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина, мг/м3 Диапазон измерений (50-1200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.15** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов (в переcчете на NO2), мг/м3 Диапазон измерений (2-300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.16** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетона (пропан-2-он), мг/м3 Диапазон измерений (100-10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.17** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ксилола (диметилбензол), мг/м3 Диапазон измерений (20-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.18** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол), мг/м3 Диапазон измерений (25-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.19** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации керосина (в пересчёте на углерод), мг/м3 Диапазон измерений (250-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.20** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации капролактама (гексагидро-2Н-азепин-2-он), мг/м3 Диапазон измерений от 2,3 мг/м3 | Фактические значения | МУ №1671-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 1.21** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа оксида, мг/м3 Диапазон измерений (2,5-25,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 318-2017 | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 1.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации в сварочном аэрозоле: - оксида хрома (VI), мг/м3 Диапазон измерений (0,003-0,12) мг/м3 - оксида хрома (III), мг/м3 Диапазон измерений (0,5-20) мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 |  |
| 1. 23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца, мг/м3 Диапазон измерений (0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 1.24 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты, мг/м3 Диапазон измерений (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 1.25** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчёте на С) (углеводороды нефти), мг/м3 Диапазон измерений (100-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.26** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение озона, мг/м3 Диапазон измерений (0,1-15) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида кристаллического, мг/м3, процентное соотношение кремния диоксида в пробе пыли, % Диапазон измерений (0,05-30,0) мг/м3 |  | АМИ.БР 0046-2024 |  |
| 2.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 2.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) единиц рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.3* |  | 100.05/29.145 | Температура, °С Диапазон измерений: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 2.4 |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мгN/дм3 Диапазон измерений: от 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 2.5 |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.6 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.7 |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3, (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.8 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.9 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.10 |  | 100.05/08.156 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-5,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | СТБ EN 903-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |
| 2.11 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,005-0,8 мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |
| 2.12 | Сточные воды | 100.05/08.052 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,3-100) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 2430-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 2.13 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона, мгР/дм3, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,005 мгР/дм3 Диапазон измерений: от 0,015 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод А) (метод Б) |  |
| 2.14 |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) мгО2/дм3 Диапазон измерений (5,0-800,0) мгО2/ дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012г.) |  |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 3.2** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-11 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 3.3** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 23337-2014 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 3.4** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |  |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 4.2** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни в (дБ). | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 4.3** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
| 4.4** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 4.5** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1860-2020 | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
|  |  |  | - скорость движения воздуха, м/с |  | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 5.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 5.2* |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевого потока, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 5.3* |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с Геометрические размеры газохода, мм (см, м) |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 5.4* |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 5.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли), мг/м3 Диапазон измерений:(5-15 включ.) мг/м3 Диапазон измерений: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 5.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты, мг/м3 Диапазон измерений от 1,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |  |
| 5.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мг/м3 Диапазон измерений (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |  |
| 5.8** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака, мг/м3 Диапазон измерений (0,13-40) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |
| 5.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты, мг/м3 Диапазон измерений: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 5.10** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы (сернистый ангидрид), мг/м3 Диапазон измерений (0,6-12,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5639-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат», ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 5.11** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей, мг/м3 Диапазон измерений (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 5.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел, мг/м3 Диапазон измерений (0,5-20,0) мг/м3 |  | АМИ.БР 0007-2021 |  |
| 5.13** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора, мг/м3 Диапазон измерений: (0,10-40,0) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-48-2020 |  |

14.02.2025

дата принятия решения