#### Область аккредитации от 03 октября 2014 года

лаборатории охраны окружающей среды и промышленной санитарии

Открытого акционерного общества «Бобруйский машиностроительный завод»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | ## Код объекта | ## Характеристика объекта или вида испытаний | ## Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | ## методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.1 Кислота серная Д: >0,5 мг/м³ П: ± 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. постановлением Минздрава от 31.12.2008 г. № 240 | МУ № 1641-77 Методика выполнения измерений концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом с хлоридом бария (отбор на фильтры). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г, утв. Заместителем Главного государственного врача СССР от18.04.1977г., стр. 28 |
|  |  | 1.2 Формальдегид ПО: 0,16 мг/м³ П: ± 25% |  | МУ 1696-77 Методические указания на фотометрическое определение формальдегида в воздухе. Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г, утв. Заместителем Главного государственного врача СССР от18.04.1977г. |
|  |  | 1.3 Оксид хрома (VI) в сварочном аэрозоле Д: 0,5-9,5 мг/м3 П: ±10% |  | МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле, утв. зам. гл. госсанврача, 1988 г, стр.5-6 |
|  |  | 1.4 Марганец в сварочном аэрозоле ДИ: 0,05-1,25 мг/м3 П: ±20% |  | МУ 4945-88, стр.7-8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.5 Железо в сварочном аэрозоле ДИ: 1,5-15 мг/м3 П: ±20% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. постановлением Минздрава от 31.12.2008 г. № 240 | МУ 4945-88, стр.8-9 |
|  |  | 1.6 Фенол (гидроксибензол) ПО: 0,2 мкг/пр П: ±25% |  | МУ № 1461-76 Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе, утв. зам. гл. госсанврача СССР, 1976 г |
|  |  | 1.7 Едкие щелочи и карбонат натрия ДИ: 0,25-5,0 мг/м3 П: ±25% |  | МУ № 4574-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны, утв. зам.гл. госсанврача СССР, 1988 г |
|  |  | 1.8 Сернистый ангидрида (сера диоксид) ПО: 3 мг/м3 П: ±25% |  | МУ № 1642-77 Методические указания на определение сернистого ангидрида в воздухе, утв. зам.гл. госсанврача СССР, 1977 г |
|  |  | 1.9 Пыль фиброгенного действия П: ±25% |  | МУ № 4436-87 Методика выполнения измерений концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, утв. Заместителем Главного государственного врача СССР от 1811.1987 с. 235 |
|  |  | 1.10 Фосфорный ангидрид (фосфора диоксид) ПО: 0,03 мг/м3 П: ±25% |  | МУ № 1631-77 Методические указания на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе, утв. зам.гл. госсанврача СССР, 1977 г |
|  |  | 1.11 Ксилол ДИ: 25-500 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.12 Толуол ДИ: 25-500 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.13 Углерода оксид ДИ: 5-120 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.14 Ацетон ДИ: 100-200 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.15 Бензин ДИ: 50-1000 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.16 Сероводород ДИ: 5-300 мг/м3 П: ±35% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. постановлением Минздрава от 31.12.2008 г. № 240 | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.17 Углеводороды нефти ДИ: 5-300 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.18 Аммиак ДИ: 20-100 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.19 Ацетилен ДИ: 50-1400 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.20 Азота оксиды ДИ: 2,5-50 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2. Рабочие места, производственные помещения |  | 2.1 Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха. | СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 | ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  | 2.2 Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |
|  |  | 2.3 Коэффициент естественной освещенности |  | ГОСТ 24940-96 |
|  |  | 2.4 Шум: - уровень звукового давления в октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальный уровень звука. | ГОСТ 12.1.003-84 Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  | 2.5 Общая вибрация: - среднее квадратичное значение виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней в октавных полосах частот; - корректированное значение виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней. |  | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.012-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Атмосферный воздух |  | 3.1 Формальдегид (метаналь) ДИ: 0,01-0,22 мг/м3 П: ±20% | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, пост. Минздрава от 30.12.10 г. №186 | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с ацетилацетоном. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, ч.3. Мн.: «Бел НИЦ Экология», 2011, стр.73-76 |
|  |  | 3.2 Азот (IY) оксид (азота диоксид) ДИ: 0,02-1,4 мг/м3 П: ±25% |  | МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином (отбор проб в барботеры). Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, ч.3. Мн.: «Бел НИЦ Экология», 2011, с.7-11 |
|  |  | 3.3 Фенол ДИ: 0,004-0,2 мг/м3 П: ±25% |  | МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с п-нитроанилином (отбор проб в барботеры). Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, ч.3. Мн.: «Бел НИЦ Экология», 2011 г., стр.61-64 |
|  |  | 3.4 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: 0,04-5,0 мг/м3 П: ±25% |  | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с парарозанилином (отбор проб в барботеры). Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991 – с. 183-193 |
|  |  | 3.5 Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: 0,26-50 мг/м3; 0,007-0,69 мг/м3 П: ±25% |  | МВИ концентрации пыли (взвешенных частиц) гравиметрическим методом (отбор проб на фильтры из ткани ФПП). Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991 г. – с. 181-183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Вода сточная |  | 4.1 Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | 4.2 Нефтепродукты ДИ: 0,3-3,0 мг/м3 П: ±50% | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-29-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Санитарные нормы, правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Минздрава от 15.05.2012г. № 48 | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984 г. – с. 306-309 |
|  |  | 4.3 Водородный показатель (рН) ДИ: 0-14 П: 0,02 |  | МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2011 г. - с. 207-211 |
|  |  | 4.4 Взвешенные вещества ДИ: 5,0-500 мг/дм3 П: 10% |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, ч.3. Мн.:«БелНИЦ Экология», 2011г., с.207-212 |
|  |  | 4.5 Сульфат-ион ДИ: 10-1000 мг/дм3 П: 10% |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, ч.2. Мн.: «Бел НИЦ Экология», 2011, стр.249-253 |
|  |  | 4.6 Железо ДИ: 0,1-9,0 мг/ дм3 Погрешность 50% |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, ч.1.Мн.: «Бел НИЦ Экология» 2011г., с.142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Вода сточная |  | 4.7 Хлорид-ион ДИ: 2-400 мг/дм3 П: 4% | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-29-2003 Санитарные нормы, правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Минздрава от 15.05.2012г. № 48 | Унифицированные методы анализа вод, под ред. Ю.Ю. Лурье, Химия, 1971, с.147 |
|  |  | 4.8 Хром ДИ: 0,1-1 мг/дм3 |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации, М. Медицина, 1990, с.129 |
| 5. Выбросы от стационарных источников |  | 5.1 Давление | Разрешения на выбро-сы загрязняющих ве-ществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | ГОСТ 17.2.4. 07-90 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 5.2 Температура |  | ГОСТ 17.2.4. 07-90 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 5.3 Скорость потоков |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 5.4 Расход, скорость газопылевых потоков |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | 5.5 Твердые частицы суммарно |  | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом, Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, ч.1.Мн.: «Бел НИЦ Экология» 2011г., с.54-71 |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерений

П – погрешность

ПО – предел обнаружения

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |