|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0294 |  |
|  | от 12.04.2013 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года лаборатории метрологии производственного частного унитарного предприятия «АРТОСОФТ»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Софьи Ковалевской, 62/6, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | 3000 мм 4000 мм 5000 мм | ц.д. 10 мм Δ = ±0,5 мм Δ = ±1,0 мм |
| 1.2* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 150 мм до 1000 мм | ц.д. 1 мм Δ = ±0,10 мм Δ = ±0,10 мм Δ = ±0,15 мм Δ = ±0,20 мм |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 2 до 100 м | Ц. д. 1 мм Δ = ± (0,30 + 0,15(L-1)) (2 класс точности) Δ= ± (0,40 + 0,20(L-1)) (3 класс точности) L – число полных и неполных метров в отрезке |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 мм до 1,0 мм | Δ = (от -1,5 до +3) мкм и менее точные (1 кл.) Δ = (от -3 до +5) мкм и менее точные (2 кл.) |
| 1.5* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули ШЦ, ШЦЦ, ШЦК | от 0 мм до 300 мм | ц.д.: 0,05 мм Δ = ± 0,05 мм ц.д.: 0,1 мм Δ = ± 0,05 мм (1 кл.) Δ = ± 0,1 мм (2 кл.) |
|  |  |  |  |  | Дискретность отсчета: 0,01 мм Δ = ± 0,03 мм Δ = ± 0,04 мм |
|  |  |  |  |  | ц.д.: 0,02 мм Δ = ± 0,03 мм ц.д.: 0,02 мм Δ = ± 0,04 мм ц.д.: 0,05 мм Δ = ± 0,04 мм ц.д.: 0,10 мм Δ = ± 0,05 мм (1 кл.) Δ = ± 0,08 мм (2 кл.) |
| 1.6* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 мм до 100 мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ± 2,0 мкм (1 кл.), Δ = ± 2,5 мкм (1 кл.), Δ = ± 4,0 мкм (2 кл.), |
|  |  |  |  |  | Дискретность отсчета: 0,001 мм Δ = ± 2,0 мкм (1 кл.), Δ = ± 3,0 мкм (1 кл.), Δ = ± 4,0 мкм (2 кл.) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева