|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0004 |  |
|  | от 19.09.1994 |  |
|  | на бланке № _____________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 декабря 2024 года дорожной лаборатории дефектоскопии центра диагностики объектов инфраструктуры государственного объединения «Белорусская железная дорога»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Автодоровский, д.8, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны путевые: ПШ-1520 ЦУП | По ширине: от 1505 до 1555 мм По уровню: от минус 160 до 160 мм | ± 1 мм ± 1 мм |
|  |  |  |  | По ширине: от 1510 до 1550 мм По уровню: от минус 160 до 160 мм | ± 1 мм ± 1 мм |
| 20.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.020 | Дефектоскопы ультразвуковые | Отношение на входе приемника: от 0 до 62 дБ Глубина залегания дефекта: от 2 до 180 мм Координаты отражателя: от 5 до 50 мм Рабочая частота: от 0,4 до 5 МГц | ± (0,2 + 0,03N) дБ ± (0,5 + 0,015H) дБ ± (1,0 + 0,3(у)) мм ± (1,0 + 0,3(x)) мм ± 10% |
| 20.2* | 2 | 26.51/ 99.020 | Дефектоскопы вихретоковые автоматизированные для роликов ВД-211.5, ВД-211.51 | Минимальные размеры выявляемых искусственных дефектов на поверхности роликов: по глубине: 0,02 мм по длине: 3,0 мм | минус 4%; 15% |
| 20.3* | 1,2 | 26.51/ 99.020 | Дефектоскопы вихретоковые ВД-12НФ | Размер протяженного искусственного дефекта, нанесенного на рабочей поверхности ОСО 8727.03, имитирующей шероховатость Rz 320: глубина: 3 мм ширина: 0,2 мм; и рабочей поверхности с шероховатостью Rа 1,25: глубина: 0,5 мм ширина: 0,1 мм | ± 0,1 мм ± 0,1 мм ± 0,1 мм ± 0,05 мм |
| 20.4* | 2 | 26.51/ 99.020 | Дефектоскопы вихретоковые ВД-131НД | Относительная погрешность измерений минимальной глубины выявляемого дефекта δТ ≤ 20 % | δТ=nср-NN⋅100 % |
| 20.5* | 2 | 26.51/ 99.020 | Дефектоскопы: градиентометры феррозондовые Приборы магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные | Градиент: от 800 до 50000 А/м2 от 2000 до 65000 А/м2 от 1000 до 200000 А/м2 Градиент: ± (1000 - 150000) А/м2 Напряженность: ± (30 - 3000) А/м | 10% ±[10+0,01 (¦GK/G¦-1)1]% ±[10+0,01(¦HK/H¦ -1)]% |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

Государственного предприятия «БГЦА»					О.В.Шабанова