|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0077 |
|  | от 31.01.2025 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала «Столбцовские электрические сети» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Коласа, 92, 222666, г. Столбцы, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** |  | Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.8.3.1, Б.8.5.3 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2.а) СТП 33243.20.366-16, гл.9 | АМИ.ГР.0084-2022 |
| 1.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ТКП 339-2022 п.4.4.6.3; СТП 33243.20.366-16, гл.9 | АМИ.ГР.0085-2022 |
| 2.1 ** |  | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1; Б10.1.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1, п.4.4.8; СТП 33243.20.366-16, гл. 10, 11 | АМИ.ГР.0084-2022 |
| 2.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.3; Б10.1.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.3, п.4.4.8; СТП 33243.20.366-16, гл. 10, 11 | АМИ.ГР.0085-2022 |
| 3.1 ** |  | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1, Б12.1, Б13.1, Б.14.1; ТКП 339-2022, п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1; СТП 33243.20.366-16, гл.12, 14, 15, 16 | АМИ.ГР.0084-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б. 11.3, Б12.2, Б13.2, Б.14.2; ТКП 339-2022, п.4.4.9.4, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2; СТП 33243.20.366-16, гл.12, 14, 16 | АМИ.ГР.0085-2022 |
| 4.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токо-проводы, сборные и соединительные | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1; ТКП 339-2022, п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1, п.4.4.17.1; СТП 33243.20.366-16, гл.17, 18, 19, 20 | АМИ.ГР.0084-2022 |
| 4.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. 15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4,4.16.2, п. 4.4.17.2; СТП 33243.20.366-16, гл. 17, 18, 19, 20 | АМИ.ГР.0085-2022 |
| 5.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1; ТКП 339-2022, п.4.4.23.1; СТП 33243.20.366-16, гл.25 | АМИ.ГР.0084-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.24.3; ТКП 339-2022, п.4.4.23.3; СТП 33243.20.366-16, гл.25 | АМИ.ГР.0085-2022 |
| 6.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН)** | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.22.1; ТКП 339-2022, п.4.4.21.1; СТП 33243.20.366-16, гл.24 | АМИ.ГР.0084-2022 |
| 7.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 339-2022, п.4.4.29.2; СТП 33243.20.366-16, гл.32 | АМИ.ГР.0084-2022 |
| 7.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ТКП 339-2022, п.4.4.29.3; СТП 33243.20.366-16, гл.32 | АМИ.ГР.0085-2022 |
| 8.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1; СТП 33243.20.366-16, гл.29 | АМИ.ГР.0084-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2022, п.4.4.28.6; СТП 33243.20.366-16, гл.31 СН 3.02.-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР.0087-2022 |
| 9.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления. | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2; СТП 33243.20.366-16, гл.31 | АМИ.ГР.0087-2022 |
| 10.1 * | Электроизолирующие средства: перчатки, обувь специальная, накладки гибкие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010, п.4.11.2, 4.12.2, 4.19.2.3; | АМИ.ГР.0088-2022 |
| 11.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010, п.4.5.10; | АМИ.ГР.0088-2022 |
| 12.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010, п.4.5.3, п.4.5.6; | АМИ.ГР.0088-2022 |
| 13.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010, п.4.6.2; | АМИ.ГР.0088-2022 |
| 14.1 * | Электроизолирующие штанги | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.2.2; | АМИ.ГР.0088-2022 |
| 15.1 * | Электроизолирующие и электроизмерительные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.3.2, 4.4.2; | АМИ.ГР.0088-2022 |
| 16.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.17.2; | АМИ.ГР.0088-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/ 08.149 | Кислотное число | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 34.20.501-19, гл.11; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 гл.5 | ГОСТ 5985-79 МВИ.МН 6249-2020 |
| 17.2 * |  | 19.20/ 08.149 | Качественное определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 34.20.501-19, гл.11; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 гл.5 | ГОСТ 6307-75, п.3.5.2 |
| 17.3 * |  | 19.20/ 08.149 | Массовая доля растворенной воды | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 34.20.501-19, гл.11; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 гл.5 | ГОСТ IEC 60814-2014, п.2 |
| 17.4 * |  | 19.20/ 08.149 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 34.20.501-19, гл.11; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 гл.5 | ГОСТ 6356-75 |
| 17.5 * |  | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 34.20.501-19, гл.11; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 гл.5 | ГОСТ 6581-75, п.4 |
| 17.6 * |  | 19.20/ 08.149 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 34.20.501-19, гл.11; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 гл.5 | ГОСТ 6581-75, п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7 * | Масло трансформаторное | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот количественно | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 34.20.501-19, гл.11; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 гл.5 | МВИ.МН 5654-2016, п.9.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева