|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0076 |
|  | от 31.01.2025 |
|  | на бланке № |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Акваток сервис»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220084, г. Минск, ул. Никифорова 12, каб. 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181-2009 п. 5.5.42 Приложение Б п. Б.27.1, п.Б.30.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5; ГОСТ 30339 п.4.3.3, п.4.3.4 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20 и измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2009 п. Б.29.8, п.Б.27.3; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ТКП 181 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4; ГОСТ IEC TR 60755-2017 п.8.3.1 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.D.2 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.D.2 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.3 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) ГОСТ IEC TR 60755-2017 п.8.3.2 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки (расчетное значение) с применением параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие и измерительные, в том числе электроизолирующие гибкие элементы заземления бесштанговой конструкции, головки измерительных штанг и их части (планки, канатики) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | АМИ.АКК-003-2024 |
|  |  |  | Ток, протекающий через изделие |  |  |
| 5.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.АКК-003-2024 |
| 6.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.АКК-003-2024 |  |
| 7.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3, 10.5.6 приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | АМИ.АКК-003-2024 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В (двухполюсные и однополюсные) | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | АМИ.АКК-003-2024 |
| 8.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |
| 8.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 8.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | эксплуатационная документация, фактические значения |  |
| 9.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | АМИ.АКК-003-2024 |
| 9.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  |  |
| 10.1* | Накладки электроизолирующие жёсткие, гибки и покрытия (покрывала) | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.14.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.АКК-003-2024 |
| 11.1* | Колпаки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.13.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | АМИ.АКК-003-2024 |
| 11.2* |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие |  |  |
| 12.1* | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.8.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.АКК-003-2024 |
| 13.1* | Гибкие и жесткие электроизолирующие лестницы для работ на воздушных линиях электропередач | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.9.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.АКК-003-2024 |
| 14.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290 п.10.12.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.АКК-003-2024 |
| 15.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.АКК-003-2024 |
| 16.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2023 п.13.2, приложение Ж таблица Ж.1 ГОСТ 13385-78 п. 2.5 эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.АКК-003-2024 ГОСТ 13385-78 п.4.7 |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	   Т.А. Николаева