Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1728

от 26.04.2013

на бланке №

на 28 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 февраля 2025

Управления лабораторных испытаний и геодезических изысканий

Инженерного республиканского унитарного предприятия «Белстройцентр»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/ 29.061 | Арматурные работы | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.6.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  |  |
| 1.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.3*** |  | 43.29/ 41.000 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.4 |
| 1.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.5 |
| 1.5*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/ 41.000 | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.6.4.1 |
|  |  | 43.29/ 41.000 | Внешний вид поверхностей конструкций |  |  |
| 1.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.10*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.11*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.13*** |  | 43.29/ 29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.10 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1.14*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.6.4.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15*** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.12 |
| 2.1*** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/ 29.061 | Заполнение оконных проемов | ТР 2009/013/BY СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п.4.3 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |
|  |  |  | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  |  |
| 2.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |
| 2.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между оконным блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004 п.4.2 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |
| 2.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами (распорными колодками, клиньями, пробками, втулками) |  | СТБ 1476-2004 п.4.5 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |
| 2.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п.5.5 СП 1.03.15-2024 п.5.9 |
| 2.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.2 СП 1.03.15-2024 п.5.9 |
| 2.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.3 СП 1.03.15-2024 п.5.9 |
| 2.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1476-2004 п.6.4 СП 1.03.15-2024 п.5.10 |
| 2.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1476-2004 п.6.1 СП 1.03.15-2024 п.5.10 |
| 2.10*** |  | 43.29/ 29.061 | Заполнение дверных проемов |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |
| 2.11*** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков | ТР 2009/013/BY СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация |  |
| 2.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между дверным блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004 п.4.2 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |
| 2.13*** |  | 43.29/ 29.061 | Устройство откосов |  | СП 1.03.07-2023 п.п. 5.4, 5.5 |
|  |  |  | Отклонение оконных и дверных откосов от вертикальности и горизонтальности |  |  |
| 2.15*** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности, облицованной листовыми и погонажными материалами |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.8 |
| 2.16*** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности штукатурного покрытия |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.8 |
| 3.1*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение трубопроводов от вертикали |  |  |
| 3.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2001-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
| 3.6*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 41.000 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
| 3.7*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.8*** |  | 43.22/ 41.000 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.9*** |  | 43.22/ 41.000 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.9 |
| 3.10*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.11*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.12*** |  | 43.22/ 41.000 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009 п.5.13 ГОСТ 26433.1-89 |
| 3.13*** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6 |
| 3.14*** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений |  | СТБ 2017-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение трубопроводов от вертикали |  |  |
| 3.15*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2017-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.16*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.17*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |

| 3.18*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.19*** |  | 43.22/ 41.000 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 3.20*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.21*** |  | 43.22/ 41.000 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.8 |
| 3.22*** |  | 43.22/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.23*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.10 |
| 3.24*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.25*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.26*** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений |  | СП 4.02.08-2024 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение трубопроводов от вертикали |  |  |
| 3.27*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СП 4.02.08-2024 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.28*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СП 4.02.08-2024 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.29*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СП 4.02.08-2024 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.30*** |  | 43.22/ 41.000 | Наличие креплений трубопроводов |  | СП 4.02.08-2024 п.5.6 |
| 3.31*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СП 4.02.08-2024 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.32*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СП 4.02.08-2024 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.33*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СП 4.02.08-2024 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.34*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СП 4.02.08-2024 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.35*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СП 4.02.08-2024 п.5.12 СТБ 1133-98 |
| 3.36*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СП 4.02.08-2024 п.5.13 |
| 3.37*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СП 4.02.08-2024 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.38*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СП 4.02.08-2024 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.39*** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений |  | СП 4.02.07-2024 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение воздуховодов от вертикали |  |  |
| 3.40*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СП 4.02.07-2024 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.41*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 4.02.07-2024 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.42*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СП 4.02.07-2024 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.44*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СП 4.02.07-2024 п.5.5 |
| 3.45*** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений |  | СТБ 2039-2010 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение трубопроводов от вертикали |  |  |
| 3.46*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2039-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.47*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.48*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.49*** |  | 43.22/ 41.000 | Наличие опор и креплений трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.5 |
| 3.50*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.51*** |  | 43.22/ 29.061 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039-2010 п.5.7 СТБ 1133-98 |
| 3.52*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п.5.10 |
| 3.53*** |  | 43.22/ 41.000 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.54*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.55*** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж тепловых пунктов и котельных |  | СТБ 1999-2009 п.5.1 |
|  |  |  | Отклонение трубопроводов от вертикали |  |  |
| 3.56*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.57*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.58*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.59*** |  | 43.22/ 41.000 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 |
| 3.60*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 |
| 3.61*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
| 3.62*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.1*** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 29.061 | Сборка элементов конструкций | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.6.6 |
|  |  |  | Плотность соединений |  |  |
| 4.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Монтаж элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п.6.14 |
|  |  |  | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта |  |  |
| 4.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.6 |
| 4.4*** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 29.061 | Наличие щелей в стыках элементов конструкций | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 6.6 |
| 5.1*** | Монтаж каменных и армокаменных конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.13-2024 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций (анкеровки, бетонирования, отметок опирания, гибких связей и глубины опирания) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие отметок верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки закладных деталей, металлических связей, арматурных изделий и их антикоррозионной защиты проектной документации |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины конструкций от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение ширины простенков от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение ширины проемов от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение граней и углов кладки от вертикали |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.10*** | Монтаж каменных и армокаменных конструкции | 43.29/ 29.061 | Неровности на вертикальной поверхности кладки | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.13-2024 п. 5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.11*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение ширины швов кладки от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.17 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.13*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек, крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.18 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.1*** | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.39/ 29.061 | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.10 |
|  |  |  | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  |  |
| 6.2*** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.11 |
| 6.3*** |  | 43.39/ 41.000 | Внешний вид поверхности |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.12 |
| 6.4*** |  | 43.39/ 29.061 | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.4.5 |
|  |  |  | Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов |  |  |
| 6.5*** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.4.6 |

| 7.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.39/ 29.061 | Монтаж стен подземной части зданий | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.5.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен |  |  |
| 7.2*** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СП 1.03.09-2023 п.5.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.3*** |  | 43.39/ 29.061 | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  |  |
| 7.4*** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.5*** |  | 43.39/ 29.061 | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  |  |
| 7.6*** |  | 43.39/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.7 |
| 7.7*** |  | 43.39/ 29.061 | Монтаж панелей стен |  | СП 1.03.09-2023 п.5.4.3 |
|  |  |  | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  |  |
| 7.8*** |  | 43.39/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.9*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.39/ 29.061 | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.5.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  |  |
| 7.10** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.11*** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.12*** |  | 43.39/ 29.061 | Глубина отпирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.13*** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов марша (площадки)) в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.14** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.13 |
| 8.1*** | Монтаж стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Укрупнительная сборка элементов конструкций | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.5.2.1 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций |  |  |
| 8.2*** | Монтаж стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.5.3.5 |
|  |  |  | Плотность стяжки собранного пакета |  |  |
| 8.3*** |  | 43.29/ 29.121 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.5 |
|  |  |  | Натяжение болтов |  |  |
| 8.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.6 |
| 8.5*** |  | 43.29/ 41.000 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.7 |
| 8.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Колонны и опоры |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных |  |  |
| 8.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.4 |
| 8.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.11*** | Монтаж стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Фермы, ригели, балки и прогоны | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Отклонение отметок опорных узлов от проектных |  |  |
| 8.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.9 |
| 8.13*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.11 |
| 8.14*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между прогонами |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.14 |
| 8.15*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.15 |
| 8.17*** |  | 43.29/ 29.061 | Подкрановые балки |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.16 |
|  |  |  | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси |  |  |
| 8.18*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.17 |
| 8.20*** |  | 43.29/ 29.061 | Крановые пути мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.18 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Расстояние между осями рельсов одного пролета |  |  |
| 8.21* |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.19 |
| 8.22*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от прямолинейности |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.23*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.24*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.25*** | Монтаж стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.23 |
| 8.26*** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках рельсов |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.24 |
| 8.28*** |  | 43.29/ 29.061 | Крановые пути подвесных кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.25 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) |  |  |
| 8.29*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов: на опорах, в пролете |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.30*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов со стыковыми замками на опорах и в пролете |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.27 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.31*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.28 |
| 8.33*** |  | 43.29/ 29.061 | Профилированный настил |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.29 |
|  |  |  | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  |  |
| 8.34*** |  | 43.29/ 29.061 | Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.30 |
| 9.1*** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | 43.39/ 29.061 | Лакокрасочные покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.2.4.1.1.3, 5.5.6, 5.5.7 |
|  |  |  | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  |  |
| 9.2*** |  | 43.39/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 9.3*** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 9.4*** |  | 43.39/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 |
| 9.5*** |  | 43.39/ 29.061 | Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.2.4.1.1.3, 5.5.6, 5.5.7 |
|  |  |  | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  |  |
| 9.6*** |  | 43.39/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 9.7*** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 9.8*** |  | 43.39/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 10.1*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.39/ 29.119 | Сооружение земляного полотна | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
|  |  |  | Коэффициент уплотнения грунта земляного полотна, засыпки пазух смотровых колодцев (метод динамического зондирования) |  |  |
| 10.2*** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям |  | СТБ 1685-2006 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.3*** |  | 43.39/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.4*** |  | 43.39/ 29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685-2006 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.5*** |  | 43.39/ 29.061 | Устройство слоев основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  |  |
| 10.6*** |  | 43.39/ 29.061 | Ширина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.7*** |  | 43.39/ 29.061 | Толщина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.8*** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от поперечных уклонов |  | СТБ 1685-2006 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.9*** |  | 43.39/ 29.061 | Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006 п.6.6 |
| 10.10*** |  | 43.39/ 29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1685-2006 п.6.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
| 10.11*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.39/ 29.061 | Установка бортового камня | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Прямолинейность установки бортового камня |  |  |
| 10.12*** |  | 43.39/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.13*** |  | 43.39/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов и качества заделки стыков проводят |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 10.14*** |  | 43.39/ 41.000 | Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
| 10.15*** |  | 43.39/ 29.061 | Укладка плит |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Перепад высот между смежными элементами |  |  |
| 10.16*** |  | 43.39/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.17*** |  | 43.39/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.18*** |  | 43.39/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.19*** |  | 43.39/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м) |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.20*** |  | 43.39/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.21*** |  | 43.39/ 41.000 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |
| 11.1*** | Устройство изоляционных покрытий | 43.29/ 41.000 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.7.1 |
|  |  |  | Сплошность склеивания рулонных материалов |  |  |
| 11.2*** | Устройство изоляционных покрытий | 43.29/ 29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.7.5 |
| 11.3*** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
| 11.4*** |  | 43.29/ 41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| 11.5*** |  | 43.29/ 41.000 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
|  |  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  |  |
| 11.6*** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 11.7*** |  | 43.29/ 41.000 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.8.8 |
| 11.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов |  | СТБ 1846-2008 п.17.2 |
|  |  |  | Толщина слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов |  |  |
| 11.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина зазора между плитами тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.3 |
| 11.10*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 11.11*** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры уступов между смежными элементами тепло- и звукоизоляци |  | СТБ 1846-2008 п.17.5 |
| 11.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.11 |
| 11.13*** | Устройство изоляционных покрытий | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.17.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.14*** |  | 43.29/ 41.000 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 13.1*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п.7.1.3 |
|  |  |  | Соответствие установки цокольных планок и опорных элементов в проектном положении |  |  |
| 13.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие приклеивания теплоизоляционных плит (схема и площадь нанесения клея) технологической документации |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.4 |
| 13.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционнымиплитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.5 |
| 13.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит (блоков) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.6 |
| 13.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Количество слоев армирующей сетки и толщина армированного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п.7.2.2 |
| 13.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности армированного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п.7.2.4 |
| 13.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид защитно-декоративного покрытия системы утепления |  | СП 1.03.04-2022 п.7.3.7 |
| 13.8*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Работы по устройству вентилируемых систем утепления | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п.8.4 |
|  |  |  | Контроль устройства теплоизоляционного слоя |  |  |
| 13.11*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль соответствия положения направляющих профилей проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6.1 |
| 13.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль крепления направляющих профилей каркаса |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6.2 |
| 13.13*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль монтажа опорных элементов |  | СП 1.03.04-2022 п.8.2 |
| 13.14*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления элементов облицовки проектной документации (схем крепления элементов облицовки, вида и количества крепежных элементов), расстояние между точками крепления листов облицовки |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 13.15*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 13.16*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения швов (зазоров) между элементами облицовки от вертикальности, горизонтальности, от проектного угла |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 13.19*** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов и заполнения швов между элементами облицовки |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 13.20*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль устройства вентилируемой воздушной прослойки |  | СП 1.03.04-2022 п.8.7 |
| 13.21*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Перепад между элементами облицовки на стыках и швах | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 13.22*** |  | 43.29/ 41.000 | Внешний вид облицованной поверхности (подбор и совмещение рисунка облицовки) |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 14.1*** | Облицовочные работы | 43.33/ 35.060 | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки) | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п.6.2 ГОСТ 21718-84 |
|  |  |  | Влажность основания |  |  |
| 14.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов от вертикальности |  | СП 1.03.07-2023 п.6.5 |
| 14.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов от горизонтальности |  | СП 1.03.07-2023 п.6.6 |
| 14.4*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СП 1.03.07-2023 п.6.7 |
| 14.5*** |  | 43.33/ 41.000 | Внешний вид облицованной поверхности — перепад между изделиями на стыках и швах |  | СП 1.03.07-2023 п.6.8 |
| 14.7*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п.6.9 |
| 14.8*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СП 1.03.07-2023 п.6.10 ГОСТ 28089-2012 |
| 14.9*** |  | 43.33/ 41.000 | Соответствие установки каркаса проектной документации |  | СП 1.03.07-2023 п.6.3 |
| 15.1*** | Устройство полов | 43.33/ 41.000 | Устройство покрытий | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п.12.1 |
|  |  |  | Внешний вид покрытия |  |  |
| 15.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие отметок покрытия пола проектной документации |  | СП 1.03.06-2023 п.12.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.12.3 |
| 15.4*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтали |  | СП 1.03.06-2023 п.12.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.6*** |  | 43.33/ 41.000 | Устройство монолитных покрытий |  | СП 1.03.06-2023 п.13.1 |
|  |  |  | Соответствие укладки бетонной и растворной смесей проектной документации и требованиям ТНПА |  |  |
| 15.7*** |  | 43.33/ 41.000 | Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.13.2 |
| 15.8*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.13.4 |
| 15.9*** |  | 43.33/ 41.000 | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе |  | СП 1.03.06-2023 п.14.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  | Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации |  |  |
| 15.10*** |  | 43.33/ 41.000 | Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок |  | СП 1.03.06-2023 п.14.5 |
| 15.11*** |  | 43.33/ 41.000 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, размеры зазоров |  | СП 1.03.06-2023 п.14.2 |
| 15.13*** | Устройство полов | 43.33/ 29.061 | Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки наборного и штучного паркета, древесноволокнистых плит | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п.14.7 |
| 15.14*** |  | 43.33/ 29.061 | Наличие уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.14.8 |
| 15.15*** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазора между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.14.9 |
| 15.16*** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СП 1.03.06-2023 п.14.10 |
| 15.17*** |  | 43.33/ 41.000 | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе |  | СП 1.03.06-2023 п.15.1 |
|  |  |  | Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя |  |  |
| 15.18*** |  | 43.33/ 29.061 | Глубина пропитки грунтовкой нижележащего слоя |  | СП 1.03.06-2023 п.15.2 |
| 15.20*** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СП 1.03.06-2023 п.15.3 |
| 15.21*** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина клеевой прослойки |  | СП 1.03.06-2023 п.15.4 |
| 15.22*** |  | 43.33/ 41.000 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п.15.5 |
| 15.25*** |  | 43.33/ 41.000 | Время выдерживания слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.16.3 |
| 15.26*** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.16.4 СТБ ISO 2808-2023 п. 4.2.4 |
| 15.27*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.16.5 |
| 15.28*** | Устройство полов | 43.33/ 41.000 | Устройство покрытий из плиточных материалов | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п.17.2 |
|  |  |  | Соответствие толщины соединительной прослойки требованиям ТНПА |  |  |
| 15.29*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СП 1.03.06-2023 п.17.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.30*** |  | 43.33/ 29.061 | Ширина швов |  | СП 1.03.06-2023 п.17.4 |
| 15.31*** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п.17.5 |
| 15.32*** |  | 43.33/ 29.061 | Наличие уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.17.6 |
| 15.33*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.17.7 |
| 16.1*** | Малярные работы | 43.34/ 41.000 | Подготовка оснований | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п.7.2 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 п.1 |
|  |  |  | Состояние основания. Влажность основания |  |  |
| 16.2*** |  | 43.34/ 41.000 | Внешний вид окрашенной поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п.7.3 |
| 16.3*** |  | 43.34/ 29.061 | Толщина малярного покрытия |  | СП 1.03.07-2023 п.7.4 |
| 17.1*** | Обойные работы | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п.8.3 |
| 17.2*** |  | 43.39/ 41.000 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п.8.4 |
| 18.1** | Антикоррозионные лакокрасочные покрытия | 43.39/ 29.121 | Адгезия покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная Документация | ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) ГОСТ 28574-2014 |
| 19.1** | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/ 29.121 | Усилия вырыва анкерного устройства и крепежного элемента из подосновы | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2068-2010 п.11 |
| 20.1* | Бетоны, растворы и изделия на их основе | 23.61/ 29.151 | Влажность | СТБ 1978-2009 СТБ 1035-96 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 20.2** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона -определение прочности по контрольным образцам -метод ударного импульса, -метод отрыва со скалыванием |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 СТБ 22690-2015 |
| 20.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие по образцам, отобранным из конструкций |  | ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 10180-2012 |
| 20.4* |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 20.5* | Бетоны, растворы и изделия на их основе | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение | СТБ 1978-2009 СТБ 1035-96 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 21.1** | Материалы и изделия на основе древесины | 16.23, 16.10/ 29.151 | Измерение влажности диэлькометрическим методом | ТНПА и другая документация | ГОСТ 16588-91 п.1 ГОСТ 21718-84 |
| 22.1*** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 22.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 22.3* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.2 |
| 22.4* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 22.5* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |
| 22.6* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 23.1*** | Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов (кроме образцов монолитов из инженерно-геологических скважин) | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 23.2* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 23.3* |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 23.4* |  | 08.12/ 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 23.5* |  | 08.12/ 29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 23.6* |  | 08.12/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 23.7* |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 23.8** |  | 08.12/ 29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
| 24.1** | Материалы строительные | 08.12/ 29.151 | Влажность | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21718-84 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева