|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4584 |  |
|  | от 26.02.2015 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 8 листах |  |
|  | редакция 01 ____ |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 февраля 2025 года участка по испытаниям и техническому сервису рентгеновского оборудования Республиканского дочернего торгового. унитарного предприятия «Медтехника» г. Барановичи |
| --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пушкинская, 94, 224020, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты рентгеновские медицинские Аппараты рентгеновские медицинские Аппараты рентгеновские медицинские Аппараты рентгеновские медицинские Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/ 04.056 | Общая (суммарная) фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.1, ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п.203.7.1 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.4, п.7.5 МВИ.МН 6227-2020 п.9.20 |
| 1.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.1, ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п.203.7.1 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.6 МВИ.МН 6227-2020 п.9.19 |
| 1.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.103.1 ГОСТ 26140-84 п.1.6.7.4.1, пп.1.6.7.4.3-1.6.7.4.4, п. 1.6.7.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.104.1 ГОСТ 26140-84 п.4.11-4.12 МВИ.МН 6227-2020 п.9.21 |
| 1.4 *** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация анодного напряжения и мощности дозы | ГОСТ 26140-84 п.1.6.7.8 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.15 МВИ.МН 6227-2020 п.9.22 |
| 1.5 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного тока | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.103.2 ГОСТ 26140-84 п.п.1.6.7.4.2-1.6.7.4.4, п.1.6.7.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.104.2 ГОСТ 26140-84 п..4.11, п.4.12 МВИ.МН 6227-2020 п.9.23 |
| 1.6 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность произведения ток-время | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п.50.103.4 ГОСТ 26140-84 п.п.1.6.7.5, п.п.1.6.7.6 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.104.4 ГОСТ 26140-84 п.п.4.12, п.п.4.15 МВИ.МН 6227-2020 п.9.23 |
| 1.7 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность времени облучения | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.103.3 ГОСТ 26140-84 пп. 1.6.7.5, пп.1.6.7.7 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.104.3 ГОСТ 26140-84 п.4.12, п.4.15 МВИ.МН 6227-2020 п.9.23 |
| 1.8 *** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость и воспроизводи-мость дозы | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.10 ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п.50.102.1 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.13 ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.105.3 МВИ.МН 6227-2020 п.9.24 |
| 1.9 *** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность дозы излучения | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п.50.102.2 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.105.4 МВИ.МН 6227-2020 п.9.25 |
| 1.10 *** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационная защита рентгеновского излучателя или аппарата | ГОСТ 26140-84 п.2.4.2 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.31, п.4.34 МВИ.МН 6227-2020 п.9.32 |
| 1.11 *** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.26 |
| 1.12 *** |  | 26.60/ 04.056 | Совпадение оптического (светового) и радиационного полей | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п.203.8.102.6 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п.203.8.102.6, МВИ.МН 6227-2020 п.9.9 |
| 1.13 *** |  | 26.60/ 29.061 | Отклонение оси рабочего пучка излучения от центра плоскости приемника | ГОСТ 26140-84 п.1.7.3 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.2 МВИ.МН 6227-2020 п.9.7 |
| 1.14 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата | ГОСТ 26140-84 п.1.7.7 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.20 МВИ.МН 6227-2020 п.9.3 |
| 1.15 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие торможения подвижных частей аппарата | ГОСТ 26140-84 п.1.7.8 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.20 МВИ.МН 6227-2020 п.9.2 |
| 1.16 *** |  | 26.60/ 11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин | ГОСТ 26140-84 п.2.4.31 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.2 МН 6227-2020 п.9.33 |
| 1.17 *** |  | 26.60/ 29.061 | Угол линейной томографии | Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.11 |
| 1.18 *** |  | 26.60/ 29.061 | Глубина среза томографии | Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 5442-2015 п.7.7 |
| 1.19 *** |  | 26.60/ 29.061 | Отклонение линии схождения шторок глубинной диафрагмы от центральных линий | Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.18 |
| 1.20 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения передвижных аппаратов | ГОСТ 26140-84 п.1.7.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.20 МВИ.МН 6227-2020 п.9.4 |
| 1.21 *** |  | 26.60/ 29.061 | Симметричность траектории томографической приставки | Фактическое значение Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.10 |
| 1.22 *** |  | 26.60/ 29.061 | Освещенность светового поля | Фактическое значение Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.6 |
| 1.23 *** |  | 26.60/ 29.061 | Перпендикулярность оси пучка рентгеновского излучения | Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.8 |
| 1.24 *** |  | 26.60/ 11.116 | Переход от одного масштаба к другому | Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.16 |
| 1.25 *** |  | 26.60/ 11.116 | Переход от негативного изображения к позитивному | Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.17 |
| 1.26 *** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость и воспроизводимость дозы (мощности дозы) в автоматическом режиме | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.10 ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 п.50.102.2 b) ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п.203.6.3.2 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26140-84 п.4.13 ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011, п.50.105.3 п.50.102.2 аа) МВИ.МН 6227-2020 п.9.28 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п.203.6.3.2.102 b) |
| 1.27 *** |  | 26.60/ 04.056 | Доза (мощность дозы) в плоскости приемника излучения | ГОСТ 26141-84 п.2.1.17 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.1.7 МВИ.МН 6227-2020 п.9.31 |
| 1.28 *** |  | 26.60/ 11.116 | Размер рабочего поля | ГОСТ 26141-84 п.2.1.2 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.5 МВИ.МН 6227-2020 п.9.13 |
| 1.29 *** |  | 26.60/ 11.116 | Дисторсия изображения | ГОСТ 26141-84 п.2.1.4 Техническая иэксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.6 МВИ.МН 6227-2020 п.9.14 |
| 1.30 *** |  | 26.60/ 11.116 | Локальные геометрические искажения изображения | ГОСТ 26141-84 п.2.1.4 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.6 МВИ.МН 6227-2020 п.9.15 |
| 1.31 *** |  | 26.60/ 11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность | ГОСТ 26141-84 п.2.1.3 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.5 МВИ.МН 6227-2020 п.9.12 |
| 1.32 *** |  | 26.60/ 11.116 | Низкоконтрастная разрешающая способность | ГОСТ 26141-84 п.2.1.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.7 МВИ.МН 6227-2020 п.9.29 |
| 1.33 *** |  | 26.60/ 11.116 | Динамический диапазон | ГОСТ 26141-84 п.2.1.6 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.8 МВИ.МН 6227-2020 п.9.30 |
| 1.34 *** |  | 26.60/ 11.116 | Стабильность работы | ГОСТ 26141-84 п.2.1.18 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.5 |
| 1.35 *** |  | 26.60/ 11.116 | Время установления рабочего режима | ГОСТ 26141-84 п.2.1.19 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ 26141-84 п.3.5 |
| 2.1 *** | Аппараты рентгеновские медицинские (компьютерные томографы) Аппараты рентгеновские медицинские (компьютерные томографы) | 26.60/ 04.056 | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п.203.7.1 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.1, 7.4, 7.5 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п.203.7.1 |
| 2.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п.203.7.1 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п.203.7.1, 203.7.6 |
| 2.3 *** |  | 26.60/ 11.116 | Точность позиционирования стола пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.1.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.5.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.1.3, п.5.1.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.5.3, п.5.5.4 |
| 2.4 *** |  | 26.60/ 11.116 | Точность позиционирования пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.2.1.5, п.5.2.2.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.2.1.3, п.5.2.1.4, п.5.2.2.3, п.5.2.2.4 |
| 2.5 *** |  | 26.60/ 11.116 | Томографическая толщина среза | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.3.1.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.3.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.3.1.3, п.5.3.1.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.3.3, п.5.3.4 |
| 2.6 *** |  | 26.60/ 04.056 | Индекс (показатель) дозы компьютерной томографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.4.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.4.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.4.3, п.5.4.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.4.3, п.5.4.4 |
| 2.7 *** |  | 26.60/ 11.116 | Шум, среднее число КТ, однородность | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.5.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.1.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.5.3, п.5.5.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.1.3, п.5.1.4 |
| 2.8 *** |  | 26.60/ 11.116 | Пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.6.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.2.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.5.6.3, п.5.6.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п.5.2.3, п.5.2.4 |
| 2.9 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п.201.12.1.101 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | МВИ.МН 6227-2020 п.9.21 |
| 3.1 *** | Аппараты рентгеновские медицинские (аппараты для маммографии) Аппараты рентгеновские медицинские (аппараты для маммографии) | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.7.1 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.7.1 МВИ.МН 6227-2020 п.9.19 |
| 3.2 *** |  | 26.60/ 22.000 | Точность анодного тока | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.3 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.103.2 МВИ.МН 6227-2020 п.9.23 |
| 3.3 *** |  | 26.60/ 22.000 | Точность времени излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.4 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.103.3 МВИ.МН 6227-2020 п.9.23 |
| 3.4 *** |  | 26.60/ 22.000 | Точность произведения ток-время | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.103.4 МВИ.МН 6227-2020 п.9.23 |
| 3.5 *** |  | 26.60/ 04.056 | Линейность воздушной кермы | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.3.1.2 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.3.1.2 МВИ.МН 6227-2020 п.9.25 |
| 3.6 *** |  | 26.60/ 22.000 | Точность и воспроизводимость анодного напряжения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.102.2 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.4.3.103.1 МВИ.МН 6227-2020 п.9.21 |
| 3.7 *** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводи-мость выходного излучения без приведения в действие автоматического управ-ления экспозици-онной дозой | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.3.2 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.6.3.2 МВИ.МН 6227-2020 п.9.24 |
| 3.8 *** |  | 26.60/ 29.061 | Высококонтрастное пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001, п.5.1.3.5 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.1.3.3, п.5.1.3.4 МВИ.МН 6227-2020 п.9.12 |
| 3.9 *** |  | 26.60/ 29.061 | Соответствие поля рентгеновского излучения и поверхности приемника излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.8.5.3 Техническая и эксплуатационная документация на оборудование | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п.203.8.5.3 |
| 4.1 *** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/ 04.056 | Свинцовый эквивалент | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, фактическое значение | МВИ.МН 6258-2020 |
| 4.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Степень ослабления | Фактическое значение | МВИ.МН 6258-2020 |
| 4.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | Неоднородность | Фактическое значение | МВИ.МН 6258-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева