|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0164 |  |
|  | от 25.06.2007 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года базовой поверочно-ремонтной метрологической лаборатории авиационно-технической базы открытого акционерного общества «Авиакомпания «Белавиа»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Национальный аэропорт Минск», 220054, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.2* | 2 | 26.51/ 99.002 | Аппаратура визуальной регистрации АВР-2 | от 0 до 100 кг | ±2 % ±2 % |
| 3.1* | 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи моментные (динамометрические) специального назначения; приспособления для поверки ключей моментных (динамометричеких) | от 6 кгс∙см до 13,5·10³ кгс∙см от 0,5884 Н∙м до 1324 Н∙м | ±4 % ±4 % |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 160 кгс/см² (16 МПа) | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, показывающие | Верхний предел измерений: для манометров в кгс/см²: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 250; 400 В МПа: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 для мановакуумметров в кгс/см2: 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24; в МПа: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Пульты: ПП-САУ-1Т, ПП-ССП, ППН-149, ПКК ПП-147, КИП, ПЭ-11, ЦГВ с приставкой, ППБ-23, ППБ-77, ПП-СЭУЗ, Автономной проверки: ПАП-32, ПАП-33, Настройки ПН-8 | (1,5·10-3 – 1000) В (1,5·10-3 – 700) В (50 – 400) Гц (5∙10-3 – 30) А (1∙10-2 – 20) А (50, 400) Гц (5∙10-3 – 999,9∙103) Ом (1∙10-3 – 1∙109) Ом | кл.т. 1,0 – 4,0 кл.т. 1,5 – 4,0 кл.т. 2,0 – 4,0 ± (0,5 – 5) % кл.т. 1,0 |
| 13.2* | 2 | 26.51/ 99.013 | Контрольный КП-23Р из комплекта аппаратуры КПА-23Р, Контрольно-проверочная аппаратура: ВЗ, КПА-11 КПА-ТПР, Проверочная аппаратура ПА-АГД-1, Установки: УПТ-48М, УП-ТКС-П, УПП-ТКС-П, УПТ-1М, УЭГП-1, УПМ-1, УПИВ-41, МПУ-1, УПИВ-У, УПГ-48, Переносная УПАОС-М, Электрическая установка проверки манометров ЭУПМ-2М, Имитатор ИВП | (1,5·10-3 – 1000) В (1,5·10-3 – 700) В (50 – 400) Гц (5∙10-3 – 30) А (1∙10-2 – 20) А (50, 400) Гц (5∙10-3 – 999,9∙103) Ом (1∙10-3 – 1∙109) Ом | кл.т. 1,0 – 4,0 кл.т. 1,5 – 4,0 кл.т. 2,0 – 4,0 ± (0,5 – 5) % кл.т. 1,0 |
| 13.3* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (1,5·10-3 – 1·103) В | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.4* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0,1 – 50) В | кл.т. 0,5 |
| 13.5* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (0,2 – 700) В; (50, 400) Гц | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.6* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (1·10-5 – 30) А | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.7* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | (5∙10-3 – 20) А (50, 400) Гц | кл.т. 1,5 – 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева