ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевского, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 1.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 1.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 2.1** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 2.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 2.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 2.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 2.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 3.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 3.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 3.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 3.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 3.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 4.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; технологическое оборудование химических и нефтехимических производств, в том числе компрессорное оборудование | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевского, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 4.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 4.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 4.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 4.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 5.1** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевского, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 5.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 5.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 5.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 5.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 6.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 6.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 6.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 6.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 6.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 6.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 7.1** | Вагоны-цистерны, грузовые и изотермические вагоны железнодорожного транспорта | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 7.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 7.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 7.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 7.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 7.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 8.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 8.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 8.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 8.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 8.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 8.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 8.7** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - сварные соединения: - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание) | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 8, р. 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); СТБ 2039-2010; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 8.8** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 8.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 9.1** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны (включая грузозахватные приспособления и тару); - лифты; - подъемники строительные грузопассажирские | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 9.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 9.3** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 9.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 9.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 9.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 9.7** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 10.1** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети; | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 10.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 10.3** |  |  | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 10.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 10.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 10.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 10.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 10.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 11.1** | Металлические конструкции; дымовые трубы; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 11.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 11.3** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 11.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 11.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 11.6** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - сварные соединения: - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание) | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 8, р. 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 11.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 11.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 12.1** | Арматура и закладные изделия железобетонных конструкций | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 12.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 14098-2014; ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 12.3** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - сварные соединения: - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание) | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 14098-2014; СТБ 2174-2011; СТБ ISO 15630-1-2009; СТБ ISO 15630-2-2009 |  |  |
| 13.1** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |
| 13.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4603-2013 |  |  |
| 13.3** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 13.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 14098-2014; ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011; СТБ ГОСТ Р 50838-97; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 13.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | АМИ.ГМ 0294-2024 |  |  |
| 13.6** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - основной металл; - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - сварные соединения: - статическое растяжение; - статический изгиб (сплющивание); - испытание на излом | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 14098-2014; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 8, р. 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); СТБ 2039-2010; СТБ 2174-2011; СТБ 2349-2013; СТБ ISO 15630-1-2009; СТБ ISO 15630-2-2009; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5; СТБ ЕН 1320-2003; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 13.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл; - сварные соединения; | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 13.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - основной металл; - сварные соединения; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - выявление и определение величины зерна; - определение микроструктуры материалов; - определение макроструктуры материалов; - определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 14.1** | Оборудование роторного типа | 27.11/35.059 | Измерение параметров вибрации - виброскорость | ГОСТ ИСО 10816-1-97 | ул. Чернышевсеого, д. 8, каб. 3-7, 220012, г. Минск (лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики ) |  |