|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0047 |
|  | от 10.05.2024 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 8 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» июня 2025 года

электротехнической лаборатории Вышкомонтажного управления

Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская 21а, 247431, г. Светлогорск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 1.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.7.6 ТКП 339-2022 п.4.4.5.4 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 1.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 2.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 прил.Б пп.Б.30.2.1, Б.30.2.2 ТКП 339-2022 пп.4.4.29.3, 4.4.29.4, 4.4.29.6 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами. Воздушные линии электропередач | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022 пп.4.4.30.6, 4.4.30.3 | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 4.1** | Трансформаторы тока на напряжение до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 4.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.9.6 ТКП 339-2022 п.4.4.7.6 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 4.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 5.1** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, прил.Б п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 | АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 5.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.6.4 ТКП 339-2022 п.4.4.4.4 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 6.1** | Трансформаторы напряжения до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1а) | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 6.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.10.1.3 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1в) | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 6.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1б | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 7.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0042-2022 |
| 8.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0043-2022 АМИ.ГМ 0267-2024 |
| 8.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0042-2022 АМИ.ГМ 0043-2022 АМИ.ГМ 0267-2024 |
| 8.3*** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0042-2022 |
| 9.1** | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток, неотключающий дифференциальный ток, время отключения устройства защитного отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГМ 0042-2022 |
| 10.1** | Автоматические выключатели напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.ГМ 0268-2024 АМИ.ГМ 0270-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы на напряжение до 20 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023 прил.Б пп.Б.8.3.1, 8.4 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2а) | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 11.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 11.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 12.1** | Масляные и электромагнитные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.11.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1а) | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 12.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.11.5 ТКП 339-2022 п.4.4.9.5 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 12.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 13.1** | Выключатели нагрузки на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 13.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.12.3 ТКП 339-2022 п.4.4.13.3 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 13.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 14.1** | Элегазовые выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 14.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.13.3 ТКП 339-2022 п.4.4.11.3 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 14.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции выключателя | ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1** | Вакуумные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 15.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.14.3 ТКП 339-2022 п.4.4.12.5 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 15.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.14.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 16.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 16.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.15.3 ТКП 339-2022 п.4.4.14.3 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 16.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 17.1** | Комплектные распределительные устройства на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 17.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.16.4 ТКП 339-2022 п.4.4.15.3 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 17.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 18.1** | Воздушные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.10.1а) | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 18.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2022 п.4.4.10.3 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 18.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.10.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1** | Сборные и соединительные шины на напряжение до 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 19.2** |  | 23.43/ 22.000 | Контроль контактных соединений | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.18.5 ТКП 339-2022 п.4.4.17.6 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 19.3** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 20.1** | Токоограничивающие сухие реакторы на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.19.1 ТКП 339-2022 п.4.4.18.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 20.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.19.2 ТКП 339-2022 п.4.4.18.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 21.1** | Конденсаторы для повышения коэффициента мощности и защитные конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядного резистора | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.21.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 21.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.21.5 | АМИ.ГМ 0026-2021 |
| 22.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей напряжения | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 22.2** |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 22.3** |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1** | Синхронные генераторы и коллекторные возбудители на напряжение до 20 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.3.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 23.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.5.5 ТКП 339-2022 п.4.4.3.4 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 23.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.5.4 ТКП 339-2022 п.4.4.3.3 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 23.4** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.5.6 ТКП 339-2022 пп.4.4.3.5, 4.4.32.3 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 24.1** | Вводы и проходные изоляторы на напряжение до 10 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 24.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 25.1** | Комплектные токопроводы (шинопроводы) на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.16.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 25.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.16.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 25.3** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка соединений шин и экранов | ТКП 339-2022 п.4.4.16.3 | АМИ.ГМ 0027-2021 |
| 26.1** | Подвесные и опорные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.31.6.1 ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 26.2** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1** | Сварочные трансформаторы и преобразователи тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП) п.6.2.29 ТКП 181-2023 п.6.1.59, прил.Б п.Б.27.1 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 28.1** | Предохранители, предохранители-разъединители на напряжение до 10 кВ | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 | АМИ.ГМ 0026-2021 АМИ.ГМ 0028-2021 |
| 28.2** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя | ТКП 339-2022 п.4.4.22.3 | АМИ.ГМ 0027-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева