Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5362

от 28.01.2022

на бланке № __________

на 2 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2024 года

| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Экологиум» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Щербакова, 34, каб.1 (2 этаж) 220070, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационар-ных источников | 100.01/08.169 | Концентрация: - азота диоксида (NO2) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 - азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и другая проектная документация. Фактические значения | МВИ. МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида (NO), ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.3*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (SO2), ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 1.4*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (СО), ДИ: (1,25-50000) мг/м3 |  |  |
| 1.5*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, ДИ: (0,1-21), об. % |  |  |
| 1.6*** | Выбросы от стационар-ных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.7*** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.8*** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.9*** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков | Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.10*** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондицио-нирования воздуха с механичес-ким побужде-нием) | 100.13/23.000 | Аэродинамичес-кие характеристики воздуховодов вентиляционных систем: - динамическое давление газа в воздуховоде, Па - статическое давление газа в воздуховоде, Па - полное давление газа в воздуховоде, Па - скорость газа в воздуховоде, м/с - объемный расход газа в воздуховоде, м3/с | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая эксплуатационная документация. | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»                             		                      Е.В. Бережных