|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2810 |
|  | от 29.12.2003 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 января 2025 года

| химической лаборатория химического цеха филиала "Бобруйская ТЭЦ-2" РУП «Могилевэнерго» Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энергетиков, 9, 213807, Могилевская обл., г.Бобруйск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ (2-12) ед. рН | Решение Бобруйского городского исполнительного комитета «Об установлении перечня загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах» Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/08.156 | Железо Д (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.5* |  | 100.05/08.156 | Сульфат-ион ДИ (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.6* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион ДИ (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.1*** | Топливо нефтяное. Мазут. Топливо нефтяное. Мазут. | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 п.4.2-4.4, 4.11-4.14 |
| 2.2* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания низшая | ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация Фактические значения | ГОСТ 21261-2021 |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 2.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 3877-88 |
| 2.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 п. 1 ГОСТ 3900-2022 п. 4 |
| 2.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 2.7* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-75 |
| 3.1*** | Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31370-2008 | ГОСТ 31370-2008 п.10.1 |
| 3.2* |  | 06.20/34.066 | Теплота сгорания низшая | ГОСТ 5542-2022 | ГОСТ 10062-75 |
| 3.3* |  | 06.20/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 17310-2002 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова