|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2363 |  |
|  | от 31.01.2004 |  |
|  | на бланке _________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года электролаборатории электромонтажного участка Коммунального унитарного производственно-строительного предприятия «Брестжилстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гоздецкого, 11, 224028, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4, табл.Б.29.1, табл.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 п..4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 181-2016 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми эле-ментами с измере- нием переходного сопротивления кон-тактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 181-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветитель-ные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.3, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева