|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3993 |
|  | от 13.09.2010 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 сентября 2025 года

| испытательной лаборатории Специализированного электроремонтного закрытого акционерного общества "ВОЛЬНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Логойская, 19, Производственное Здание №1, 223053, д. Валерьянова, Минский район, Минская область (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы, сухие реакторы и дроссели до 1000 В | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Измерение напряжения и потерь короткого замыкания | ТР ТС 004/2011; СТБ МЭК 61558-1-2007 п. 13 | ГОСТ IEC 61558-1-2012 пп. 13, 15 |
| 1.3** |  |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13.3; СТБ МЭК 61558-1-2007 п. 18.1 | ГОСТ IEC 61558-1-2012 п. 18.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4 |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока, в том числе с частотным приводом до 1000 В | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13.3 | ГОСТ 10169-77 п. 3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13.3 | ГОСТ 10169-77 п. 6; ГОСТ IEC 60034-1-2014 п. 9.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4 |
| 2.3** |  | 27.11/29.113, 27.11/29.137 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току в холодном и нагретом состоянии (для синхронных машин) | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 | ГОСТ 10169-77 п. 4; СТБ МЭК 60034-4-2006 пп. 56, 57 |
| 2.4* |  | 27.11/29.113 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу (для синхронных машин) | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 6, 9 | ГОСТ 10169-77 п. 8; СТБ МЭК 60034-4-2006 п. 25 |
| 2.5** |  | 27.11/35.059, 27.11/41.000 | Измерение вибрации | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 4 | ГОСТ 10169-77 п. 33; ГОСТ IEC 60034-14-2014 |
| 2.6** |  | 27.11/29.113 | Проверка работы электродвигателя под нагрузкой до 150 кВт | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 8 | ГОСТ IEC 60034-1-2014 п. 9.3; СТБ МЭК 60034-4-2006 Приложение А.53 |
| 2.7* |  | 27.11/22.000, 27.11/29.113 | Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность (для синхронных машин) | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2 | ГОСТ 10169-77 п. 7 |
| 3.1** | Машины постоянного тока до 1500 В | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13.3 | ГОСТ IEC 60034-1-2014 п. 9.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4 |
| 3.3** |  | 27.11/35.059, 27.11/41.000 | Измерение вибрации | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 4 | ГОСТ IEC 60034-14-2014 |
| 4.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители до 1000 В | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ 10169-77 п. 3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
| 4.2** |  | 27.11/29.113, 27.11/29.137 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13.3 | ГОСТ 10169-77 п. 6; ГОСТ IEC 60034-1-2014 п. 9.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4 |
| 4.3** |  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному и переменному току | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 | ГОСТ 10169-77 п. 4; СТБ МЭК 60034-4-2006 пп. 56, 57 |
| 4.4* |  |  | Испытание межвитковой изоляции | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2 | ГОСТ 10169-77 п. 7 |
| 4.5* |  | 27.11/32.147 | Испытание стали статора на нагрев при нагрузке до 150 кВт | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 2 | ГОСТ 10169-77 п. 16 |
| 4.6** |  | 27.11/29.113 | Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 5 | ГОСТ 10169-77 п. 31 |
| 5.1** | Печи сушильные индукционные ПСИ | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2 | ГОСТ 2933-93 п. 3.12 |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 3.2.1 | ГОСТ 2933-93 п.п. 3.1, 3.8-3.11 |
| 5.3** |  | 27.11/29.113, 27.11/29.137 | Измерение сопротивления постоянному току | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 | ГОСТ 2933-93 п.п. 5.1-5.4 |
| 5.4** |  | 27.11/32.147 | Измерение температуры нагрева внутри печи | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 2 | ГОСТ 2933-93 п. 4.2 |
| 5.5** |  |  | Измерение температуры нагрева поверхности печи и органов управления | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.4.7; ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п. 6.2 |  |
| 5.6* |  | 27.11/29.113, 27.11/29.137 | Измерение потребляемой мощности, напряжение питания | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 10, 11 | ГОСТ 2933-93 п. 5.6 |
| 6.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы, сухие реакторы и дроссели | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Д; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Е; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока, в том числе с частотным приводом | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Д; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Е; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 |
| 7.3** |  | 27.11/35.059, 27.11/41.000 | Измерение вибрации | ТР ТС 010/2011 Статья 4 Приложение 1 п. 28 | ГОСТ ИСО 7919-1-2002; ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009 п. 5 |
| 8.1** | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Д; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 |
| 8.2** |  | 27.11/29.137 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Е; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 |
| 8.3** |  | 27.11/35.059, 27.11/41.000 | Измерение вибрации | ТР ТС 010/2011 Статья 4 Приложение 1 п. 28 | ГОСТ ИСО 7919-1-2002; ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009 п. 5 |
| 9.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Д; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 |
| 9.2** |  | 27.11/29.113, 27.11/29.137 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Е; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 |
| 10.1** | Печи сушильные индукционные ПСИ | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Д; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 |
| 10.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 010/2011 Статья 4; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 3.2.1; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.3 | ГОСТ Р 51838-2012 Приложение Е; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 |
| ул. Уручская, 23А, Участок на производственных площадях, 220125, г. Минск (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы, сухие реакторы и дроссели до 1000 В | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Измерение напряжения и потерь короткого замыкания | ТР ТС 004/2011; СТБ МЭК 61558-1-2007 п. 13 | ГОСТ IEC 61558-1-2012 пп. 13, 15 |
| 1.3** |  |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13.3; СТБ МЭК 61558-1-2007 п. 18.1 | ГОСТ IEC 61558-1-2012 п. 18.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4 |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока, в том числе с частотным приводом до 1000 В | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13.3 | ГОСТ 10169-77 п. 3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2.1; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13.3 | ГОСТ 10169-77 п. 6; ГОСТ IEC 60034-1-2014 п. 9.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4 |
| 2.3** |  | 27.11/29.113, 27.11/29.137 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току в холодном и нагретом состоянии (для синхронных машин) | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 1 | ГОСТ 10169-77 п. 4; СТБ МЭК 60034-4-2006 пп. 56, 57 |
| 2.4* |  | 27.11/29.113 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу (для синхронных машин) | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 6, 9 | ГОСТ 10169-77 п. 8; СТБ МЭК 60034-4-2006 п. 25 |
| 2.5** |  | 27.11/35.059, 27.11/41.000 | Измерение вибрации | ТР ТС 004/2011 Статья 4, абзац 4 | ГОСТ 10169-77 п. 33; ГОСТ IEC 60034-14-2014 |
| 3.1** | Машины постоянного тока до 1500 В | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2; ГОСТ 12.2.007.1-75 п. 1.2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных