|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5540 от 30.08.2024 на бланке на 7 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2024 года

лаборатории по контролю качества чистой и сточной воды

филиала «Мозырьводоканал»  Коммунального производственного

унитарного предприятия  «Гомельводоканал»»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ул. Шоссейная, д.17а, 247760, г. Мозырь, Гомельская область. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.3 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.3 |
| 1.2* |  |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: ≤ 0.05-выше 100 цветности | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б |
| 1.3* |  |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 1.4* |  |  | 100.09/08.156 | Мутность ДИ: ≥ 0.58-4.64мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 1.5* |  |  | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 1.6* |  |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный ДИ: ≥ 0,3мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 1.7* |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: 0,1 °Ж-0,4 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 1.8* |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.9* |  |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) ДИ: 0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 1.10* |  |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.11* |  |  | 100.09/08.156 | Нитраты ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 (метод Д) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.12* | Вода питьевая |  | 100.09/08.149 | Хлориды ДИ: ≤ 10 мг/дм3 ДИ: ≥10 мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 1.13* |  |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный ДИ: 0,10-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 1.14* |  |  | 100.09/08.156 | Нитриты ДИ: 0,003-0,3 0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 (метод Б) |
| 1.15* |  |  | 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) ДИ: 0,01-5,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014, п.6 (метод А) |
| 1.16* |  |  | 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ: 2-50,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 1.17* |  |  | 100.09/08.156 | Медь (суммарно) ДИ: 0.02-0.5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72, п.2 |
| 1.19* |  |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные ДИ: 0,025-2,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2;4.158-00, изд. 2014 |
| 1.21* |  |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты, суммарно ДИ: 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 1.22* |  |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс ДИ: 0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2010 |
| 1.23* |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: ≥ 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.24* |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 |
| 1.25* |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, 8.2 |
| 1.26* |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 |
| 1.27* |  |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №213 от 28.12.2012 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.28* |  |  | 100.09/04.125 | Общая бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 1.29* |  |  | 100.09/04.125 | 16.10.2025 дата принятия решения 25.07.2025 дата принятия решения Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецент-рализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.3 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.3 |
| 2.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: ≤ 0.05-выше 10 град. цветности | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31868-2012, п.5 метод Б |
| 2.3* |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ:0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность ДИ: ≥ 0.58-4.64мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 2.5* |  | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 2.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 рН |  | СТБ ISO 10523-2009, п.9 |
| 2.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: 0,1 °Ж-0,4 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 2.8* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: 50–50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.9* |  | 100.09/08.156 | Нитраты ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 (метод Д) |
| 2.10* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: ≥ 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009, п.1 |
| 2.11* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ: 2 -50,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 2.12* |  | 100.09/08.149 | Хлориды ДИ: ≤ 10 мг/дм3 ДИ: ≥10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 2.13* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 2.14* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 |
| 2.15* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, 8.2 |
| 2.16* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 |
| 3.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МОПр.МН 01-98 СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO 5667-10: 1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МОПр.МН 01-98 п.4.1 СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO 5667-10:1992 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д: 10-250,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель Д: 2-12 рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.4* |  | 100.05/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивных ДИ: 0,025-100,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Изд.2014 |
| 3.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ:3,0мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 3.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа ДИ: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома ДИ: 0,0050-0,20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: 0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2010 |
| 3.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д: 0,005-50мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) изд.2012 |
| 3.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация никеля ДИ: 0,01-4мг/дм3 без разбавления |  | ПНДФ 14.1:2:4.202-03 изд.2011 |
| 3.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 3.13* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.14* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: 5-1600 мгО2/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.190-03 Изд.2012 |
| 3.15* |  |  | Концентрация фосфат-иона ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |
| 3.16* |  |  | Концентрация фосфора и фосфора фосфатов ДИ: 0,10-1000,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 3.17* |  |  | Концентрация общего фосфора ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.8 (метод Г) |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18* | Сточные воды | 100.05/08.156 |  | Концентрация сухого остатка ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.19* |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация сероводорода ДИ: 0,010-1,0 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 3.20 *** |  | 100.05/29.145 |  | Температура ДИ: 0-40 оС |  |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 3.21* |  | 100.05/08.149 |  | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: 0,5–500 мг/дм3 |  |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 3.22* |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация нитритов ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |
| 3.23* |  | 100.05/04.125 |  | Объемная активность цезия-137 |  |  | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Минздрава РБ № 213 от 28.12.2012 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 31.12.2015 №142 | МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 4.1** | Территория Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного, временного пребывания) | 100.12/04.056 100.11/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения |  |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 5.1 *** | Твердые бытовые отходы Зольные отходы | 100.08/42.000 |  | Отбор образцов |  |  | МОПр.МН 01-98 |  | МОПр.МН 01-98 п.п.4.3, 4.4 |
| 5.2* |  | 100.08/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 |  |  | ГН, утв. 28.12.2012 постановлением МЗ РБ № 213 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.1 *** | Пищевые продукты: -картофель -овощи и корнеплоды - фрукты | 01.13/42.000 01.25/42.000 |  | Отбор образцов |  |  | СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 |  | СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 |
| 6.2* |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.1* | Пилопродукция, изделия и детали из древесных материалов прочие | 16.10/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 |  |  | ГН 2.6.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| Станция 2-го подьема водозабора «Лучежевичи», 247768, д. Прудок, Прудковский с/совет, Мозырский район, Гомельская область. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1** | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.3 |
| 8.2* |  |  | 100.09/08.156 |  | Цветность ДИ: ≤ 0.05-выше 100 цветности | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б |
| 8.3* |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах ДИ: 0-5 баллов |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 8.4* |  |  | 100.09/08.156 |  | Мутность ДИ: ≥ 0.58-4.64мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 8.5* |  |  | 100.09/11.116 |  | Привкус ДИ: 0-5 баллов |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 8.6* |  |  | 100.09/08.149 |  | Хлор остаточный свободный ДИ: ≥ 0,3мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 8.7* |  |  | 100.09/08.149 |  | Жесткость общая ДИ: 0,1 °Ж-0,4 °Ж |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 8.8* |  |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед. рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 8.9* |  |  | 100.09/08.156 |  | Железо (суммарно) ДИ: 0,10-2,00 мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.10* | Вода питьевая | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 8.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 (метод Д) |
| 8.12* |  | 100.09/08.149 | Хлориды ДИ: ≤ 10 мг/дм3 ДИ: ≥10 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 8.13* |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный ДИ: 0,10-3,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 8.14* |  | 100.09/08.156 | Нитриты ДИ: 0,003-0,3 0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 (метод Б) |
| 8.15* |  | 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) ДИ: 0,01-5,00 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4974-2014, п.6 (метод А) |
| 8.16* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ: 2-50,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 8.17* |  | 100.09/08.156 | Медь (суммарно) ДИ: 0.02-0.5 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4388-72, п.2 |
| 8.18* |  | 100.09/08.169 | Фториды ДИ: 0,10-190 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 8.19* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: ≥ 0,5 мг/дм3 |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 8.21* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 |
| 8.22* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактери |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 |
| 8.23* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 |

Примечание:

ДИ- диапазон измерения

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева

16.10.2025

дата принятия решения