ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023, Б.8.3.1 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2.а | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 1.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.8.5 ТКП 339-2022, п.4.4.6.3 | МВИ.БР 297-2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 2.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.11.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 2.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.11.3 ТКП 339-2022, п.4.4.9.4 | МВИ.БР 297-2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 3.1 ** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, Б.14.1 ТКП 339-2022, п.4.4.12.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 ** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, Б.12.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 4.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2 | МВИ.БР 297-2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 5.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 5.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.15.2 ТКП 339-2022, п.4.4.14.2 | МВИ.БР 297-2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 6.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023, Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 6.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.18.2 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | МВИ.БР 297-2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 7.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023, Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.4.23.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 8.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.24.3 ТКП 339-2022, п.4.4.23.3 | МВИ.БР 297-2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 9.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Испытания масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.26.2.1 табл. Б.26.2(1) п.Б.26.2.2 табл. Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл. Б.26.4(1) п.Б.26.3.2 табл. Б.26.2(1) Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022, п.4.4.25.4 табл.4.4.42, п.4.4.26.1 | ГОСТ 6581-75 п.4 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 10.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 27.32/ 22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 10.2 ** |  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023, Б.27.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 10.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 | АМИ.БР 0068-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023,Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.БР 0047-2024 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 11.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 СН 4.04.01-2019, п.16.1, п.16.2 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.БР 0047-2024 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 11.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0068-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 12.1 ** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 12.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023, Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | МВИ.БР 297-2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 12.3 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока часто той 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022, п.4.4.29.5 | МВИ.БР 297-2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.1 * | Штанги электро- изолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 14.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 14.3 * |  | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 15.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 15.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 15.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 15.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части штанг до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 16.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части штанг до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 16.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ соединительного провода | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 16.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 16.5 * |  | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации по схеме согласного включения | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 17.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 18.1 * | Обувь специальная (боты, галоши диэлектрические) | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 19.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ изолирующей части | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7(г) СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 20.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023, п. Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7(д) | АМИ.БР 0006-2021 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 20.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки, защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |
| 21.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023, п. Б.27.4 п.Б.29.8(б) ТКП 339-2022, п.4.4.26.4(б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.Гр 1078 - 2016 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, Брестская обл. РБ |