ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.2 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.1* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.061 | Толщина образца | ГОСТ 269-66 п.2.5; ГОСТ ISO 23529-2020 п.7.1 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.2* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.061 | Качество поверхности | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.3 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.2* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.121 | Условное напряжение при заданном удлинении | ГОСТ 270-75 (тип образца I) | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.3* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.4 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.3* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 270-75 (тип оразца I) | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.4* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.4 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.4* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 270-75 (тип образца I) | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.5* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.5 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.5* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.121 | Относительная остаточная деформация после разрыва | ГОСТ 270-75 п.4.8 Приложение 2 (тип образца I) | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.6* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.040 | Изменение массы после воздействия агрессивных сред | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.7 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.6* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.7* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/26.080 | Коррозионная инертность к металлу | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.12 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.7* | Резина, изделия резиновые | 22.19/26.080, 22.19/29.121, 22.19/29.137, 22.19/29.143 | Изменение после термического старения в воздухе:- условной прочности при растяжении; - условного напряжения при заданном удлинении; - относительного удлинения при разрыве;- сопротивления раздиру; - твердости по Шору А | ГОСТ 9.024-74 Метод 1 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.8* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/26.080 | Изменение после комплексного климатического старения: - условной прочности при растяжении; - относительного удлинения при разрыве; - твердости по Шору А | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.14 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.8* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.040 | Плотность | ГОСТ 267-73 п.2.1 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.9* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.040 | Плотность | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.15 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.9* | Резина, изделия резиновые | 22.19/26.045, 22.19/29.040 | Изменение после воздействия жидких агрессивных сред: массы, объема | ГОСТ 9.030-74 Метод А | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.10* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.17 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.10* | Резина, изделия резиновые | 22.19/26.045, 22.19/29.121, 22.19/29.137, 22.19/29.143 | Изменение после воздействия жидких агрессивных сред: - условного напряжения при заданном удлинении;- условной прочности при растяжении;- относительного удлинения при разрыве;- сопротивления раздиру;- твердости по Шору А | ГОСТ 9.030-74 Метод В | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.11* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.113 | Удельное объемное сопротивление | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.6 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.11* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79) Метод С | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.12* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/26.080 | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.8 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.12* | Резина, изделия резиновые | 22.19/26.080, 22.19/29.061 | Относительная остаточная деформация сжатия | ГОСТ 9.029-74 Метод А,Б | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.13* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/26.095 | Статическая жесткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.9 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.13* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.121 | Прочность связи резины с металлом при отрыве | ГОСТ 209-75 Метод Б,В | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.14* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/29.061 | Относительная деформация после десятикратного кратковременного статического сжатия | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.10 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.14* | Резина, изделия резиновые | 22.19/29.121 | Прочность связи резины с металлом при отслаивании | ГОСТ 411-77 Метод Б,В | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.15* ТР | Прокладки рельсового скрепления | 22.19/26.095 | Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.13 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) | ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/2011 |
| 1.16* ТР |  | 22.19/26.080 | Изменение после комплексного климатического старения: - удельного объемного сопротивления; - статической жесткости на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН; - относительной деформации после десятикратного кратковременного статического сжатия; - коэффициен-та трения скольжения подошвы рельса по прокладке | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.14 |  |  |
| 2.1* | Резина, термоэластопласты | 22.19/26.080, 22.19/29.121, 22.19/29.143 | Изменение после термического старения в воздухе:- условной прочности при растяжении;-условного напряжения при заданном удлинении;- относительного удлинения при разрыве;- твердости по Шору А | ГОСТ ISO 188-2013 Метод В | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 2.2* |  | 22.19/29.040 | Плотность | ГОСТ ISO 2781-2022 Метод А |  |  |
| 2.3* |  | 22.19/29.121 | Напряжение при заданном удлинении | ГОСТ ISO 37-2020 (тип образца 1) |  |  |
| 2.4* |  |  | Прочность при растяжении |  |  |  |
| 2.5* |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 2.6* |  |  | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ ISO 36-2021 |  |  |
| 3.1* | Резина и прорезиненная ткань, изделия резиновые | 22.19/29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ 6768-75 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 4.1* | Манжеты резиновые армированные для валов | 22.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 8752-79 п.5.4 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 4.2* |  | 22.19/29.061 | Внутренний диаметр | ГОСТ 8752-79 пп.5.5,5.6 |  |  |
| 4.3* |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ 8752-79 пп.5.5,5.7 |  |  |
| 4.4* |  |  | Высота |  |  |  |
| 4.5* |  |  | Некруглость (овальность) | ГОСТ 8752-79 пп.5.5,5.8 |  |  |
| 4.6* |  | 22.19/11.116, 22.19/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8752-79 пп.5.5,5.11 |  |  |
| 4.7* |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 8752-79 п.6.1 |  |  |
| 4.8* |  |  | Упаковка | ГОСТ 8752-79 п.6.2 |  |  |
| 5.1* | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов | 22.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 9356-75 п.4.2 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 5.2* |  | 22.19/29.061 | Внутренний диаметр | ГОСТ 9356-75 п.4.1.1 |  |  |
| 5.3* |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ 9356-75 п.4.1.2 |  |  |
| 5.4* |  |  | Разнотолщинность стенок рукавов | ГОСТ 9356-75 п.4.1.4 |  |  |
| 5.5* |  |  | Отклонение от круглости (овальность) | ГОСТ 9356-75 п.4.1.5 |  |  |
| 5.6* |  | 22.19/11.116, 22.19/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 9356-75 п.4.3 |  |  |
| 5.7* |  | 22.19/26.045, 22.19/29.040 | Бензостойкость внутреннего слоя | ГОСТ 9.030-74; ГОСТ 9356-75 п.4.6 |  |  |
| 5.8* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи между элементами рукава | ГОСТ 6768-75; ГОСТ 9356-75 п.4.7 |  |  |
| 5.9* |  |  | Растяжение концов рукавов в радиальном направлении | ГОСТ 9356-75 п.4.8 |  |  |
| 5.10* |  | 22.19/29.061 | Изменение наружного диаметра при минимальном радиусе изгиба | ГОСТ 9356-75 п.4.9 |  |  |
| 5.11* |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 9356-75 пп.4.2,5.1 |  |  |
| 5.12* |  |  | Упаковка | ГОСТ 9356-75 п.5.3 |  |  |
| 6.1* | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств | 22.19/11.116, 22.19/29.061 | Внешний вид | ГОСТ 18829-2017 п.7.1 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 6.2* |  | 22.19/29.061 | Размеры | ГОСТ 18829-2017 п.7.2, Приложение Б |  |  |
| 6.3* |  | 22.19/26.045, 22.19/29.040 | Изменение массы при воздействии среды | ГОСТ 18829-2017 п.7.3; ГОСТ 9.030-74 |  |  |
| 6.4* |  | 22.19/29.143 | Твердость | ГОСТ 18829-2017 п.7.4, Приложение Г; ГОСТ 263-75 |  |  |
| 6.5* |  | 22.19/26.080, 22.19/29.061 | Относительная остаточная деформация колец при постоянном сжатии | ГОСТ 18829-2017 п.7.6,Приложение Д |  |  |
| 6.6* |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18829-2017 п.3.2 |  |  |
| 6.7* |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 7.1* | Рукава резиновые напорные с нитяным усиление без концевой арматуры | 22.19/11.116, 22.19/29.061 | Внешний вид | ГОСТ 10362-2017 пп.8.2,8.5 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 7.2* |  | 22.19/29.061 | Внутренний диаметр | ГОСТ 10362-2017 п.8.4.1 |  |  |
| 7.3* |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ 10362-2017 п.8.4.2 |  |  |
| 7.4* |  |  | Разнотолщинность стенок рукавов | ГОСТ 10362-2017 п.8.4.5 |  |  |
| 7.5* |  | 22.19/11.116, 22.19/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10362-2017 п.8.10 |  |  |
| 7.6* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи между элементами рукава | ГОСТ 10362-2017 п.8.8; ГОСТ 6768-75; ГОСТ ISO 36-2021 |  |  |
| 7.7* |  | 22.19/29.061 | Изменение наружного диаметра при минимальном радиусе изгиба | ГОСТ 10362-2017 п.8.11 |  |  |
| 7.8* |  | 22.19/29.121 | Растяжение концов рукавов в радиальном направлении | ГОСТ 10362-2017 п.8.14 |  |  |
| 7.9* |  | 22.19/26.045, 22.19/29.040 | Изменение массы образца резины внутреннего слоя рукавов | ГОСТ 10362-2017 п.8.12; ГОСТ 9.030-74 |  |  |
| 7.10* |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 10362-2017 п.8.3 |  |  |
| 7.11* |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 8.1* | Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути | 22.19/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.2 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 8.2* |  | 22.19/11.116, 22.19/29.061 | Качество поверхности | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.3 |  |  |
| 8.3* |  | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 270-75 (тип оразца I); ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.4 |  |  |
| 8.4* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 270-75 (тип образца I); ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.4 |  |  |
| 8.5* |  | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75; ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.5 |  |  |
| 8.6* |  | 22.19/26.045, 22.19/29.040 | Изменение массы после воздействия агрессивных сред | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.7; ГОСТ 9.030-74 метод А |  |  |
| 8.7* |  | 22.19/11.116, 22.19/26.080 | Коррозионная инертность к металлу | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.12; ГОСТ 9.902-81 пп.3.6.2,3.6.3 |  |  |
| 8.8* |  | 22.19/26.080, 22.19/29.121, 22.19/29.143 | Изменение после комплексного климатического старения: - условной прочности при растяжении; - относительного удлинения при разрыве; - твердости по Шору А | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.14 |  |  |
| 8.9* |  | 22.19/29.040 | Плотность | ГОСТ 267-73 п.2.1; ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.15 |  |  |
| 8.10* |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.17 |  |  |
| 8.11* |  | 22.19/29.113 | Удельное объемное сопротивление | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.6; ГОСТ 6433.1-71; ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 8.12* |  | 22.19/26.080, 22.19/26.095, 22.19/29.061 | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.8 |  |  |
| 8.13* |  | 22.19/26.095, 22.19/29.061 | Статическая жесткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.9 |  |  |
| 8.14* |  |  | Относительная деформация после десятикратного кратковременного статического сжатия | ГОСТ 265-77 метод Б; ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.10 |  |  |
| 8.15* |  |  | Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.13 |  |  |
| 8.16* |  | 22.19/26.080, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.19/29.113 | Изменение после комплексного климатического старения: - удельного объемного сопротивления; - статической жесткости на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН; - относительной деформации после десятикратного кратковременного статического сжатия; - коэффициен-та трения скольжения подошвы рельса по прокладке | ГОСТ 34078-2017 пп.7.1,7.14 |  |  |
| 9.1* | Чехол резиновый полушпалы железобетонной для метрополитена | 22.19/29.061 | Геометрические размеры | ТУ 22.19.40-013-00149245-2018 п.3.3 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 9.2* |  | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75; ТУ 22.19.40-013-00149245-2018 П.3.4 |  |  |
| 9.3* |  | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 270-75 (тип оразца I); ТУ 22.19.40-013-00149245-2018 П.3.5 |  |  |
| 9.4* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 270-75 (тип образца I); ТУ 22.19.40-013-00149245-2018 П.3.5 |  |  |
| 9.5* |  | 22.19/26.080, 22.19/29.121 | Изменение после термического старения в воздухе :- условной прочности при растяжении; относительного удлинения при разрыве | ГОСТ 9.024-74 Метод 1; ТУ 22.19.40-013-00149245-2018 п.3.6 |  |  |
| 9.6* |  | 22.19/11.116 | Качество поверхности | ТУ 22.19.40-013-00149245-2018 п.3.7 |  |  |
| 9.7* |  |  | Маркировка | ТУ 22.19.40-013-00149245-2018 П.1.4 |  |  |
| 10.1* | Прокладка эластичная полушпалы железобетонной для метрополитена | 22.19/29.061 | Геометрические размеры | ТУ 22.19.73-014-00149245-2018 п.3.3 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 10.2* |  |  | Плоскостность | ТУ 22.19.73-014-00149245-2018 п.3.4 |  |  |
| 10.3* |  | 22.19/26.045, 22.19/29.040 | Пористость | ТУ 22.19.73-014-00149245-2018 п.3.5 |  |  |
| 10.4* |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ТУ 22.19.73-014-00149245-2018 П.1.4 |  |  |
| 11.1* | Виброизоляторы резиновые и резиноармированные для автотракторной техники, в том числе амортизаторы, буферы, демпферы, опоры, сайлентблоки, подушки, шарниры, втулки и другие изделия, изготовленные формовым и неформовым способом и предназначенные для комплектации автомобилей, автобусов, мотоциклов, тракторов, сельскохозяйственных и дорожных машин | 22.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32586-2013 пп.7.1,7.2 | 222750, с/с Фанипольский, д. 22, Дзержинский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 11.2* |  |  | Внешний вид поверхности резинового массива в местах разреза | ГОСТ 32586-2013 пп.7.1,7.4 |  |  |
| 11.3* |  | 22.19/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 32586-2013 пп.7.1,7.5 |  |  |
| 11.4* |  | 22.19/29.143 | Твердость резины на поверхности резинового массива | ГОСТ 263-75; ГОСТ 32586-2013 пп.7.1.7.6 |  |  |
| 11.5* |  | 22.19/26.095, 22.19/29.061 | Показатели жесткости при статическом нагружении:- деформация при номинальной нагрузке;- нагрузка при номинальной деформации;- условная жесткость, равная отношению нагрузки к деформации при номинальном значении деформации | ГОСТ 32586-2013 пп.7.1,7.7, Приложение В |  |  |
| 11.6* |  | 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061 | Прочность связи резины с арматурой | ГОСТ 32586-2013 пп.7.1,7.8, Приложение Г, Метод А,Б |  |  |
| 11.7* |  | 22.19/26.045, 22.19/29.040 | Изменение массы при воздействии рабочих сред | ГОСТ 32586-2013 пп.7.1,7.9; ГОСТ 9.030-74 метод А |  |  |
| 11.8* |  | 22.19/26.080, 22.19/29.061 | Относительная остаточная деформация при статическом сжатии | ГОСТ 32586-2013 пп.7.1,7.11а) |  |  |
| 11.9* |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 32586-2013 пп.7.1,7.3 |  |  |
| 11.10* |  |  | Упаковка |  |  |  |