|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2789 от 07.08.2006 на бланке 0005334 на 14 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «09» октября 2020 года

санитарно-экологической лаборатории

Белорусско – российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат»

Открытое акционерное общество

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид Д - (0 - 102,5) мг/м3 | Санитарные нормы и правила "Требования к контролю воздуха рабочей зоны", Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны", "Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №92 от 11.10.2017 (далее - СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92) | МВИ. МН 2676- 2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксид Д (0-134) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ. МН 2676- 2007 |
| 1.3 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид Д (0-625) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ. МН 2676- 2007 |
| 1.4 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д (2-30) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.5 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Д (100-10000) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.6 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина Д (50-1200) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.7* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ксилола Д (20-500) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.8* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации кислоты уксусной (этановой) Д (2-250) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2100 СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |
| 1.9* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензола) Д (25-500) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации стирола (этенилбензола) Д (10-3000) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2100 СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |
| 1.11* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти Д (100-2000) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д (0,25-6,25) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2100 СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |
| 1.13* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Д (1,52-15,2) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2100 СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |
| 1.14* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля минеральных масел Д (1-10) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ## СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |
| 1.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации пропана-2-он (ацетон) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-8,7% воспроизводимость- 9,3 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации ксилола –п Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,5% воспроизводимость- 9,1 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации ксилола-м Д (1-1000) мг/м3 повторяемость -7,5% воспроизводимость - 9,1 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации ксилола –о Д (1-1000) мг/м3 повторяемость -7,7% воспроизводимость- 8,2 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.19** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость -9,2% воспроизводимость- 12,6 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-8,9 % воспроизводимость- 10,5 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-8,2 % воспроизводимость- 9,8 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (2-пропанол) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-9,8 % воспроизводимость – 12,2 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации 1- пропанола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-10,4% воспроизводимость – 11,6 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации 1-бутанола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-8,8 % воспроизводимость – 10,9 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.25** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,4 % воспроизводимость – 10,1 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,2 % воспроизводимость- 8,0 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4. - триметилбензола (псевдокумол) Д (1-1000) мг/м3 Повторяемость-9,2% воспроизводимость – 11,5 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,5 % воспроизводимость- 8,3 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.157 | Отбор проб и определение концентрации изобутанола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,2 % воспроизводимость- 12,5 % | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 175-2009 |
| 1.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д- (0,025-1) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | М 02-02-2005 Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
| 1.31** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких Д-(0,02 – 3,5) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля минеральных масел Д- (0,25 - 50) мг/м3 | Фактическое значение | ТУ № 1292-75 Технические условия на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе. Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 20.03.1975 |
| 1.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля солей в виде гидроаэрозоля Д (0,003-0,05) мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 1623-77 Методические указания на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе. Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
| 1.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной Д (0,1 –5,0) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.35** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Д (0,75-12,5) мг/м3 | Фактическое значение | ТУ № 122-1/4 Технические условия на метод определения содержания хлористого водорода в воздухе. Утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 19.03.1962 |
| 1.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хромового ангидрида и солей хромовой кислоты Д (от 0,002) мг/м3 | Фактическое значение | МУ №1633-77 Методические указания на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе. Утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
| 1.37** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли Д (1 –100) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 333-2017 |
| 1.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа (дижелезо триоксид) в сварочном аэрозоле Д (2,5-25) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 318-2017 |
| 1.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле - Д (0,05-1,25) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 319-2017 |
| 2.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля Д (0,001-0,05) мг/м3 | Фактическое значение | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат. 1987г. с. 165-167 |
| 2.2** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома Д (0,02 –0,1) мг/м3 | Фактическое значение | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат. 1987 г., с. 150-152 |
| 2.3** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей Д (0,02-3,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 5866-2017 |
| 2.4** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) Д (15-20000) мг/м3 |  | МВИ. МН 4514-2012 |
|  |  |  | Д (до 50) мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 2.5** |  | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел Д (1-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.6** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.149 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д (0,1-5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ. МН 4566-2013 |
| 2.8* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида Д (2,05- 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.9* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д (1,25-25000)мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.10* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида Д (1,34- 4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.11* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) диоксид, мг/м3 Д (2,05- 4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-8,7% воспроизводимость - 9,3 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.13** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-8,2% воспроизводмость- 9,8 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.14** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензол Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,5 % воспроизводимость- 8,3 % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.15** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (2-пропанол) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость -9,8% воспроизводимость- 12,2 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.16** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации 1- пропанола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-10,4% воспроизводимость- 11,6 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.17** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации изобутанола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость -7,2% воспроизводимость-12,5 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.18** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-8,9 % воспроизводимость- 10,5 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.19** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации 1-бутанола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-8,8 % воспроизводимость- 10,9 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.20** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации тетра-хлорэтилена (перхлорэтилен) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-9,2 % воспроизводимость-12,6 % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.21** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,4 % воспроизводимость- 10,1 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.22** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,2% воспроизводимость- 8,0 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.23** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации ксилола-п Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,5% воспроизводимость -9,1 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.24** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации ксилола – м Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7,5 % воспроизводимость- 9,1 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.25** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации ксилола – о Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-7 % воспроизводимость- 8,2 % |  | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.26** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4 - триметилбензола (псевдокумола) Д (1-1000) мг/м3 повторяемость-9,2 % воспроизводимость- 11,5 % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.БР 175-2009 |
| 2.27* |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков Д (0,2-60) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.28* |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков Д (0-200 ) кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.29* |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков Д (0 – 1100) 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:199 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ## СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 3.2** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д(2-12) ед. рН | Разрешения местных распорядительных исполнительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3** |  | 100.05/08.169 | Концентрация аммоний-иона Д свыше 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.4** |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д свыше 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.5** |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.6** |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего) Д-свыше 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.7** |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-иона Д-свыше 0,5 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.8** |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д-свыше10 мг/дм3 | Разрешения местных распорядительных исполнительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.9** |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) Д (1-200) мкг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.10** |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка Д (0,05-0,5) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4.183-02 (издание 2014 года) |
| 3.11** |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,01-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года) |
| 3.12** |  | 100.05/08.155 | Концентрация АПАВ Д (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 года) |
| 3.13** |  | 100.05/08.155 | Концентрация никеля Д (0,01-4) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.202-03 (издание 2011 года) |
| 4.1* | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.2* |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука - уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами -эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.3* |  | 100.12/35.065 | Микроклимат: температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила , утв. Постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь 30.04.2013 №33 глава 2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 №33, глава 4 |
| 4.4* |  | 100.12/35.060 | Микроклимат: относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 №33, глава 4 |
| 4.5* |  | 100.12/23.000 | Микроклимат: Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 №33, глава 4 |
| 5.1* | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. №82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.2* | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застрой | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука - уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами -эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 23337-2014 |
| 5.3* |  | 100.11/35.065 | Микроклимат: температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь от 25.01.2013 г. №8 | ГОСТ 30494-2011 |
| 5.4* |  | 100.11/35.060 | Микроклимат: относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 5.5* |  | 100.11/23.000 | Микроклимат: скорость движения воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 6.1* | Системы вентиляционные | 100.13/23.000 | Расход воздуха | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 |  | 100.13/23.000 | Скорость воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.3* |  | 100.13/23.000 | Давление в воздуховоде |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.4* | Системы вентиляционные | 100.13/35.065 | Температура перемещаемого воздуха | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.5* |  | 100.13/35.060 | Относительная влажность перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Принятые сокращения:  Д – диапазон измерений

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории за исключением:

* -  Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

** -Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                 Т.А. Николаева