|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4321 |
|  | от 22.10.2012 |
|  | на бланке № ___________ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной группы отдела главного энергетика Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «БЕЛПОЧТА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Вокзальная, д.22, к.903, 220060, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4320-2012 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.5.8, п. Б.29.4, Б30.10 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 4318-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4319-2012 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 4317-2012 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) в электроустановках до 1000В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27., п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4320-2012 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.4; СН 4.04-01-2019 п.16.3.8 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Приложение D, п.D.2 | МВИ.МН 4334-2012 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | МВИ.МН 4334-2012 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СН 4.04-01-2019 п.16.3.7 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.МН 4334-2012 |
| 4.1* | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, Приложение Ж., таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4372-2012 |
| 5.1* | Перчатки элетроизолирующие и обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, Фактические значения | МВИ.МН 4372-2012 |
| 6.1* | # Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изо-лирующей части повышенным на-пряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, Приложение Ж., таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4372-2012 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ.МН 4372-2012 |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации |  | МВИ.МН 4372-2012 |
| 7.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Измерение тока протекающего через указатель | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, Приложение Ж., таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4372-2012 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением |  | МВИ.МН 4372-2012 |
| 7.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ.МН 4372-2012 |
| 7.4* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | Эксплуатационная документация, Фактические Значения | МВИ.МН 4372-2012 |
| 8.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, Приложение Ж., таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4372-2012 |
| 9.1* | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие до 10 кВ | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, п.10.4.2, Приложение Ж., таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4372-2012 |
| 10.1 *** | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив ,утв. Постановлением совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» | ГОСТ 24940-2016 |
| 11.1 *** | Устройство автоматического резервного отключения | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности путем поочередного отключения вводов. Проверка работы при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока | ТКП 181-2009 п.Б.27.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.5 | МВИ.МН 5819-2017 |
| 12.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив ,утв. Постановлением совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» Санитарные нормы и правила, утв.Постанов-лением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 12.2 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37«Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 №194 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 12.3 *** |  | 100.12/ 35.060 | -относительная влажность воздуха, % |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							      Е.В. Бережных