|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1009 |
|  | от 07.10.1996 |
|  | на бланке № __________ на 24 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года

центральной заводской лаборатории Закрытого акционерного общества «Гомельский вагоностроительный завод

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Химакова 4, 246014, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м³ |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных, масел минеральных (аэрозоли масел) ДИ: (2,5-50,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей ДИ: (0,03-1,51) мг/м³ |  | МВИ.МН 5866-2017 (Метод А) |
| 1.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03-8,00) мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5837-2017 |
| 1.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации соединений никеля ДИ: (0,003-0,030) мг/м³ |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.7** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м³ |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа ДИ: (0,15 - 20,00) мг/м³ диЖелезо триоксида ДИ: (0,2-28,6) мг/м³ |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений /по свинцу/ ДИ: (0,002-0,500) мг/м³ |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.10 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинк оксида ДИ: 0,03 – 14,32 мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1776-2019 |
| 1.11 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита /в пересчете на С/ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации керосина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации сольвента-нафта |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.24 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.25 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аль (акролеин) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.26 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации фуран-2-альдегида (фурфурол) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.27 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтена (трихлорэтилен) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.28 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.29 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.30 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчёте на С) (углеводороды нефти) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.31 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.32 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.33 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диметилпропиламина ДИ: (0,25-2,5) мг/м³ |  | МВИ.МН 4303-2012 |
| 1.34 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации триэтаноламина ДИ: (0,5-10,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 325-2017 |
| 1.35 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: (0,03-1,5) мг/м³ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.36 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м³ |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 1.37 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации синтетических моющих средств ДИ: (1,0-10,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 327-2017 |
| 1.39 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,001-0,082) мг/м³ |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.40 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид в сварочном аэрозоле ДИ: (0,125-10,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 324-2017 |
| 1.41 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида ДИ: (0,1-3,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 1.42 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0-300) ppm |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.43 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида ДИ: (0-200) ppm |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.44 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (0-50) ppm ДИ: (0-10) мг/м³ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.45 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (водород цианистый) ДИ: (0-50) ppm |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.46 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0-10) ppm |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.47 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: (0-100) ppm |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.48 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-500) ppm ДИ: (0-50) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.49 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д-(0,25-10,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) |
| 1.50 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение: концентрации марганца в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) ДИ: (0,1-4,0) мг/м3 (с содержанием от 20 до 30 %) ДИ: (0,05-2,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2013.14153 (МИ-4215-025- 56591409-2013) |
| 1.51 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезо триоксида ДИ: (3,0-120,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2013.14152 (МИ 4215-024-56591409-2013) |
| 1.52 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов /в пересчете на NO2) (оксиды азота) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.53 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.54 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации бутанола/изобутанола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.55 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.56 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.57 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.58 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (водород цианистый) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СаНПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 13.02.2009 № 17 ГН, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33, гл. 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 пп. 9, 15-19 |
| 2.2 ** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.3 ** |  | 100.12/ 35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 2.4 ** |  | 100.12/ 35.068 | Интенсивность теплового облучения |  |  |
| 2.5 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентный по энергии уровень звука, дБА (I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 16.11.2011 № 115 ГН, утв. постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 пп. 20-22 |
| 2.6 ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 № 82 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.7 ** |  | 100.12/ 35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 ГН, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 2.8 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Вибрация общая: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГОСТ 31428-2011 ГОСТ 12.2.056-81 приложение 4 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.2.056-81 приложение 4 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 пп. 20, 23, 24 |
| 2.9 ** |  | 100.12/ 35.059 | Вибрация локальная - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 пп. 20, 23, 25 |
| 2.10 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 06.12.2013 № 121 ГН, утв. Постановлением Минздрава 06.12.2013 № 121 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ ГМ. 1657-2017 |
| 2.11 ** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц -плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 2.12 ** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2010 № 69 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава 21.06.2010 № 69, гл.6 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава № 59, приложение 1 |
| 2.13 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.071 | Уровень аэроионизации воздуха: - Количество положительных и отрицательных аэроионов, ион/см3; - Коэффициент униполярности | ГН,утв.Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 25.07.2017 №73 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1164-2017 |
| 3.1 *** | Вагоны пассажирские после капитально-восстановительного ремонта | 30.20/ 35.063 | Освещенность | ГОСТ 34681-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33463.4-2015 |
| 4.1* | Отливки стальные | 24.10/ 08.050 | Массовая доля элемента: углерод ДИ: (0,01-2,0) % | ГОСТ 977-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22536.1-88, п.2 |
| 4.2* |  | 24.10/ 08.149 | Массовая доля элемента: фосфор ДИ: (0,02 - 2,5) % |  | ГОСТ 22536.3-88, п.3 |
| 4.3* |  | 24.10/ 08.052 | Массовая доля элемента: кремний ДИ: (0,1 - 4,0) % |  | ГОСТ 22536.4-88, п.2.3 |
| 4.4* |  | 24.10/ 08.149 | Массовая доля элемента: марганец ДИ: (0,3 - 3,0) % |  | ГОСТ 22536.5-87 |
| 4.5* |  | 24.10/ 08.149 | Массовая доля серы ДИ: (0,002 - 0,40) % |  | ГОСТ 22536.2-87, п.2 |
| 4.6* |  | 24.10/ 08.169 | Массовая доля элемента: углерод ДИ: (0,01-5,0) % |  | ГОСТ 22536.1-88, п.3 |
| 5.1* | Колодки тормозные чугунные для вагонов и подвижного состава | 24.10/ 08.050 | Массовая доля элемента (химический состав): углерод ДИ: (2,0 - 5,0) % | ГОСТ 33695-2015 ГОСТ 28186-891 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22536.1-88, п.2 |
| 5.2* |  | 24.10/ 08.149 | Массовая доля элемента (химический состав): фосфор ДИ: (0,02 - 2,5) % |  | ГОСТ 22536.3-88, п.3 |
| 5.3* |  | 24.10/ 08.052 | Массовая доля элемента (химический состав): кремний ДИ: (0,1 - 4,0) % |  | ГОСТ 22536.4-88, п.2.3 |
| 5.4* | Колодки тормозные чугунные для вагонов и подвижного состава | 24.10/ 08.149 | Массовая доля элемента (химический состав): марганец ДИ: (0,3 - 3,0) % | ГОСТ 33695-2015 ГОСТ 28186-891 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22536.5-87 |
| 5.5* |  | 24.10/ 08.149 | Массовая доля элемента (химический состав): сера ДИ: (0,002 - 0,40) % |  | ГОСТ 22536.2-87, п.2 |
| 5.6* |  | 24.10/ 29.121 | Конструкционная прочность (нагрузка при испытании на изгиб) |  | ГОСТ 33695-2015, п.8.6 ГОСТ 27208-87 |
| 5.7* |  | 24.10/ 08.035 | Массовая доля элементов: кремний (Si) ДИ (0,10-5,0) % марганец (Mn) ДИ (0,1-2,0) % сера (S) ДИ (0,005-0,20) % фосфор (P) ДИ (0,02-2,0) % |  | ГОСТ 27611-88 |
| 5.8* |  | 24.10/ 08.169 | Массовая доля элемента: углерод ДИ: (0,01-5,0) % |  | ГОСТ 22536.1-88, п.3 |
| 6.1* | Колодки тормозные чугунные для вагонов | 24.10/ 18.115 | Микроструктура: - графит (тип, форма включений, размер включений, распределение включений, количество включений) - структура металлической основы -дисперсность перлита -содержание перлита или феррита - фосфидная эвтектика (строение, распределение, диаметр ячеек сетки, площадь включений) -цементит (количество включений, площадь включений) | ГОСТ 33695-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3443-87 |
| 6.2* |  | 24.10/ 29.121 | Конструкционная прочность (нагрузка при испытании на изгиб) |  | ГОСТ 33695-2015, п.8.6 ГОСТ 27208-87 |
| 7.1 *** | ## Детали и составные части колесных пар грузовых, пассажирских вагонов и специального самоходного подвижного состава | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 10791-2004 ГОСТ 4835-2006 ГОСТ 31242-2004 ГОСТ 4835-2006 ПР НК В.2-2013 Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм СТП 09150.56.131-2010 Колесные пары специального подвижного состава. Осмотр, освидетельствование, ремонт, формирование РД по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утв. Советом по ж/д транспорту государств-участников Содружества от 4.11-5.11.2015 №63 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 21120-75 РД 07.09-97 Руководство по комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов |
| 7.2 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорош-ковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 7.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 7.4 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 8.1 *** | Детали тележек пассажирских вагонов и специального подвижного состава | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 22703-91 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ПР НК В.3 Правила неразрушающего контроля деталей тележек вагонов при ремонте. Специальные требования. 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту (ДР) 056 ПКБ ЦЛ-2010 РК Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-1) 046 ПКБ ЦЛ-2007 РК Вагоны пассажирские. Руководство КВР 049 ПКБ ЦЛ-07 РК Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-2) ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 8.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -основной металл; -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 8.4 *** | Детали тележек пассажирских вагонов и специального подвижного состава | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - основной металл | ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 22703-91 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ПР НК В.3 Правила неразрушающего контроля деталей тележек вагонов при ремонте. Специальные требования. 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту (ДР) 056 ПКБ ЦЛ-2010 РК Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-1) 046 ПКБ ЦЛ-2007 РК Вагоны пассажирские. Руководство КВР 049 ПКБ ЦЛ-07 РК Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-2) ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 9.1 *** | Детали автосцепного устройства, тормозной рычажной передачи, тормозного оборудования и стяжного хомута вагонов и специального подвижного состава | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл | ГОСТ 22703-91 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ПР НК В.4 Правила неразрушающего контроля деталей автосцепного устройства и тормозной рычажной передачи вагонов при ремонте. Специальные требования Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог, утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 20-21 октября 2010 года 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту (ДР) 056 ПКБ ЦЛ-2010 РК Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-1) 046 ПКБ ЦЛ-2007 РК Вагоны пассажирские. Руководство по КВР 049 ПКБ ЦЛ-07 РК Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-2) ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорошко-вый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 9.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 9.3 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 10.1 *** | Детали электрического оборудования и привода генератора вагонов и специального подвижного состава | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл | ГОСТ 31312-2006 ГОСТ 22703-91 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ПР НК В.4 Правила неразрушающего контроля деталей автосцепного устройства и тормозной рычажной передачи вагонов при ремонте. Специальные требования Руководство по ремонту 037 ПКБ ЦЛ-04 РД ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34509-2019 РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов |
| 10.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 11.1 * | Сталь углеродистая нелегированная и изделия из неё | 24.10/ 08.035 24.20/ 08.035 24.31/ 08.035 24.32/ 08.035 24.33/ 08.035 | Массовая доля элементов: кремний (Si) ДИ (0,010-2,5) % марганец (Mn) ДИ (0,05-5,0) % углерод (C) ДИ (0,010-2,0) % сера (S) ДИ (0,002-0,2) % фосфор (P) ДИ (0,002-0,2) % | ГОСТ 977-88 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 14959-79 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 18895-97 |
| 12.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 12.2 ** |  | 100.02/ 08.169 | Определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (0 - 10,0) мг/м3 | ГН,утв.Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава 08.11.2016 № 113 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1161-2019 |
| 12.3 ** |  | 100.02/ 08.169 | Определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0 - 50,0) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2019 |
| 12.4 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоли) ДИ: (170 – 16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 12.5 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (10 – 250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 12.6 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола (1,4-Диметилбензол) ДИ: (0,018 – 86,278) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 12.7 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола (1,3-Диметилбензол) ДИ: (0,018 – 86,586) мг/м3 | ГН, утв.Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава 08.11.2016 № 113 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 12.8 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола (1,2-Диметилбензол) ДИ: (0,018 – 88,189) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 12.9 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: (0,018 – 86,859) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 12.10** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ: (0,016 – 79,352) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 12.11** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ол (н-бутанол, бутиловый спирт) ДИ: (0,016 – 81,149) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 12.12 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ: (0,017 – 88,302) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 12.13 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 12.14 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 12.15 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этана ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 | Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава 08.11.2016 № 113 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 12.16 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-пропана ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 12.17 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-бутана ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 12.18 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 12.19 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 12.20 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (0,24-10550,05) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |
| 12.21 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (0,018 – 90,186) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |
| 13.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 13.2 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 13.3 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 13.4 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 13.5 *** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34 - 4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 13.6 *** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азот (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (2,05 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 13.7 *** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86 - 15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 13.8 *** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25 - 25000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 13.9 *** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации кислорода ДИ: (0,1 - 21) об. долей, % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 13.10 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (5 - 15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 13.11 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (15 - 20000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 4514-2012 |
| 13.12*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (более 0,13) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 13.13 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.150 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5 - 50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |
| 13.14 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 13.15 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,1 - 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 13.16 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.17 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.18 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.19 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-пропана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.20 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-бутана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.21 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.22 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.23 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.24 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-октана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.25 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-нонана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.26 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-декана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 13.27 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.28 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола (1,2-Диметилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.29 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола (1,2-Диметилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.30*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола (1,2-Диметилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.31 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.32 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.33 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-бутанол) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.34 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этанола (этиловый спирт) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.35 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.36 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.37 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ: (10 - 5000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 13.38 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 13.39 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 (суммарно) ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.40*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-ундекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.41 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-додекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.42 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-тридекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.43 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-тетрадекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.44 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-пентадекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.45 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-гексадекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.46 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-гептадекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.47 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-октадекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.48 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-нонадекана ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 13.49 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодород, синильная кислота) ДИ: (0,15-50,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 3089-2011 |
| 13.50 * |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017, п.10.3. (расчётный метод) |
| 13.51 *** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 13.52 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							      Т.А.Николаева