|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5237 от 23 октября 2020 года на бланке № _________ на 8 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» октября 2025 года

лабораторий согласно перечню на оборотной стороне аттестата аккредитации

Открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электротехническая лаборатория филиала «Линейная производственная диспетчерская станция «Полоцк» вблизи г.Новополоцк, Ветринский с/с, 1, Полоцкий р-н, Витебская обл. Электротехническая лаборатория участка наладки и ремонта электрооборудования филиала «Центральная база производственного обслуживания» ул.Базовая, 8, 246020, г.Гомель, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Штанги электроизолирующие на напряжение до 110 кВ включительно (кроме электроизолирующего гибкого элемента) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 2.1* | Штанги измерительные на напряжение до 35 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 3.1* | Клещи электроизолирующие на напряжение до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 4.1* | Клещи электроизмерительные на напряжение до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Указатели напряжения выше 1000 В до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 5.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 5.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение зажигания | ТКП 290-2023 п.10.5.3, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 6.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз напряжением 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода |  | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 6.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение зажигания по схеме согласного включения |  | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 6.5* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение зажигания по схеме встречного включения |  | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 7.1* | Указатели напряжения до 0,4 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 7.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 7.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, Фактические значения | АМИ.ГМ 0322-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация, Фактические значения | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 9.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 10.1* | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация, Фактические значения | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 11.1* | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация, Фактические значения | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 12.1* | Лестницы приставные и стремянки электроизоли-рующие на напряжение до и выше 1 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.8.2.6, приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0322-2024 |
| 13.1** | Электродвигатели переменного тока до 6 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.7.2, ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 13.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.7.4, ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 13.3** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току обмоток статора и ротора | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.7.6, ТКП 339-2022 п.4.4.5.4 | АМИ.ГМ 0285-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1** | Силовые трансформаторы до 110 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.3, ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 14.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | АМИ.ГМ 0285-2024 |
| 14.3** |  | 27.11/ 22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.7 ТКП 339-2022 п.4.4.6.5 | АМИ.ГМ 0328-2024 |
| 15.1** | Силовые трансформаторы до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.8.5.1, ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 16.1** | Трансформаторы тока до 110 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.9.1, ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 17.1** | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.9.3, ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 18.1** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) до 110 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.10.1.1, ТКП 339-2022 п.4.4.8.1а | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 19.1** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.10.1.2, ТКП 339-2022 п.4.4.8.1б | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 20.1** | Выключатели нагрузки до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции выключателя нагрузки повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.12.2.1, ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 20.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току главной цепи | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.12.3.1, ТКП 339-2022 п.4.4.13.3 | АМИ.ГМ 0285-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току главной цепи | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.13.3.1, ТКП 339-2022 п.4.4.11.3 | АМИ.ГМ 0285-2024 |
| 22.1** | Элегазовые выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.13.2.1, ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 23.1** | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.14.2, ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 23.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току главной цепи | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.14.3.1, ТКП 339-2022 п.4.4.12.5 | АМИ.ГМ 0285-2024 |
| 24.1** | Разъединители до 110 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.15.1, ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 24.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление контактной системы разъединителей и отделителей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.15.3.1, ТКП 339-2022 п.4.4.14.3 | АМИ.ГМ 0285-2024 |
| 25.1** | Разъединители до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.15.2.1, ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 26.1** | Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.18.1, ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 26.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.18.2, ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 27.1** | Токоограничи-вающие сухие реакторы до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.19.1, ТКП 339-2022 п.4.4.18.1 | АМИ.ГМ 0136-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2** | Токоограничивающие сухие реакторы до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.19.2, ТКП 339-2022 п.4.4.18.2 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 28.1** | Конденсаторы на напряжение 3,15 кВ, 6,3 кВ | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.21.5, ТКП 339-2022 п.4.4.20.3 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 29.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.22.1, ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 30.1** | Вентильные разрядники до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.22.2, ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 31.1** | Ограничители перенапряжений (ОПН) до 110 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.22.3, ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 32.1** | Вводы и проходные изоляторы до 110 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.24.1, ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 33.1** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.24.3, ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 34.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0136-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно (с бумажной, пластмассовой изоляцией) | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1, ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0136-2022 |
| 35.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.2.1, ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 36.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно (с изоляцией из сшитого полиэтилена) | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.2.2, ТКП 339-2022 п.4.4.29.6 | АМИ.ГМ 0278-2024 |
| 37.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0057-2022 АМИ.ГМ 0312-2024 |
| 37.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0057-2022 АМИ.ГМ 0312-2024 |
| 37.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0313-2024 |
| 38.1* | Ручной электрифицированный инструмент на напряжение до 0,4 кВ | 25.73/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП). Утв. Первым заместителем топлива и энергетики Республики Беларусь 02.03.1996 | АМИ.ГМ 0136-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) типов АС, А, В, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7, Приложение В п.В.4.65, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3 | АМИ.ГМ 0311-2024 |
| 39.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение времени отключения УЗО-Д при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7, Приложение В п.В.4.65, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3 | АМИ.ГМ 0311-2024 |
| 40.1 ** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГМ 0311-2024 |

:

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |