ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Пески формовочные Песок для производства силикатных изделий Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц Песок для строительных работ Материалы неметаллорудные Цементы и материалы цементного производства Глины,каолины,кварциты,кварцевые пески,доломиты, огнеупорные материалы Глины формовочные бентонитовые Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства. Мел | 08.99/08.052 | Содержание диоксида кремния | ГОСТ 2138-91 СТБ 1727-2007 ГОСТ 22551-2019 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 28177-89 ГОСТ 8267-93 СТБ EN 196-2-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29234.2-91 ГОСТ 29234.0-91 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 1.2* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля двуокиси кремния |  | ГОСТ 26318.2-84 ГОСТ 26318.0-84 |  |
| 1.3* |  | 08.99/08.052 08.99/08.156 | Содержание оксида кремния |  | ГОСТ 5382-2019 п.9 СТБ EN 196-2-2016 ГОСТ 2642.3-2014 пп. 5,6,7,8 |  |
| 1.4* |  | 08.99/08.052 | Содержание свободного диоксида кремния |  | ГОСТ 21216-2014 п. 5.8 |  |
| 1.5* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля двуокиси титана |  | ГОСТ 26318.5-84 ГОСТ 26318.0-84 ГОСТ 5382-2019 п.13 ГОСТ 22552.4-2019 |  |
| 1.6* |  | 08.99/08.156 08.99/08.149 | Содержание оксида алюминия |  | ГОСТ 22552.3-2019 п.4., п.5, п.6 ГОСТ 22552.0-2019 ГОСТ 2642.4-2016 СТБ EN 196-2-2016 ГОСТ 5382-2019 п.12 |  |
| 1.7* |  | 08.99/08.156 | Содержание оксида железа |  | ГОСТ 22552.2-2019 п.4., п.5, п.6 ГОСТ 22552.0-2019 |  |
| 1.8* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля окиси железа |  | ГОСТ 5382-2019 п.11 ГОСТ 2642.5 -2016 п. 5 |  |
| 1.9* | Пески формовочные Песок для производства силикатных изделий Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц Песок для строительных работ Материалы неметаллорудные Цементы и материалы цементного производства Глины, каолины, кварциты, кварцевые пески, доломиты, огнеупорные материалы Глины формовочные бентонитовые Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Мел | 08.99/08.149 | Массовые доли окисей кальция и магния |  | ГОСТ 26318.6-84 п.2 ГОСТ 26318.0-84 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 1.10* |  | 08.99/08.149 | Содержание оксидов кальция и магния | ГОСТ 2138-91 СТБ 1727-2007 ГОСТ 22551-2019 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 28177-89 ГОСТ 8267-93 СТБ EN 196-2-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5382-2019 п.10 СТБ EN 196-2-2016 ГОСТ 2642.8 -2017 п.5, п.6 |  |
| 1.11* |  | 08.99/08.156 | Содержание оксида марганца |  | ГОСТ 5382-2019 п.17 СТБ EN 196-2-2016 |  |
| 1.12* |  | 08.99/08.156 | Содержание пятиокиси фосфора |  | ГОСТ 2642.10-2018 ГОСТ 2642.0-2014 |  |
| 1.13* |  | 08.99/08.156 | Содержание оксида фосфора (V) |  | ГОСТ 5382-2019 п.19 |  |
| 1.14* |  | 08.99/08.156 | Массовые доли окисей калия и натрия |  | ГОСТ 26318.7-84 ГОСТ 26318.0-84 |  |
| 1.15* |  | 08.99/08.052 | Содержание сульфатных и сульфидных соединений |  | ГОСТ 8735-88 п.12 |  |
| 1.16* |  | 08.99/08.156 | Содержание оксидов калия и натрия |  | ГОСТ 5382-2019 п.15 СТБ EN 196-2-2016 |  |
| 1.17* |  | 08.99/08.052 | Содержание оксида серы (VI), (II) |  | ГОСТ 5382-2019 п.14.2 |  |
| 1.18* |  | 08.99/08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 3594.15-93 ГОСТ 2642.2-2014 ГОСТ 5382-2019 п.7 ГОСТ 26318.14-84 |  |
| 1.19* |  | 08.99/08.156 | Содержание оксида хрома (VI) |  | ГОСТ 5382-2019 п.18 |  |
| 1.20* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля монтмориллонита |  | ГОСТ 28177-89 п.3.8 |  |
| 1.21* |  | 08.99/08.052 | Реакционная способность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.22.2 |  |
| 1.22* |  | 08.99/08.156 | Содержание фтора |  | ГОСТ 5382-2019 п.22.2 |  |
| 1.23* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5382-2019 п.6 ГОСТ 26318.11-84 п.3.1 |  |
| 1.24* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля нерастворимого остатка |  | ГОСТ 5382-2019 п.8 |  |
| 1.25* | Пески формовочные Песок для производства силикатных изделий Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц Песок для строительных работ Материалы неметаллорудные Цементы и материалы цементного производства Глины, каолины, кварциты, кварцевые пески, доломиты, огнеупорные материалы Глины формовочные бентонитовые Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Мел | 08.99/08.149 | Определение массовой доли углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций | ГОСТ 21138.0-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21138.5-78 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 1.26* |  | 08.99/08.149 | Определение легкорастворимых хлоридов | ГОСТ 2138-91 СТБ 1727-2007 ГОСТ 22551-2019 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 28177-89 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.1-97 п.4.10.2 |  |
| 2.1* | Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши | 08.99/08.052 08.99/08.156 | Содержание двуокиси кремния | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23581.15-81 ГОСТ 32518.1-2013 п.5 ГОСТ 32518.2-2013 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.2* |  | 08.99/08.149 | Содержание окиси кальция и окиси магния |  | ГОСТ 23581.16-81 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.3* |  | 08.99/08.156 | Содержание окиси алюминия |  | ГОСТ 23581.17-81 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.4* | Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши | 08.99/08.156 | Содержание железа (общего) |  | ГОСТ 32517.1-2013 ГОСТ 32520-2013 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 2.5* |  | 08.99/08.156 | Содержание фосфора |  | ГОСТ 23581.19-91 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.6* |  | 08.99/08.052 | Содержание серы |  | ГОСТ 32599.1-2013 ГОСТ 32599.2-2013 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.7* |  | 08.99/08.156 | Содержание пятиокиси ванадия |  | ГОСТ 23581.21-81 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.8* |  | 08.99/08.156 | Содержание закиси марганца |  | ГОСТ 23581.2-79 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.9* |  | 08.99/08.149 | Содержание железа магнетита |  | ГОСТ 16589-86 |  |
| 2.10* |  | 08.99/08.149 | Содержание двухвалентного железа в пересчете на закись |  | ГОСТ 23581.3-79 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.11* |  | 08.99/08.156 | Содержание двуокиси титана |  | ГОСТ 23581.4-79 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.12* |  | 08.99/08.156 | Содержание хрома |  | ГОСТ 23581.5-79 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.13* |  | 08.99/08.032 | Содержание меди |  | ГОСТ 23581.6-79 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 2.14* |  | 08.99/08.032 | Содержание цинка и свинца |  | ГОСТ 23581.7-79 ГОСТ 32520-2013 |  |
| 3.7* | Обогащенный каолин | 08.99/08.149 | Определение оксида алюминия | ГОСТ 21286-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19609.3-89 |  |
| 3.8* |  | 08.99/08.032 | Определение массовых долей калия и натрия |  | ГОСТ 26318.7-84 |  |
| 3.9* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 19609.14-89 |  |
| 3.10* |  | 08.99/08.169 | Определение концентрации водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 19609.19-89 |  |
| 4.1* | Земли, включая почвы, грунты и донные отложения | 100.06/08.052 | Приготовление водной вытяжки из почвы | ГОСТ 17.5.1.03-86 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.2.02-83 ГН 2.1.7.12-1-2004 СН 2.01.07-2020 Постановление МЗ РБ № 125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ № 17/1 от 12.03.12 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) 1ГН-4 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 27753.2-88 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 4.2* |  | 100.06/08.169 | рН |  | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 17.5.4.01-84 |  |
| 4.3* |  | 100.06/08.052 | Сухой остаток |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |
| 4.4* |  | 100.06/08.149 | Содержание ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке |  | ГОСТ 26424-85 |  |
| 4.5* |  | 100.06/08.149 | Содержание хлорида в водной вытяжке |  | ГОСТ 26425-85 |  |
| 4.6* |  | 100.06/08.052100.06/08.150 | Содержание сульфат-иона в водной вытяжке |  | СТБ 2432-2015 |  |
| 4.7* |  | 100.06/08.156 | Содержание натрия и калия в водной вытяжке |  | ГОСТ 26427-85 |  |
| 4.8* |  | 100.06/08.149 | Содержание кальция и магния в водной вытяжке |  | ГОСТ 26428-85 |  |
| 4.9* |  | 100.06/08.052 | Приготовление солевой вытяжки |  | ГОСТ 26483-85 п.4.1 |  |
| 4.10* |  | 100.06/08.169 | рН |  | ГОСТ 26483-85п.4.2 |  |
| 4.11* |  | 100.06/08.156 | Содержание обменного (подвижного) алюминия |  | ГОСТ 26485-85 |  |
| 4.12* |  | 100.06/08.149 | Содержание обменного кальция и обменного (подвижного) магния |  | ГОСТ 26487-85 п.2 |  |
| 4.13* |  | 100.06/08.156 | Содержание обменного аммония |  | ГОСТ 26489-85 |  |
| 4.14* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание кадмия, меди, свинца, хрома, цинка и никеля |  | СТБ ИСО 11047-2006 МВИ МН 3369-2010 |  |
| 4.15* | Земли, включая почвы, грунты и донные отложения | 100.06/08.032 | Содержание подвижных форм меди, никеля и цинка | ГОСТ 17.5.1.03-86 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.2.02-83 ГН 2.1.7.12-1-2004 СН 2.01.07-2020 Постановление МЗ РБ № 125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ № 17/1 от 12.03.12 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) 1ГН-4 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Сборник МВИ ч.3, БелНИЦ Экология, 2011 г., стр. 275-277 МВИ МН 3369-2010 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 4.16* |  | 100.06/08.156 | Содержание обменного натрия |  | ГОСТ 26950-86 |  |
| 4.17* |  | 100.06/08.156 | Содержание подвижных соединений фосфора и калия |  | ГОСТ 26207-91 |  |
| 4.18* |  | 100.06/08.149 | Емкость катионного обмена |  | ГОСТ 17.4.4.01-84 п.4.1.1 п.4.1.2 |  |
| 4.19* |  | 100.06/08.149 | Содержание общего азота |  | ГОСТ 26107-84 ГОСТ 26715-85 |  |
| 4.20* |  | 100.06/08.169 | Содержание гидролитической кислотности (метод Каппена в модификации ЦИНАО) |  | ГОСТ 26212-2021 |  |
| 4.21* |  | 100.06/08.149 | Содержание суммы поглощенных оснований (метод Каппена) |  | ГОСТ 27821-2020 |  |
| 4.22* |  | 100.06/08.032 | Концентрация подвижного кобальта |  | Сборник МВИ ч. 3, БелНИЦ Экология, 2011 г., стр. 270-272 МВИ МН 3369-2010 |  |
| 4.23* |  | 100.06/08.032 | Концентрация подвижного марганца |  |  |  |
| 4.24* |  | 100.06/08.032 | Концентрация подвижного хрома |  | МВИ МН 3369-2010 |  |
| 4.25* | Земли, включая почвы, грунты и донные отложения | 100.06/08.155 | Содержание нефтепродуктов | ГОСТ 17.5.1.03-86 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.2.02-83 ГН 2.1.7.12-1-2004 СН 2.01.07-2020 Постановление МЗ РБ № 125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ № 17/1 от 12.03.12 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) 1ГН-4 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2012.13170 ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 4.26* |  | 100.06/08.052 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 23740-2016 |  |
| 4.27* |  | 100.06/08.052 100.06/08.156 | Определение органического вещества |  | ГОСТ 26213-2021 |  |
| 4.28* |  | 100.06/08.156 | Определение нитратов |  | ГОСТ 26488-85 ГОСТ 27753.7-88 |  |
| 4.29* |  | 100.06/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, сурьмы, хрома, цинка методом ААС |  | МВИ МН 3369-2010 |  |
| 4.30* |  | 100.06/08.156 | Определение нитратов, нитритов, аммония в пробах естественной влажности при экстракции раствором хлорида калия |  | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS Ч.1 |  |
| 4.31* |  | 100.06/08.156 | Определение валового содержания фосфора и калия |  | ГОСТ 26261-84 |  |
| 4.32* |  | 100.06/08.052 | Определения влажности |  | ГОСТ 28268-89 п.1 |  |
| 4.33* |  | 100.06/08.169 | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  | ФР.1.31.2005.02119 ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06 (MУ 31-11/05) |  |
| 4.34* |  | 100.06/08.052 | Определение зольности |  | ГОСТ 27784-88 |  |
| 4.35* |  | 100.06/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 27753.2-88 |  |
| 4.36* |  | 100.06/08.156 | Определение обменного калия |  | ГОСТ 26210-91 |  |
| 4.37* |  | 100.06/08.150 | Содержание подвижной серы |  | ГОСТ 26490-85 |  |
| 5.1* | Соль поваренная пищевая | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1828-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84 п.2.2 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 5.2* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого остатка |  | ГОСТ 13685-84 п.2.3 |  |
| 5.3* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.5 |  |
| 5.4* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлор-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.4 |  |
| 5.5* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.6 |  |
| 5.6* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.8 |  |
| 5.7* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 13685-84 п.2.9, п.2.10 |  |
| 5.8* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля бромидов |  | ГОСТ 13685-84 п.2.13 |  |
| 5.9* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля калия |  | ГОСТ 13685-84 п.2.14 |  |
| 5.10* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля рассола |  | ГОСТ 13685-84 п.2.17.1 |  |
| 5.11* |  | 08.93/08.149 | Общая щелочность |  | ГОСТ 13685-84 п.2.17.2 |  |
| 5.12* |  | 08.93/08.169 | рН раствора |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.18 |  |
| 5.14* |  | 08.93/08.149 | Определение йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |  |
| 5.15* |  |  | Массовая доля хлорида натрия и сульфата натрия (расчетный показатель) |  | ГОСТ 13685-84 п.4 (расчетный метод) |  |
| 6.1* | Твердые горючие ископаемые | 08.99/08.052 | Содержание влаги | ГОСТ 33625-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8719-90 СТБ 2042-2010 ГОСТ 11014-2001 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 6.2* |  | 08.99/08.149 | Содержание двуокиси углерода карбонатов |  | ГОСТ 7752-74 |  |
| 6.3* |  | 08.99/08.052 | Содержание выхода летучих веществ |  | ГОСТ ISO 562-2012 |  |
| 6.4* |  | 08.99/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 ГОСТ ISO 1171-2012 |  |
| 6.5* |  | 08.99/08.052 | Содержание общей серы Определение форм серы |  | ГОСТ 8606-2015 ГОСТ 30404-2013 |  |
| 6.6* |  | 08.99/08.052 08.99/08.149 08.99/08.156 | Химический состав золы |  | ГОСТ 10538-87 |  |
| 6.7* |  | 08.99/08.052 | Измерение теплоты сгорания топлива |  | ГОСТ 30517-97 |  |
| 7.1* | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | 100.09/08.032 | Содержание токсичных элементов атомно-эмиссионным методом | СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |  |
| 7.2* |  | 100.09/08.169 | рН | СТБ 880-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 26449.1-85 п.4 |  |
| 7.3* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов аммиака |  | ГОСТ 23268.10-78 |  |
| 7.4* |  | 100.09/08.149 | Содержание бромид-ионов | ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.15-78 п. 3 |  |
| 7.5* | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | 100.09/08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.3-78 п.2а ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 26449.1-85 п.7.2 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 7.6* |  | 100.09/08.156 | Содержание общего железа |  | ГОСТ 23268.11-78 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26449.1-85 п.16.1 |  |
| 7.7* |  | 100.09/08.149 | Содержание йодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78п.2 |  |
| 7.8* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 ГОСТ 26449.1-85 п.18.1 |  |
| 7.9* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 ГОСТ 26449.1-85 п.17.1 |  |
| 7.10* |  | 100.09/08.149 | Содержание ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 ГОСТ 26449.1-85 п.11.1, п.12 |  |
| 7.11* |  | 100.09/08.032 | Содержание ионов мышьяка | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.14-78 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 7.12* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 23268.9-78 |  |
| 7.13* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитритов |  | ГОСТ 23268.8-78 |  |
| 7.14* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация селена |  | ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |  |
| 7.15* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация стронция |  | ГОСТ 23950-88 |  |
| 7.16* | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | 100.09/08.052 | Содержание сульфатов | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4389-72 разд.1-2 ГОСТ 23268.4-78 ГОСТ 31940-2013 ГОСТ 26449.1-85 п. 13 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 7.17* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18164-72 |  |
| 7.18* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов |  | ГОСТ 23268.18-78 ГОСТ 4386-89 |  |
| 7.19* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов | ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |
| 7.20* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ23268.17-78 ГОСТ 4245-72 |  |
| 7.21* |  | 100.09/08.149 | Содержание перманганатной окисляемости | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 23268.12-78 СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 7.22* |  | 100.09/08.032 | Содержание меди |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |  |
| 7.23* | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | 100.09/08.032 | Содержание свинца и цинка | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ГН №52 от 21.06.2013г ТНПА и другая документация | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 7.24* |  | 100.09/08.032 | Содержание ртути |  | СТБ ГОСТ Р51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |  |
| 7.25* |  | 100.09/11.116 | Вкус минеральных вод | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.1-91 |  |
| 7.26* |  | 100.09/11.116 | Запах минеральных вод |  | ГОСТ 23268.1-91 |  |
| 7.27* |  | 100.09/08.156 | Цветность минеральных вод |  | ГОСТ 23268.1-91 |  |
| 7.28* |  | 100.09/08.156 | Прозрачность в минеральных водах | ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.1-91 |  |
| 7.29* |  | 100.09/08.149 | Содержание двуокиси углерода | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.2-91 |  |
| 7.30* |  | 100.09/08.155 | Содержание бора |  | ГОСТ 31949-2012 СТБ ГОСТ Р51210-2001 |  |
| 7.31* |  | 100.09/08.032 | Содержание кадмия | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ГН №52 от 21.06.2013г ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |  |
| 7.32* | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | 100.09/08.156 | Содержание активированной кремнекислоты | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию | Рук-во по хим.анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат,1977 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 7.34* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность в воде | ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП №213 от 28.12.2012 ГН №213 от 28.12.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 7.35* |  | 100.09/04.125 | Общая бета-активность в воде |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 7.36* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды | СТБ 880-2016 ГОСТ 13273-88 СТБ 2436-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 7.38* |  | 100.09/08.169 | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 7.39* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.40* | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации бромид- и йодид- ионов | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009) | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 7.41* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 г.) |  |
| 7.42* |  | 100.09/08.156 | Определение фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 ГОСТ 26449.1-85, п. 14.2 |  |
| 7.43* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 ГОСТ 26449.1-85, п.3.1 |  |
| 7.44* |  | 100.09/08.032 | Содержание кобальта | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ГН № 52 от 21.06.2013г ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |  |
| 7.45* |  | 100.09/08.156 | Определение двуокиси кремния | СТБ 880-2016 СТБ 2436-2016 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26449.1-85, п.22 |  |
| 7.46* |  |  | Минерализация общая (расчетный показатель) |  | СТБ 880-2016 п. 7.4 |  |
| 8.1* | Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа | 100.09/08.169 | рН воды | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.1 ГОСТ 6709-72 п. 3.16 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 8.2* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9, п.3.9а |  |
| 8.3* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |
| 8.4* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |
| 8.5* |  | 100.09/11.116 100.09/08.149 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |
| 8.6* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |
| 8.7* |  | 100.09/11.116 100.09/08.052 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |
| 8.8* |  | 100.09/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 ГОСТ 27026-86 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5 |  |
| 8.9* |  | 100.09/11.116 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |
| 8.10* |  | 100.09/11.116 100.09/08.149 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O) (Окисляемое вещество. Содержание кислорода (О)) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 |  |
| 8.11* |  | 100.09/11.116 100.09/08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 8.12* |  | 100.09/11.116 100.09/08.032 | Массовая концентрация свинца и цинка |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13, п.3.14 СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 8.13* | Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6709-72 п.3.17 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 8.14* |  | 100.09/08.156 | Определение оптической плотности |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.4 |  |
| 8.15* |  | 100.09/11.116 | Содержание диоксида кремния |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.6 |  |
| 9.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.169 | рН | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 9.2* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 |  |
| 9.3* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 9.4* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация бериллия | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 9.5* |  | 100.09/08.149 | Содержание бромид-ионов |  | ГОСТ 23268.15-78 |  |
| 9.6* |  | 100.09/08.149 | Содержание гидрокарбонатов (бикарбонаты), щелочность | 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |  |
| 9.7* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032 100.09/08.156 | Содержание общего железа | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП № 125 от 16.12.15 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 9.8* |  | 100.09/08.149 | Содержание йодид-ионов | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.16-78 |  |
| 9.9* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 9.10* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78п.3 |  |
| 9.11* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 |  |
| 9.12* |  | 100.09/08.149 | Содержание ионов кальция и магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 9.13* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 | Содержание марганца | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанНиП №125 от 16.12.15 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4974-2014 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |  |
| 9.14* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032 | Содержание молибдена | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18308-72 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 9.15* |  | 100.09/08.032 | Содержание ионов мышьяка |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 9.16* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 9.17* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 9.18* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация селена |  | ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |  |
| 9.19* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация стронция |  | ГОСТ 23950-88 |  |
| 9.20* |  | 100.09/08.052 | Содержание сульфатов | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4389-72 разд.1-2 ГОСТ 31940-2013 |  |
| 9.21* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18164-72 |  |
| 9.22* |  | 100.09/08.156 | Определение фосфоросодержащих веществ | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 9.23* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП № 125 от 16.12.15 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4386-89 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 9.24* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |  |
| 9.25* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |
| 9.26* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |
| 9.27* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4245-72 |  |
| 9.28* |  | 100.09/08.149 | Содержание перманганатной окисляемости | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП № 125 от 16.12.15 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 9.29* |  | 100.09/08.032 | Содержание меди | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |  |
| 9.30* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032 | Содержание свинца и цинка |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 9.31* |  | 100.09/08.032 | Содержание ртути |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |  |
| 9.32* |  | 100.09/11.116 | Вкус питьевых вод |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 9.33* |  | 100.09/11.116 | Запах питьевых вод |  | ГОСТ 3351-74п.2 |  |
| 9.34* |  | 100.09/08.156 | Цветность питьевых вод | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП № 125 от 16.12.15 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 9.35* |  | 100.09/08.156 | Мутность питьевых вод |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 9.36* |  | 100.09/08.149 | Содержание двуокиси углерода | 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |  |
| 9.37* |  | 100.09/08.155 | Содержание бора в питьевых | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31949-2012, СТБ ГОСТ Р51210-2001 |  |
| 9.38* |  | 100.09/08.149 | Содержание остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72, п.2,3 |  |
| 9.39* |  | 100.09/08.032 | Содержание кадмия |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |  |
| 9.40* |  | 100.09/08.032 | Содержание никеля |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 |  |
| 9.41* |  | 100.09/08.032100.09/08.156 | Содержания хрома (VI) и общего хрома |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 31956-2013 |  |
| 9.42* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Содержание активированной кремнекислоты | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, 1977 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 9.44* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность в воде | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 СанНиП №213 от 28.12.2012 ГН №213 от 28.12.2012 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 9.45* |  | 100.09/04.125 | Общая бета-активность в воде |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 9.46* |  | 100.09/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ МН 3369-2010 |  |
| 9.48* |  | 100.09/08.169 | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 9.49* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) ГОСТ 31869-2012 |  |
| 9.50* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации бромид- и йодид- ионов |  | ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009) |  |
| 9.51* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 г.) | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 9.52* |  | 100.09/08.032 | Содержание кобальта | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 30178-96 МВИ МН 3369-2010 |  |
| 9.53* |  | 100.09/08.156 | Содержание цианидов | 2ЕСТ КТС №299 от 28.05.2010 3ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31863-2012 |  |
| 10.1* | Вода для бетонов и растворов | 100.04/08.169 | рН | СТБ 1114-98 ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 23732-2011п.6.6 |  |
| 10.2* |  | 100.04/08.156 | Содержание ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 |  |
| 10.3* |  | 100.04/08.156 | Содержание ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 |  |
| 10.4* |  | 100.04/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 10.5* |  | 100.04/08.052 | Содержание сульфатов |  | ГОСТ4389-72 разд.1-2 ГОСТ 23268.4-78 ГОСТ 31940-2013 |  |
| 10.6* | Вода для бетонов и растворов | 100.04/08.052 | Содержание сухого остатка | СТБ 1114-98 ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18164-72 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 10.7* |  | 100.04/08.156 | Содержание фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 10.8* |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |  |
| 10.9* |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) | ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |
| 10.10* |  | 100.04/08.149 | Содержание хлоридов | СТБ 1114-98 ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4245-72 |  |
| 10.11* |  | 100.04/08.149 | Содержание перманганатной окисляемости |  | ГОСТ 23268.12-78 |  |
| 10.12* |  | 100.04/08.032 | Содержание цинка, свинца | СТБ 1114-98 ГОСТ 23732-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 10.13* |  | 100.04/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74п.2 |  |
| 10.14* |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 ГОСТ 3351-74 |  |
| 10.15* |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества | СТБ 1114-98 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4362-2012 СТБ 1114-98 п.6.7 |  |
| 11.1* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/08.169 | рН | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТР РБ 190239501.5.001-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 26449.1-85 п.4 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.2* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 (Метод Б, Г) СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 11.3* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 11.4* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация бериллия | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 11.5* |  | 100.09/08.149 | Содержание бромид-ионов | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.15-78 |  |
| 11.6* |  | 100.09/08.149 | Содержание гидрокарбонатов, карбонатов, щелочности | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.3-78 СТБ ISO 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 26449.1-85, п.6.2, п.7.2 |  |
| 11.7* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 | Содержание общего железа | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 23268.11-78 СТБ 17.13.05-45-2016 ГОСТ 26449.1-85, п. 16.1 |  |
| 11.8* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/08.149 | Содержание йодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.9* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 26449.1-85, п. 10 |  |
| 11.10* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов калия | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.7-78 п. 3 ГОСТ 26449.1-85, п.18.1 |  |
| 11.11* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов натрия | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.6-78 п.4 ГОСТ 26449.1-85, п.17.1 |  |
| 11.12* |  | 100.09/08.149 | Содержание ионов кальция и магния | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.5-78 п. 2, 3 СТБ 17.13.05-46-2016 ГОСТ 26449.1-85, п.11.1, п.12 |  |
| 11.13* |  | 100.09/08.032 | Содержание марганца | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3369-2010 ГОСТ 4974-2014 |  |
| 11.14* |  | 100.09/08.032 | Содержание молибдена | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 11.15* |  | 100.09/08.032 | Содержание ионов мышьяка |  | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3369-2010 ГОСТ 23268.14-78 |  |
| 11.16* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 11.17* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/08.156 | Содержание нитрит-ионов | ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-38-2015 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.18* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация селена | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |  |
| 11.19* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация стронция |  | ГОСТ 23950-88 |  |
| 11.20* |  | 100.09/08.052 | Содержание сульфатов |  | ГОСТ 4389-72 разд.1-2 ГОСТ 31940-2013 СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 26449.1-85, п.13.1, п.13.2 |  |
| 11.21* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4218-2012 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 26449.1-85, п..3.1 |  |
| 11.22* |  | 100.09/08.156 | Определение фосфорсодержащих веществ | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18309-2014 ГОСТ 26449.1-85, п.14.2 |  |
| 11.23* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.18-78 ГОСТ 4386-89 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.24* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |  |
| 11.25* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |
| 11.26* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |
| 11.27* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.17-78 ГОСТ 4245-72 СТБ 17.13.05-39-2015 ГОСТ 26449.1-85, п.9 |  |
| 11.28* |  | 100.09/08.149 | Содержание перманганатной окисляемости |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 26449.1-85, п.5 |  |
| 11.29* |  | 100.09/08.032 | Содержание меди | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 24902-81 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 11.30* |  | 100.09/08.032 | Содержание свинца и цинка |  | МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 11.31* |  | 100.09/08.032 | Содержание ртути |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |  |
| 11.32* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/11.116 | Вкус | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 3351-74 п. 3 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.33* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |
| 11.34* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 31868-2012 |  |
| 11.35* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 ГОСТ 23268.1-91 |  |
| 11.36* |  | 100.09/08.149 | Содержание двуокиси углерода | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |  |
| 11.37* |  | 100.09/08.155 | Содержание бора | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31949-2012 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |
| 11.38* |  | 100.09/08.149 | Содержание остаточного активного хлора | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18190-72, п.2,3 ГОСТ 26449.1-85, п. 15 |  |
| 11.39* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/08.032 | Содержание кадмия | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГОСТ 24902-81 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.40* |  | 100.09/08.032 | Содержание никеля |  |  |  |
| 11.41* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 | Содержание хрома |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 26449.1-85, п.21 |  |
| 11.42* |  | 100.09/08.156 | Содержание активированной кремнекислоты | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | Рук-во по хим.анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, 1977 ГОСТ 26449.1-85, п.22 |  |
| 11.43* |  | 100.09/08.155 | ХПК (химическое поглощение кислорода) | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |
| 11.44* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 11.46* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | # 100.09/04.125 | Общая альфа-активность в воде | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ЕСТ КТС № 299 от 28.05.2010 СанНиП №213 от 28.12.2012 ГН № 213 от 28.12.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 9696-2020 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.47* |  | # 100.09/04.125 | Общая бета-активность в воде |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 11.48* |  | # 100.09/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом ААС | Постановление МП и МЗ РБ от 30.03.2015 № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ МН 3369-2010 |  |
| 11.49* |  | 100.09/08.149 | Определение азота общего по методу Къельдаля |  | МВИ МН 4139-2011 |  |
| 11.50* |  | 100.09/08.169 | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 11.51* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) ГОСТ 31869-2012 |  |
| 11.52* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009) | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.53* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013) |  |
| 11.54* |  | 100.09/08.052 | Определение нерастворимых в воде веществ | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26449.1-85, п. 2.3 |  |
| 11.55* |  | 100.09/08.149 | Определение гидратов и карбонатов |  | ГОСТ 26449.1-85, п. 8.2 |  |
| 11.56* |  | 100.09/08.032 | Содержание кобальта | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГОСТ 24902-81 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3369-2010 |  |
| 11.57* |  | 100.04/08.149 100.09/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св.0.2 мгО2/дм3 | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанПиН от 02.08.2010 № 105 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 11.58* |  | 100.04/08.169 100.09/08.169 |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 11.59* |  | 100.04/08.149 100.09/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 11.60* |  | 100.04/08.169 100.09/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 11.61* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/08.156 | Содержание цианидов | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31863-2012 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 11.62* |  |  | Сумма нитратов и нитритов (расчетный показатель) | 4ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | 3ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, таблица 2 п. 36, Примечание 4 (расчетный метод) |  |
| 12.1* | Материалы и изделия строительные, а также отходы промышленного производства, используемые в строительстве | # 08.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8736-2014 ГН № 213 от 28.12.2012 ГОСТ 30108-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 |  |
| 12.2* |  | # 08.99/08.32 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом ААС |  | МВИ МН 3369-2010 |  |
| 14.1* | Песок для строительных работ | # 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-2014 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 14.2* |  | # 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5 |  |
| 14.3* |  | # 08.12/29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |
| 14.4* |  | # 08.12/11.116 | Минералого-петрографический состав | ГОСТ 8736-2014 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.7 |  |
| 14.5* |  | # 08.12/08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |
| 14.6* |  | # 08.12/29.119 # 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 14.7* | Песок для строительных работ | # 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.3 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 14.8* |  | # 08.12/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 14.9* |  | # 08.12/11.116 | Посторонние засоряющие примеси |  | ГОСТ 8736-2014 п.6.6 |  |
| 15.1* | Щебень гравий из плотных горных пород для строительных работ | # 08.12/29.040 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8267-93 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 15.2* |  | # 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 15.3* |  | # 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |
| 15.4* |  | # 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 15.5* |  | # 08.12/29.040 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 15.6* |  | # 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород и слабых разностей в горной породе |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 15.7* |  | # 08.12/29.070 | Истираемость (износ) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |
| 15.8* |  | # 08.12/11.116 | Минералого-петрографический состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.13 |  |
| 15.9* |  | # 08.12/29.040 | Наличие органических Примесей |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |  |
| 15.10* |  | # 08.12/08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |
| 15.11* | Щебень гравий из плотных горных пород для строительных работ | # 08.12/29.119 # 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8267-93 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 15.12* |  | # 08.12/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |
| 15.13* |  | # 08.12/29.040 | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.23 |  |
| 15.14* |  | # 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 15.15* |  | # 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |
| 15.16* |  | # 08.12/08.052 | Определение влажности |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 16.1* | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | # 08.99/29.070 # 08.99/29.040 | Истираемость | ГОСТ 7392-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |
| 17.1* | Щебень кубовидный из плотных горных пород | # 08.12/29.040 | Дробимость | СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 17.2* |  | # 08.12/29.040 # 08.12/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.10 |  |
| 17.3* |  | # 08.12/29.040 | Содержание зёрен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 |  |
| 17.4* |  | # 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 17.5* |  | # 08.12/29.054 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 17.6* |  | # 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 17.7* |  | # 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 17.8* |  | # 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 СТБ 1311-2002 п.7.4 |  |
| 17.9* |  | # 08.12/08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.15.1 |  |
| 17.10* | Щебень кубовидный из плотных горных пород | # 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность | СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 17.11* |  | # 08.12/29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |  |
| 17.12* |  | # 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород и слабых разностей в горной породе |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 17.13* |  | # 08.12/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |
| 17.14* |  | # 08.12/11.116 | Минералого-петрографический состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.13 |  |
| 18.1* | Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований авто- мобильных дорог и аэродромов | # 08.12/29.040 | Водостойкость | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2318-2013 п.6.10 |  |
| 18.2* |  | # 08.12/29.040 | Число пластичности |  | СТБ 2318-2013 п.6.9 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |  |
| 18.3* |  | # 08.12/29.054 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 18.4* |  | # 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8735-88 п.5 |  |
| 18.5* |  | # 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 18.6* |  | # 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 ГОСТ 25584-2023 |  |
| 18.7* |  | # 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | СТБ 2318-2013 п.6.12 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 18.8* | Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований авто- мобильных дорог и аэродромов | # 08.12/29.121 | Дробимость | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 18.9* |  | # 08.12/29.121 | Истираемость |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |
| 18.10* |  | # 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 18.11* |  | # 08.12/29.040 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 18.12* |  | # 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |
| 19.1* | Песок кварцевый | # 08.12/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 22551-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22552.0-2019 ГОСТ 22552.5-2019 |  |
| 19.2* |  | # 08.12/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 22552.7-2019 |  |
| 21.1* | Кирпич и камни керамические | # 08.99/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | СТБ 1160-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1160-99 п.7.7 ГОСТ 8462-85 |  |
| 21.2* |  | # 08.99/29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1160-99 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 21.3* |  | # 08.99/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91 п.5 |  |
| 21.4* |  | # 08.99/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1160-99 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.7 |  |
| 22.1* | Кирпич и камни силикатные | # 08.99/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 379-2015 п.7.9 ГОСТ 8462-85 |  |
| 22.2* |  | # 08.99/29.040 | Водопоглощение при атмосферном давлении в воде температурой (20 +5)°С |  | ГОСТ 379-2015 п.7.10.2 ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 22.3* |  | # 08.99/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91 п.5 |  |
| 22.4* |  | # 08.99/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91 п.7 |  |
| 23.1* | Породы карбонатные для производства строительной извести | # 08.99/08.052 | Влажность | СТБ 1285-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1285-2001 п.8.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 23.2* |  | # 08.99/29.121 | Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  | СТБ 1285-2001 п.8.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.20 |  |
| 23.3* |  | # 08.99/29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 1285-2001 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 24.1* | Известь строительная | # 08.99/29.040 | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 9179-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9179-2018 п.7 ГОСТ 22688-2018п.4.5 |  |
| 24.2* |  | # 08.99/29.145 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 9179-2018 п.7 ГОСТ 22688-2018 п.4.9 |  |
| 26.1* | Грунты | # 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 ГОСТ 25100-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12536-2014 п.4.2, п.4.3, п.4.4 |  |
| 26.2* |  | # 100.06/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 26.3* |  | # 100.06/29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 26.4* |  | # 100.06/29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 26.5* |  | # 100.06/08.118 | Плотность частиц грунта (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 5180-2015 п.13, 14 |  |
| 26.6* |  | # 100.06/29.040 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.9, п.10 |  |
| 26.8* |  | # 100.06/29.040 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 |  |
| 26.9* |  | # 100.06/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 26.10* |  | # 100.06/29.151 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.7-8 ГОСТ 25100-2020 Приложение А, таблица А1, п. 49(расчетный метод) |  |
| 26.11* |  |  | Коэффициент пористости (расчетный показатель) |  | ГОСТ 25100-2020 Приложение А, таблица А1, п.16 |  |
| 26.12* |  |  | Коэффициент водонасыщения (степень влажности) (расчетный показатель) |  | ГОСТ 25100-2020 Приложение А, таблица А1, п.9 |  |
| 27.1* | Торф | # 08.92/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 27894.0-88 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2042-2010 п.6 ГОСТ 19723-74 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 27.2* |  | # 08.92/08.156 | Методы определения аммиачного азота |  | ГОСТ 27894.2-88 ГОСТ 27894.3-88 |  |
| 27.3* |  | # 08.92/08.156 | Методы определения нитратного азота |  | ГОСТ 27894.4-88 ГОСТ 27753.2-88 |  |
| 27.4* |  | # 08.92/08.156 | Методы определения подвижных форм фосфора |  | ГОСТ 27894.5-88 п.3 |  |
| 27.5* |  | # 08.92/08.156 | Методы определения подвижных форм калия |  | ГОСТ 27894.6-88 |  |
| 27.6* |  | # 08.92/29.052 | Приготовление водной вытяжки |  | ГОСТ 27753.2-88 |  |
| 27.7* |  | # 08.92/08.156 | Метод определения общего азота |  | ГОСТ 26715-85 |  |
| 27.8* |  | # 08.92/08.156 | Метод определения общего фосфора | ГОСТ 27894.0-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26717-85 |  |
| 27.9* |  | # 08.92/08.156 | Метод определения общего калия |  | ГОСТ 26718-85 |  |
| 27.10* |  | # 08.92/08.149 | Обменная и активная кислотность |  | ГОСТ 11623-89 п.2-3 |  |
| 27.11* |  | # 08.92/08.169 | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  | ФР.1.31.2005.02119 (ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06) (MУ 31-11/05) |  |
| 27.12* |  | # 08.92/08.052 | Определение зольности |  | ГОСТ 27784-88 СТБ 2042-2010 ГОСТ 11306-2013 |  |
| 27.13* |  | # 08.92/08.052 | Определение органического вещества |  | ГОСТ 27980-88 п.1, п.3 |  |
| 28.1* | Пески формовочные | # 08.12/29.040 | Массовая доля глинистой составляющей | ГОСТ 2138-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29234.0-91 ГОСТ 29234.1-91 |  |
| 28.2* |  | # 08.12/29.040 | Средний размер зерна и коэффициента однородности |  | ГОСТ 29234.3-91 |  |
| 28.3* |  | # 08.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29234.5-91 |  |
| 28.4* |  | # 08.12/29.040 | Газопроницаемость |  | ГОСТ 29234.11-91 |  |
| 30.1* | Поверхностные воды | # 100.03/08.169 | Определение водородного показателя (рН) | Постановление МП и МЗ РБ от 30.03.2015 № 13. СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10523-2009 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 30.2* |  | # 100.03/08.052 | Определение взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 30.3* |  | # 100.03/08.052 | Определение сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012. |  |
| 30.4* |  | # 100.03/08.155 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 30.5* |  | # 100.03/08.155 | Определение химического потребления кислорода (ХПК) |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |
| 30.6* |  | # 100.03/08.156 | Определение аммонийного азота, ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 30.7* |  | 100.03/08.156 | Определение нитратов, азота нитратного |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 30.8* |  | 100.03/08.156 | Определение нитритов (азота нитритного) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 30.9* |  | 100.03/08.156 | Определение фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 30.10* |  | 100.03/08.149 | Определение хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 30.11* |  | 100.03/08.052 100.03/08.150 | Определение сульфатов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 |  |
| 30.12* |  | 100.03/08.155 | Определение нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 30.13* |  | 100.03/08.156 | Определение цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 30.14* |  | 100.03/08.156 | Определение мутности (прозрачности) |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 |  |
| 30.15* |  | 100.03/08.149 | Определение жесткости |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 30.16* | # Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Определение гидрокарбонатов (щелочности) | Постановление МП и МЗ РБ от 30.03.2015 № 13. СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31957-2012 СТБ ISO 9963-1-2009 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 30.17* |  | 100.03/08.155 | Определение АПАВ |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |
| 30.18* |  | 100.03/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии |  | МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 30.19* |  | # 100.03/08.156 | Определение железа |  | # СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 30.20* |  | # 100.03/08.149 | Определение кальция, магния |  | # СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 30.21* |  | # 100.03/08.156 | Определение хрома (VI) и хрома общего |  | # СТБ 17.13.05-33-2014 # ГОСТ 31956-2013 |  |
| 30.22* |  | # 100.03/08.155 | Определение фенолов |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02) |  |
| 30.23* |  | # 100.03/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды |  | # СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 30.24* |  | # 100.03/08.156 | Определение алюминия |  | # ГОСТ 18165-2014 |  |
| 30.26* |  | # 100.03/08.149 | Определение азота общего по Къельдалю |  | # МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 30.27* |  | # 100.03/08.156 | Определение ионов калия и ионов натрия методом пламенной фотометрии |  | # МВИ.МН 2140-2004 |  |
| 30.28* | # Поверхностные воды | # 100.03/04.125 | Общая альфа-активность в воде | Постановление МП и МЗ РБ от 30.03.2015 № 13. СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация # на продукцию | СТБ ISO 9696-2020 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 30.29* |  | # 100.03/04.125 | Общая бета-активность в воде |  | # СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 30.31* |  | # 100.03/08.169 | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии |  | # ГОСТ 31866-2012 |  |
| 30.32* |  | # 100.03/08.079 | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) ГОСТ 31869-2012 |  |
| 30.33* |  | # 100.03/08.079 | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов |  | ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009) |  |
| 30.34* |  | # 100.03/08.079 | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013) |  |
| 30.35* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св. 0,2 мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 30.36* |  | 100.03/08.169 |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 30.37* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) ДИ: (3-6000) мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 30.38* |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) ДИ: (0,5-6) мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 32.1* | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | # 08.12/29.054 | Зерновой состав ПГС | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 32.2* |  | # 08.12/29.040 | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8735-88 п.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 32.3* |  | # 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 32.4* |  | # 08.12/29.121 | Прочность гравия |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 32.5* |  | # 08.12/26.080 | Морозостойкость гравия |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 32.6* |  | # 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 32.7* |  | # 08.12/11.116 | Минералого-петрографический состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.5, п.6.7 ГОСТ 8735-88 п.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.13 |  |
| 32.8* |  | # 08.12/29.054 | Модуль крупности песка |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 32.9* |  | # 08.12/29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |  |
| 33.1* | Сточные воды | # 100.05/08.079 | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Разрешение на спецводопользо-вание, согласованное с органами госнадзора, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) ГОСТ 31869-2012 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 33.2* |  | # 100.05/08.079 | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013) |  |
| 33.3* |  | # 100.05/08.169 | Определение водородного показателя (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 33.4* |  | # 100.05/08.052 | Определение взвешенных веществ |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 33.5* |  | # 100.05/08.052 | Определение сухого остатка |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 33.6* |  | # 100.05/08.155 | Определение химического потребления кислорода (ХПК) |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |
| 33.7* |  | # 100.05/08.156 | Определение аммонийного азота, ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 33.8* |  | # 100.05/08.156 | Определение нитратов, азота нитратного |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 33.9* |  | # 100.05/08.156 | Определение нитритов (азота нитритного) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 33.10* |  | # 100.05/08.156 | Определение фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 33.11* | Сточные воды | # 100.05/08.149 | Определение хлоридов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Разрешение на спецводопользо-вание, согласованное с органами госнадзора, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 17.13.05-39-2015 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 33.12* |  | # 100.05/08.052 # 100.05/08.150 | Определение сульфатов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 |  |
| 33.13* |  | # 100.05/08.155 | Определение нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 33.14* |  | # 100.05/08.149 | Определение гидрокарбонатов (щелочности) |  | ГОСТ 31957-2012 СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 33.15* |  | # 100.05/08.155 | Определение АПАВ |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |
| 33.16* |  | # 100.05/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии |  | МВИ МН 3369-2010 СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 33.17* |  | 100.05/08.156 | Определение железа |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 33.18* |  | 100.05/08.149 | Определение кальция, магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 33.19* |  | 100.05/08.156 | Определение хрома (VI) и хрома общего |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 |  |
| 33.20* |  | 100.05/08.155 | Определение фенолов |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |
| 33.21* |  | 100.05/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 33.22* |  | 100.05/08.032 | Определение алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 |  |
| 33.23* |  | 100.05/08.149 | Определение азота общего по Къельдалю |  | МВИ МН 4139-2011 |  |
| 33.24* |  | 100.05/08.032 | Определение ионов калия и ионов натрия методом пламенной фотометрии |  | МВИ.МН 2140-2004 |  |
| 33.25* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св.0.2 мгО2/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 33.26* |  | 100.05/08.169 |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 33.27* |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 33.28* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 34.1* | # Удобрения минеральные | # 20.15/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 4568-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20851.4-75 п.1 |  |
| 34.2* |  | # 20.15/08.052 | Нерастворимый в воде остаток |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.2 |  |
| 34.3* |  | # 20.15/08.156 | Массовая доля калия (K2O) 3-53 % |  | ГОСТ 20851.3-93 п.4 |  |
| 34.4* |  | # 20.15/08.149 | Массовая доля хлористого магния |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.5 |  |
| 34.5* |  | # 20.15/08.149 | Массовая доля сернокислого кальция |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.4 |  |
| 34.6* |  | # 20.15/08.156 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.3 |  |
| 34.7* |  | # 20.15/08.052 # 20.15/08.149 # 20.15/08.156 | Массовая доля калия. Расчетный метод (K2O) 54-63 % |  | ГОСТ 20851.3-93 п.6.6 |  |
| 34.8* |  | # 20.15/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 20851.2-75 п.1б, п.8 |  |
| 35.1* | Удобрения органические | # 20.15/08.052 | Влага и сухой остаток | ГОСТ 26712-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26713-85 | г.Минск, ул.Ботаническая, 9 |
| 35.2* |  | 20.15/08/156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 26716-85 п.2 |  |
| 35.3* |  | 20.15/08.169 | рН |  | ГОСТ 27979-88 |  |
| 35.4* |  | 20.15/08.156 | Азот общий |  | ГОСТ 26715-85 |  |
| 35.5* |  | 20.15/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 26717-85 ГОСТ 26715-85 |  |
| 35.6* |  | 20.15/08.156 | Калий общий |  | ГОСТ 26718-85 |  |
| 35.7* |  | 20.15/08.156 | Органические вещества |  | ГОСТ 27980-88 п.1, п.3 |  |