ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012, прил. А табл. А.1-А.8; ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5288-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1.2 ** |  | 27.31/33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010, А.1.3 | МВИ.МН 5126-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1.3 ** |  | 27.31/33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, А.1.4 | МВИ.МН 5288-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1.4 ** |  | 27.31/33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010, А.1.5 | МВИ.МН 5288-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1.5 ** |  | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010, А.1.2 | МВИ.МН 5288-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1.6 ** |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5288-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1.7 ** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5289-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8 ** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5289-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1.9 ** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5289-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 1.10 ** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5289-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 2.1 ** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 26.30/22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009, А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5289-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 2.2 ** |  | 26.30/22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009, А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5289-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 2.3 ** |  | 26.30/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009, А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5289-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |
| 2.4 ** |  | 26.30/22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009, А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5289-2015 | пер. Липковский, 34, офис 94, 220138 г. Минск |