ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 222220, с/с Плисский, п. Октябрьский, Смолевичский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д >0,003 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д(3,0-6000) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д (3-50) мг/дм3 | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д (0,2-20) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-0,01) мг/дм3; Д (0,01-0,5) мг/дм3; Д (0,5-50,0) мг/дм3; | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 1.9* |  |  | Концентрация азота нитритов Д (0,0025-0,25) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.10* |  |  | Концентрация сульфат-ионов Д ≥ 2,0 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка Д (50-50000) мг/дм3 | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д (10,0-250,0) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.13* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 222220, с/с Плисский, п. Октябрьский, Смолевичский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д >0,003 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д(3,0-6000) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д (3-50) мг/дм3 | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д (0,2-20) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-0,01) мг/дм3; Д (0,01-0,5) мг/дм3; Д (0,5-50,0) мг/дм3; | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.9* |  |  | Концентрация азота нитритов Д (0,0025-0,25) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.10* |  |  | Концентрация сульфат-ионов Д ≥ 2,0 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка Д (50-50000) мг/дм3 | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д (10,0-250,0) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |  |