|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1936 от 17.09.2001 на бланке № на 5 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года

лаборатории промышленной экологии

Филиала «Минская ТЭЦ-4» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Монтажников, 6, 220019, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 1003–2017 | МВИ.МН 1003–2017 |
| 1.2 ** |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксидов азота Д:( 0–3000) pmm Д: (0–6150) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 6 января 2023 №07/00.0016 |  |
| 1.3 ** |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода Д:( 0–10000) pmm Д: (0–12500) мг/м3 |  |  |
| 1.4 ** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода Д:( 0–21) % |  |  |
| 1.5 ** |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида серы Д: (0–5000) pmm Д: (0–14300) мг/м3 |  |  |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 |
| 2.2 * | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН Д: (2 -12) ед. рН | Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 *** |  | 100.05/29.145 | Температура Д: (0–40) ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.4 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д: св 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка Д: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218–2012 |
| 2.6 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д: св. 5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012)) |
| 2.7 * |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: (0,5–6) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815–2:2003 СТБ ISO 5814–2021 СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.8 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д:(0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 2.9 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония Д: (0,1–3,0) мг/дм3, при разбавлении (св.3,0 до 300 вкл.) мг/дм3 Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А |
| 2.10 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов Д: (0,003–0,3) мг/дм3, при разбавлении (св. 0,3 до 30 вкл.) мг/дм3 Концентрация нитритов азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Б |
| 2.11 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов Д: (0,1–2,0) мг/дм3, при разбавлении (св.2,0 до 200 вкл.) мг/дм3 Концентрация нитратов азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Д |

| 2.12 * | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Д: св. 10,0 мг/дм3 | Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Д:(2,00-40,0) мг/дм3, свыше 40,0 мг/дм3 с разбавлением |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.14 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа Д: св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.15 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов Д:(0,005-6,4) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 Метод Б |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель рН Д: (2–12). ед. рН | Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 *** |  | 100.04/29.145 | Температура Д: (0–40) ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.4 * |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка Д: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.5 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Д: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.6 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония Д: (0,1–3,0) мг/дм3 при разбавлении (св.3,0 до 300 вкл.) мг/дм3.Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А |
| 3.7 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов Д: (0,003–0,3) мг/дм3, при разбавлении (св. 0,3 до 30 вкл.) мг/дм3. Концентрация нитритов азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Б |
| 3.8 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитратов Д: (0,1–2,0) мг/дм3, при разбавлении (св.2,0 до 200 вкл.) мг/дм3. Концентрация нитратов азота мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 Метод Д |

| 3.9 * | Подземные воды | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Д:(2,00-40,0) мг/дм3 Свыше 40 мг/дм3 с разбавлением | Фактические значения | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа Д: св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.11 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д:(0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 3.12 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного Д: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 Метод Б |
| 3.13 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома (VI) Д: (0,02–0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2007.03197 (М 01-41-2006) |
| 3.14 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего Д:(0,02-0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2007.03197 (М 01-41-2006) |
| 4.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум постоянный: уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц и уровни звука в дБА Шум непостоянный: эквивалентный уровень звука в дБА, максимальный уровень звука в дБА | ГН-11 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.2 ** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940–2016 |
| 4.3 ** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: Температура 09.10.2026 дата принятия решения воздуха, 0С Относительная влажность, % Скорость движения воздуха, м/с | ГН-9 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005–88 МВИ.ГМ 1860–2020, |

| 5.1 ** | Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум постоянный: уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц и уровни звука в дБА Шум непостоянный: эквивалентный уровень звука в дБА, максимальный уровень звука в дБА | ГН-11 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т. А. Николаева