Приложение к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.2.0.3100

от «30» июня 2008 года

на 4 листах

Область аккредитации от «06» июня 2011 года

Лаборатории химического анализа сжиженных углеводородных газов

газонаполнительной станции г. Брест Иностранного унитарного частного

производственно-торгового предприятия  «ЛУКОЙЛ-Белоруссия»

ЛУКОЙЛ-Интернешнл ГМБХ

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газы углеводородные сжиженные |  | Отбор проб | ГОСТ 14921-78 | ГОСТ 14921-78 п. 4.2 |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта |  | Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана – не нормируется пропан – [50÷90] ± 10, сх. 0,7 % сумма углеводородов С4 и выше - не нормируется сумма непредельных углеводородов не более 6 сх. [0,025 ÷ 0,3] % | ГОСТ 27578-87 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 |
|  |  | Содержание жидкого остатка при 40 0С, свободной воды и щелочи - отсутствие |  | ГОСТ 27578-87, п. 3.2 |
|  |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: пропан-бутан автомобильный + 45 0С не более 1,6 сх. 0,07 МПа (п. 3.3), погр 2.5% (приложение) пропан-бутан автомобильный ±20 0С, не менее 0,07 сх. 0,01 МПа (п. 3.3), погр 2.5% (приложение) пропан автомобильный - 35 0С, не менее 0,07 сх. 0,01 МПа (п. 3.3), погр. 2.5% (приложение) |  | ГОСТ 27578-87 п. 3.3, приложение |
|  |  | Плотность | Не нормируется | ГОСТ 28656-90, п. 1 |

BY/112 02.2.0.3100                                                                                                           Лист 2 листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные топливные для комунально-бытового потребления |  | Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена – не нормируется сумма пропана и пропилена: - пропан технический – не менее 75 сх. 0,7 % - смесь пропана и бутана технических, бутан технический – не нормируется сумма бутанов и бутиленов: - пропан технический – не нормируется - смесь пропана и бутана технических - не более 60 сх. 0,7 % бутан технический – не менее 60 сх.0,7 % | ГОСТ 20448-90 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 |
|  |  | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С, % не более [0,7 ÷ 1,8] сх. 0,1% |  | ГОСТ 20448-90, п. 3.2 кроме п.п. 3.2.2.4 и 3.2.2.5 |
|  |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: + 45 0С – не более 1,6 сх. 0,07 МПа (ГОСТ 20448-90, п. 3.3), погр 2.5% (ГОСТ 28656-90, п.2) - 20 0С – пропан технический не менее 0,16 сх. 0,01 МПа (ГОСТ 20448-90, п. 3.3), погр 2.5% (ГОСТ 28656-90, п.2) |  | ГОСТ 28656-90, п.2 |
|  |  | Содержание свободной воды и щелочи - отсутствие |  | ГОСТ 20448-90, п. 3.2.2.6 |
|  |  | Плотность | Не нормируется | ГОСТ 28656-90, п.1 |

BY/112 02.2.0.3100                                                                                                            Лист 3 листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт |  | Массовая доля компонентов, % метан-этан: - пропан технический - не более 2,0 сх. (0,025 - 0,5) % - бутан технический – не нормируется, - смесь пропан-бутан техническая – не более 4,0 сх. (0,025 - 0,3) % пропан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется - бутан технический – не более 1,0 сх. (0,025 - 0,07) % сумма бутанов: - пропан технический - не более 5,0 сх. (0,025 - 0,3) % - бутан технический – не нормируется - смесь пропан-бутан техническая – не более 60,0 сх. 0,7 % в том числе: нормальный бутан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется - бутан технический – не менее 96,0 сх. 0,7 % изобутан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется - бутан технический – не более 2,0 сх. (0,025 - 0,15) % непредельные углеводороды: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 2,0 сх. (0,025 - 0,15) % бутан технический – отсутствие | ГОСТ 21443-75 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 |
|  |  | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С: пропан технический - отсутствие бутан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 2,0% |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.3, кроме п.п. 2.3.2.4-2.3.2.5 |

BY/112 02.2.0.3100                                                                                                            Лист 4 листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре +45 0С: пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 1,6 сх. не более 0,06 МПа бутан технический – не более 0,6 сх. – не более 0,025 | ГОСТ 21443-75 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 28656-90, п. 2 |
|  |  | Содержание свободной воды - отсутствие |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.3.2.6 |
|  |  | Содержание щелочи – отсутствие |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.3.2.8 |

Примечание:

сх. – сходимость

погр. - погрешность

Руководитель

Национального органа по аккредитации				Т.А. Николаева