|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 5.0013 |  |
|  | от 11.07.2005 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года центра «Испытаний лазерной техники». государственного научного учреждения "ИНСТИТУТ ФИЗИКИ имени Б.И.СТЕПАНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ"

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k=2, P=95%) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Независимости, д. 68-2, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |  |

| 11.1* | 26.51/ 99.011 | Средняя мощность лазерного излучения | Средства измерений средней мощности для ВОСП | от 110-11 до 10-2 Вт | U = 0,36 % | СТБ IEC 61315-2012 IEC 61315:2019 02.МК.020-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* | 26.51/ 99.011 | Средняя мощность лазерного излучения | Средства измерений средней мощности лазерного излучения | от 110-9 до 100 Вт | U = 0,04 % в спектральной области от 0,2 до 10,6 мкм | 02.МК.013-2011 02.МК.014-2012 02.МК.024-2020 |
| 11.3* | 26.51/ 99.011 | Энергия импульсного лазерного излучения | Средства измерений энергии импульсного лазерного излучения | от 110-7 до 100 Дж | U = 0,29 % в спектральной области от 0,2 до 10,6 мкм | 02.МК.015-2012 02.МК.025-2020 |
| 11.4* | 26.51/ 99.011 | Длина волны оптического излучения | Средства измерений длины волны оптического излучения | от 650 до 1750 нм | U = 2·10-5 % | 02.МК.020-2015 СТБ IEC 62129-1-2018 СТБ IEC 62129-2-2017 СТБ IEC 61280-1-3-2014 |
| 11.5* | 26.51/ 99.011 | Коэффициент ослабления оптического излучения | Средства измерений ослабления оптического излучения (оптические аттенюаторы) | от 0,05 до 60 дБ | U = 0,01 дБ | 02.МК.020-2015 |
| 11.6* | 26.51/ 99.011 | Коэффициент ослабления ослабителей | Ослабители оптического излучения | от 1 до 100 | U = 3 % | 02.МК.008-2006 |
| 11.7* | 26.51/ 99.011 | Поляризацион-ная модовая дисперсия в оптическом волокне | Средства измерений поляризационной медовый дисперсии в оптическом волокне | от 0,05 до 120,0 пс | U = 0,006 пс | 02.МК.026-2020 |
| 11.8* | 26.51/ 99.011 | Спектральная плотность энергетической яркости | Средства измерений спектральной плотности энергетической яркости | от 110-1 до 1012 Вт·м-3·ср-1 | U = 2,03 % - 0,65 % в спектральной области от 0,2 до 3,0 мкм | 02.МК.027-2020 02.МК.028-2020 |
| 11.9* | 26.51/ 99.011 | Спектральная плотность энергетической освещенности | Средства измерений спектральной плотности энергетической освещенности | от 4,510-3 до 2,8·1010 Вт·м-3 | U = 2,03 % - 0,65 % в спектральной области от 0,2 до 3,0 мкм | 02.МК.027-2020 02.МК.028-2020 |
| 11.10* | 26.51/ 99.011 | Сила излучения | Средства измерений силы излучения | от 0,2 до 100 Вт·ср-1 | U = 0,30 % в спектральной области от 0,2 до 3,0 мкм | 02.МК.028-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							             Т.А. Николаева