|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0009 |
|  | от 13.01.2023 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "МАСТЕРЭЛЕКТРОСЕРВИС"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Некрасова, 5, каб. 17а, 220040, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023 п. 5.8, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.2.13, п. 4.3.8.2, п. 4.3.8.4, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10 или измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | -1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-202 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. D.2 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. D.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 4919-2014 |
| 5.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, прил. Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4919-2014 |
| 6.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, прил. Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4919-2014 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 7.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, прил. Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4919-2014 |
| 8.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 4919-2014 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, прил. Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4919-2014 |
| 8.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.МН 4919-2014 |
| 8.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.МН 4919-2014 |
| 9.1 * | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие до 10 кВ | 26.51/ 29.113 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, п. 10.4.2, прил. Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4919-2014 |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь

№3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							        Т.А. Николаева