|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0005 от 20.10.2022 на бланке № ___________ на 2 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Щучинский завод «Автопровод»

| п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022, пп.4.4.26.1, 4.4.29.2 | - 1) |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 и омметра ЭС0212 | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления М-416 Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | - 1) |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023, п. Б.27.7 ТКП 339-2022, п. 8.7.15; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023, п. Б.27.7 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 3.3 *** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023, п. Б.27.7 ТКП 339-2022, п. 8.7.14; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | - 1) |

Примечания:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |