|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3255 от 31 марта 2005 года на бланке № 0009343 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2015 года

Электроизмерительной лаборатории Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Белэнергохимпром»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторич-ные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ. Гр 301-2011 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. Гр 307-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ. Гр 302-2011 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ. Гр 308-2011 МВИ. Гр 306-2011 |
| 3.1 | Электроустановки напряжением до 1000 В, в том числе животно-водческие фермы | А14.Б22 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п.4.3.20 ТКП 538-2014 | МВИ Гр 300-2011 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения | A12.Б22 | Испытание устройств защитного отключения: - номинальный ток срабатывания; - время отключения | ТКП 181-2009, п. В.2.3.13, В.4.61.4; | МВИ ГР 333-2011 |
| 5.1 | - Рабочие места | А78.Б35 | - Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | - ГОСТ 24940-96 |
| 6.1 | Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические показатели: - давление (полное, статическое, динамическое), Па; - скорость движения, м/с; - объемный расход, м3/с; - температура, оС | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-3.02-209-2010 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева