|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2398 от 28.02.2006 На бланке №_________ На 7 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «_____»    ______________ 2016 года

электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Фита»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 2.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.8.3.1, Б.8.4 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2а, п.4.4.1.5 ТНПА и другая документация устанавливающая требования к объектам испытаний | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15, | МВИ.БР 10-2010 |
| 3.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 (а, б) п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.9.2 п.4.4.24.2(1, 2) табл.4.4.41 п.4.4.9.4 (а, б) табл.4.4.20 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1, п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 6.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1, п.4.4.9.1а, п.4.4.17.1, п.4.4.26 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2(а), табл.4.4.14, п.4.4.14.2(б), п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1а,б | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 п.п.Б.18.3, Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17(а) п.4.4.17.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 п.п.Б18.3, Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 3339-2011 п.4.4.17(а) п.4.4.17.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 | Конденсаторы | А14.Б22 | Сопротивление разрядного резистора конденсатора | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.5 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | А14.Б22 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 12.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.4.3 | МВИ.БР 101-2015 |
| 13.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3 | МВИ.БР 03-2015 |
| 13.2 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 13.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 |
| 14.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 14.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 табл.4.4.57 | МВИ.БР 10-2010 |
| 15.1 | Прокладка проводов и кабелей на стальном канате | А14.Б29 | Стрела провеса каната между креплениями | СНиП 3.05.06-85 п.3.29 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.1 | Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций | А14.Б29 | Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия | СНиП 3.05.06-85 п.3.33 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.2 |  | А14.Б29 | Расстояния между точками крепления плоских проводов при скрытой прокладке | СНиП 3.05.06-85 п.3.35 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.3 |  | А14.Б29 | Зазор между плинтусом, стеной и полом | СНиП 3.05.06-85 п.3.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.4 | Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций | А14.Б29 | Толщина защитного слоя над каналом (трубой) и длина канала между протяжными нишами или коробками | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.39, 3.40 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.1 | Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах | А14.Б29 | Расстояние между точками крепления при прокладке открыто проложенных стальных труб и вертикально проложенных трубах (стояках) | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.47, 3.45 табл. 1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.2 |  | А14.Б29 | Заглубление трубы при скрытой прокладке в полу | СНиП 3.05.06-85 п.3.48 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17.3 |  | А14.Б29 | Расстояния между протяжными коробками (ящиками) | СНиП 3.05.06-85 п.3.49 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.1 | Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах | А14.Б29 | Глубина прокладки трубы | СНиП 3.05.06-85 п.3.50 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.2 |  | А14.Б29 | Расстояние между точками установки подвижных креплений при горизонтальной и вертикальной прокладке | СНиП 3.05.06-85 п.3.51 табл.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.3 |  | А14.Б29 | Толщина бетонного раствора над трубами | СНиП 3.05.06-85 п.3.52 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.4 |  | А14.Б29 | Высота защищающей стальной конструкции | СНиП 3.05.06-85 п.3.54 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.1 | Устройство внутренних электрических сетей | А14.Б29 | Глубина прокладки кабельных линий | ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.2 |  | А14.Б29 | Высота установки розеток от уровня пола | ТКП 45-4.04-149-2009 п.п. 16.29, 16.37 ПУЭ §7.1.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.3 | Устройство внутренних электрических сетей | А14.Б29 | Высота установки выключателей на стене от уровня пола | ТКП 45-4.04-149-2009 п.п. 16.29, 16.36, 16.37 ПУЭ §7.1.40 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева