|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1098 от 29.11.1996 на бланке №___ на 8 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «19» июля 2024 года

испытательной  лаборатории цеха канализации

Коммунального производственного унитарного предприятия  «Пинскводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Базовая, 1, 225710 г. Пинск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ- (0-40) оС |  | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ- (2-12) рН |  | Решение Пинского горисполкома «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» Комплексное природоохранное разрешение | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ-св.3 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.5* |  | 100.05/08.052 | Содержание сухого остатка (минерализация воды) ДИ- (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.6* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ- (3-6000) мгО2/дм3 ДИ- (0,5-6) мгО2/дм3 |  | Решение Пинского горисполкома «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISО 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISО 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISО 5813-2:1983 |
| 1.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ- (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного, фосфора общего ДИ- св.0,005 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б), П.8 (метод Г) |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ-св.0,001мг/дм3; хрома общего ДИ- св.0,005 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.10* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ- св.10,0 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) ДИ- (0,003-1,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 1.12* |  | 100.05/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионных) ДИ- (0,025-100,0) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-ионов ДИ- св.2,00 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) ДИ- (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | Фактические значения | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.15* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) ДИ- св.0,020 мг/дм3 |  | Фактические значения | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.16* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка ДИ- (0,005-100) мг/дм3 |  | Решение Пинского горисполкома «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» Комплексное природоохранное разрешение | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 года |
| 1.17* |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди ДИ- (0,0005-5) мг/дм3 |  |  | М 01-02-2010 Изд. 2010 года |
| 1.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация никеля ДИ-св.01 мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 Изд. 2011 года |
| 1.19* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ- (5,0-16000) мгО2/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Изд. 2012 года |
| 1.20* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов ДИ– (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Изд. 2010 года |
| 1.21* |  | 100.05/08.155 | Концентрация формальдегида ДИ– (0,02-0,5) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Изд. 2010 года |
| 1.22* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ- св.0,100 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.23* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный ДИ- св. 0,2 мг О2/дм3 |  | Фактические значения | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISО 5813:1983 |
| 1.24* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ – (0,5-500) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISО 5667-6-2021 СТБ ISО 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISО 5667-6-2021 СТБ ISО 5667-3-2021 |
| 2.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ- (2-12) рН |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ ISО 10523-2017 |
| 2.3 *** |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ- (0-40) 0С |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.4* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный ДИ- св. 0,2 мг О2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISО 5813:1983 |
| 2.5* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ-св. 3 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6* |  | 100.03/08.052 | Содержание сухого остатка (минерализация воды) ДИ- (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.7* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ – (0,5- 6) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISО 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISО 5813:1983 |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ- (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-ионов), фосфора общего ДИ-св.0,005мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б), п.8 (метод Г) |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) ДИ- (0,003-1,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.11* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ-св.10,0 мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) ДИ- св.0,020 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ- св.0,001 мг/дм3, хрома общего ДИ- св.0,005 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) ДИ- (0,0025-0,25) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.15* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка ДИ- (0,005-100) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) Изд. 2019 года |
| 2.16* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ- (0,5-500) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.17* |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди Д- (0,0005-5) мг/дм3 |  |  | М 01-02-2010 Изд. 2010 года |
| 2.18* |  | 100.03/08.155 | Концентрация никеля ДИ-св.0,01 мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 изд. 2011 года |
| 2.19* |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфат-ионов ДИ-св.2,00 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.20* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ- (5,0-16000) мгО2/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.21* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионных) Д- (0,025-100) мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» | ПНД Ф 14.:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) Изд. 2014 года |
| 2.22* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов Д- (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Изд. 2010 года |
| 2.23* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ- св.0,100 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ИСО 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ИСО 5667-14-2023 |
| 3.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ- (2-12) рН |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | ГОСТ ISО 10523-2017 |
| 3.3* |  | 100.04/08.052 | Содержание сухого остатка (минерализация воды) ДИ- (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.4* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д- (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) Изд. 2012 года |
| 3.5* |  | 100.04/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионные) Д- (0,025-100) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) Изд. 2014 года |
| 3.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) Д- (0,003-1,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 3.7* | Подземные воды | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Д-св.10,0 мг/дм3 |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.8* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) Д-св.0,020 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.9* |  | 100.04/08.156 | Концентрация сульфат-ионов Д-св.2,00 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.10* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-ионов), фосфора общего Д-св.0,005 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) п.8 (метод Г) |
| 3.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) Д- (0,0025-0,25) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.12 *** |  | 100.04/29.145 | Температура Д- (0-40) 0С |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.13* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего Д-св.0,10 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.14* |  | 100.04/08.155 | Концентрация меди Д- (0,0005-5) мг/дм3 |  |  | М 01-02-2010 Изд. 2010 года |
| 3.15* |  | 100.04/08.155 | Концентрация никеля Д-св.0,01 мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 Изд. 2011 года |
| 3.16* |  | 100.04/08.155 | Концентрация цинка Д- (0,005-100) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) Изд. 2019 года |
| 3.17* |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца Д-св. 0,01 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 3.18* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов Д- (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Изд. 2010 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 3.19* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего Д-св.0,005 мг/дм3 |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | СТБ 17.13.05-33-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
        ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
        *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных