|  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0407 |  |
|  | от 02.06.2003 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 9 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2024 года лаборатории испытаний взрывозащищенного оборудования Открытого акционерного общества «Белгорхимпром» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шоссейная, 4, лабораторно-производственный корпус №1, 223710, г. Солигорск, Минская область |  |  |  |  |  |
| TP ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование для взрывоопасных сред | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.11/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 28.12/40.000 28.22/40.000 28.92/40.000 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.4-23, 29, приложение А, В | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.24, 25 |
| 1.2* |  | 26.30/26.095 26.51/26.095 27.11/26.095 27.12/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 28.12/26.095 28.22/26.095 28.92/26.095 28.99/26.095 | Испытание на ударостойкость | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.6.2 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.4.1, 26.4.2 |
| 1.3* |  | 26.30/26.095 26.51/26.095 27.12/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 | Испытания сбрасыванием | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.6.2 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.4.1, 26.4.3 |
| 1.4* | Оборудование для взрывоопасных сред | 26.30/26.141 26.51/26.141 27.11/26.141 27.12/26.141 27.40/26.141 27.90/26.141 | Проверка соответствия степени защиты, обеспечиваемой оболочками (IP) | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.4.5 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.4.5 |
| 1.5** |  | 26.30/25.098 26.51/25.098 27.11/25.098 27.12/25.098 27.40/25.098 27.90/25.098 28.12/25.098 28.22/25.098 28.92/25.098 28.99/25.098 | Измерение температуры | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.5 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.5.1 |
| 1.6* |  | 26.30/25.098 26.51/25.098 27.11/25.098 27.12/25.098 27.40/25.098 27.90/25.098 | Испытание на тепловой удар | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.5.2 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.5.2 |
| 1.7* |  | 26.30/26.095 26.51/26.095 27.11/26.095 27.12/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 | Испытание проходных изоляторов крутящим моментом (диаметром от М8) | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.11 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.6 |
| 1.8* |  | 27.11/26.095 27.12/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 28.22/26.095 28.92/26.095 28.99/26.095 | Стойкость оборудования группы I к воздействию химических агентов | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.11 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.11 |
| 1.9* |  | 26.30/29.113 26.51/29.113 27.40/29.113 27.90/29.113 28.22/29.113 28.92/29.113 28.99/29.113 | Испытание по определению сопротивления изоляции частей оболочек из неметаллических материалов | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.7.4 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.13 |
| 1.10* |  | 26.30/26.095 26.51/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 | Измерение емкости | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.7.5 | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) п.26.14 |
| 2.1** | Оборудование для взрывоопасных сред с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d" | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.11/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.4-13, 17-20, прил. А, В, С, D, Е | ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п.24, 25 |
| 2.2* |  | 26.30/25.120 26.51/25.120 27.11/25.120 27.12/25.120 27.40/25.120 27.90/25.120 | Определение давления взрыва | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.12 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.1, 15.2.2; D.3.6 |
| 2.3* |  | 26.30/26.141 26.51/26.141 27.11/26.141 27.12/26.141 27.40/26.141 27.90/26.141 | Испытание на взрывоустойчивость | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.12 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.15.1, 15.2.1, 15.2.3, D.3.7 |
| 2.4* |  | 26.30/25.120 26.51/25.120 27.11/25.120 27.12/25.120 27.40/25.120 27.90/25.120 | Испытание на нераспространение внутреннего взрыва (взрывонепроницаемость) | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.12 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.15.1, 15.3 |
| 2.5* |  | 26.30/26.141 26.51/26.141 27.11/26.141 27.12/26.141 27.40/26.141 27.90/26.141 | Испытания кабельных вводов на герметичность | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.13.4, С.2 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.С.3.1 |
| 2.6* |  | 26.30/26.095 26.51/26.095 27.11/26.095 27.12/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 | Испытания кабельных вводов на механическую прочность | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.13.4, С.2 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.С.3.2 |
| 2.7* |  |  | Испытания Ех-заглушек крутящим моментом | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.13.8, С.2 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.С.3.3.1 |
| 2.8* |  | 26.30/26.141 26.51/26.141 27.11/26.141 27.12/26.141 27.40/26.141 27.90/26.141 | Испытания Ех-заглушек на взрывоустойчивость | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.13.8, С.2 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.С.3.3.2 |
| 2.9* |  | 26.30/26.095 26.51/26.095 27.11/26.095 27.12/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 | Испытания Ех-переходников крутящим моментом | ГОСТ IEC 60079-1-2013, п. С.2 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.С.3.4.1 |
| 2.10* |  |  | Испытания Ех-переходников на удар | ГОСТ IEC 60079-1-2013, п.С.2 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.С.3.4.2 |
| 2.11* | Оборудование для взрывоопасных сред с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d" | 26.30/26.141 26.51/26.141 27.11/26.141 27.12/26.141 27.40/26.141 27.90/26.141 | Испытания Ех- переходников на взрывоустойчивость | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.2 | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.С.3.4.3 |
| 3.1** | Оборудование для взрывоопасных сред с повышенной защитой вида «е» | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.11/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.7-2017/ IEC 60079-7:2015 п.4, 5, 9 | ГОСТ 31610.7-2017/ IEC 60079-7:2015 п.4, 5, 9 |
| 3.2* |  | 26.51/29.113 27.11/29.113 27.12/29.113 27.40/29.113 27.90/29.113 | Электрическая прочность | ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079.7:2015) п.6.1 | ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079.7:2015) п.6.1 |
| 3.3* |  | 27.40/26.095 | Испытания на ударостойкость и испытания сбрасыванием устройств освещения | ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015) п.6.3.2 | ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015), п.6.3.2 ГОСТ 31610.0 п.26.4.1, 26.4.2, 26.4.3 |
| 4.1** | Оборудование для взрывоопасных сред с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.5, 6, 7, 8, 9, 12 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.5, 6, 7, 8, 9, 12, прил.А |
| 4.2* |  | 26.30/22.000 26.51/22.000 27.12/22.000 27.40/22.000 27.90/22.000 | Испытания на искробезопасность | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.5.5 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.1 |
| 4.3* |  | 26.30/25.098 26.51/25.098 27.12/25.098 27.40/25.098 27.90/25.098 | Температурные испытания | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.5.6 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.2 |
| 4.4* |  | 26.30/29.113 26.51/29.113 27.12/29.113 27.40/29.113 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.6.3.12, 6.3.13 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.3 |
| 4.5* |  | 27.20/29.113 | Определение параметров произвольных элементов питания | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.7.4 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.4 |
| 4.6* |  | 27.20/29.113 | Испытания элементов и батарей на утечку электролита | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.7.4 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.5.2 |
| 4.7* |  | 27.20/25.098 | Воспламенение вследствие искры и превышения температуры поверхности элементов и батарей | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.7.4 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.5.3 |
| 4.8* |  | 26.30/26.141 26.51/26.141 27.12/26.141 27.40/26.141 27.90/26.141 | Испытания предохранителей с заливкой компаундом | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.7.3 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.6.2 |
| 4.9* |  | 26.30/29.113 26.51/29.113 27.12/29.113 27.40/29.113 27.90/29.113 | Испытания диодных барьеров и шунтов безопасности | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.8.7, 9.1 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.8 |
| 4.10* | Оборудование для взрывоопасных сред с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» | 26.30/26.095 26.51/26.095 27.12/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 | Испытания кабеля на растяжение | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.6.2.4 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.9 |
| 4.11* |  | 26.30/25.098 26.51/25.098 27.12/25.098 27.90/25.098 | Испытания трансформаторов | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 8.2 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.10, 11.2 |
| 4.12* |  | 26.30/29.113 26.51/29.113 27.12/29.113 27.90/29.113 | Токопроводящая способность неповреждаемых соединений печатных плат | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.8.8 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.12 |
| 5.1** | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах | 28.12/40.000 28.22/40.000 28.92/40.000 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.1, 13.2 |
| 5.2* |  | 28.22/26.095 28.92/26.095 28.99/26.095 | Испытания на ударостойкость | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) пп.12, 13.3.2.3 | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.2.1 |
| 5.3* |  | 28.22/26.095 28.92/26.095 28.99/26.095 | Испытания сбрасыванием | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.13.3.2.3 | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.2.2 |
| 5.4* |  | 28.12/25.098 28.22/25.098 28.92/25.098 28.99/25.098 | Измерение максимальной температуры поверхности | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.6 | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.3 |
| 6.1** | Оборудование для взрывоопасных сред с видом взрывозащиты "герметизация компаундом "m" | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.4-7, 10 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.4-7, 10 |
| 6.2* |  | 26.30/29.040 26.51/29.040 27.12/29.040 27.40/29.040 27.90/29.040 | Испытание компаунда на водопоглощение | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.5.3.1 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.8.1.1 |
| 6.3* |  | 26.30/29.113 26.51/29.113 27.12/29.113 27.40/29.113 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции компаунда | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.5.3.2 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.8.1.2 |
| 6.4* |  | 26.30/25.098 26.51/25.098 27.12/25.098 27.40/25.098 27.90/25.098 | Определение максимальной температуры | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.6.2 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014, п.8.2.2; ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), п.26.5.1 |
| 6.5* |  | 26.30/29.113 26.51/29.113 27.12/29.113 27.40/29.113 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.7.4.1, 7.4.2 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.8.2.4 |
| 6.6* |  | 26.30/26.095 26.51/26.095 27.12/26.095 27.40/26.095 27.90/26.095 | Испытание прочности крепления кабеля растягивающим усилием | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.7.6.1 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.8.2.5 |
| 6.7* |  | 26.30/26.141 26.51/26.141 27.12/26.141 27.40/26.141 27.90/26.141 | Испытание под давлением электрооборудования групп I и II | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.7.3.2 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.8.2.6 |
| 6.8* |  | 26.30/39.000 26.51/39.000 27.12/39.000 27.40/39.000 27.90/39.000 | Испытание тепловых защитных устройств (функциональные) | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.7.9.3 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.8.2.7 |
| 6.9* |  | 26.30/26.141 26.51/26.141 27.12/26.141 27.40/26.141 27.90/26.141 | Испытание на герме тичность встроенных защитных устройств | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.7.9.4 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.8.2.8 |
| 7.1** | Оборудование неэлектрическое для взрывоопасных сред | 28.12/40.000 28.22/40.000 28.92/40.000 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 4, 5, 6, 7, 9, 10, прил.G, I, | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 4, 5, 6, 7, 9, 10, прил.G, I |
| 7.2* |  | 26.11/25.098 28.22/25.098 28.92/25.098 28.99/25.098 | Определение максимальной температуры поверхности | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 6.2, 8.2.1 | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.1, 8.2.1 |
| 7.3* |  | 26.11/26.095 28.22/26.095 28.92/26.095 28.99/26.095 | Испытания на стойкость к удару | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 7.7, 8.3.3 | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), п. 8.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.7 ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) п. 26.4.1, 26.4.2 |
| 7.4* |  | 26.11/26.095 28.22/26.095 28.92/26.095 28.99/26.095 | Испытания сбрасыванием | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.3.3 | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), п. 8.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.7 ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) п. 26.4.1, 26.4.3 |
| 7.5* |  | 26.11/26.095 28.22/26.095 28.92/26.095 28.99/26.095 | Стойкость оборудования группы I к воздействию химических агентов | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.4.6 | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), п. 8.4.6 ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) п. 26.11 |
| 7.6* | Оборудование неэлектрическое для взрывоопасных сред | 28.12/29.113 28.22/29.113 28.92/29.113 28.99/29.113 | Испытания по определению поверхностного удельного сопротивления частей оборудования из неэлектропроводящих материалов | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 6.7.4, 6.7.5 | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.4.8 ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) п. 26.13 |
| 7.7* |  | 26.11/25.098 28.22/25.098 28.92/25.098 28.99/25.098 | Испытание на тепловой удар | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 7.7, 8.4.9 | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.4.9 ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) п. 26.5.2 |
| 8.1** | Оборудование неэлектрическое для взрывоопасных сред с видами взрывозащиты «конструкционная безопасность «c», контроль источника воспламенения «b», погружение в жидкости «k» | 28.12/40.000 28.22/40.000 28.92/40.000 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п. 4, 5, 6, 7, 9, 10 | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п. 4, 5, 6, 7, 9, 10 |
| 8.2* |  | 26.11/25.098 28.22/25.098 28.92/25.098 28.99/25.098 26.11/26.095 28.22/26.095 28.92/26.095 28.99/26.095 28.12/29.113 28.22/29.113 28.92/29.113 28.99/29.113 | Испытания оборудования с видом взрывозащиты «конструкционная безопасность «с» | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п. 8.1 | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.6, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9 |
| 8.3** |  | 28.12/26.141 28.22/26.141 28.92/26.141 28.99/26.141 | Испытание избыточным давлением оборудования с видом взрывозащиты «погружение в жидкость «k» | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п. 8.3 | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п. 8.3 |
| 8.4* |  | 26.11/25.098 28.22/25.098 28.92/25.098 28.99/25.098 | Испытания смазываемых уплотнений на «сухой прогон» | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п. 5.3.3 | ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 п.B.1 |
| ул. Киселева, 26а, 220029, г. Минск |  |  |  |  |  |
| TP ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |  |  |  |  |  |
| 9.1** | Оборудование для взрывоопасных сред с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d" | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.11/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.4-13, 17-20, прил. А, В, С, D, Е | ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п.24, 25 |
| 10.1** | Оборудование для взрывоопасных сред с повышенной защитой вида «е» | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.11/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.7-2017/ IEC 60079-7:2015 п.4, 5, 9 | ГОСТ 31610.7-2017/ IEC 60079-7:2015 п.4, 5, 9 |
| 11.1** | Оборудование для взрывоопасных сред с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.5, 6, 7, 8, 9, 12 | ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.5, 6, 7, 8, 9, 12, прил.А |
| 12.1** | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.11/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 28.12/40.000 28.22/40.000 28.92/40.000 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31439-2011 (EN 1710-2005) п.4, 5, 6, 7 | ГОСТ 31439-2011 (EN 1710-2005) п.4, 5, 6, 7 |
| 13.1** | Оборудование для взрывоопасных сред с видом взрывозащиты "герметизация компаундом "m" | 26.30/40.000 26.51/40.000 27.12/40.000 27.40/40.000 27.90/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.4-7, 10 | ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 п.4-7, 10 |
| 14.1** | Оборудование неэлектрическое для взрывоопасных сред | 28.12/40.000 28.22/40.000 28.92/40.000 28.99/40.000 | Осмотр оборудования, проверка требований к конструкции и соответствия образца документации | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 4, 5, 6, 7, 9, 10, прил.G, I, | ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) п. 4, 5, 6, 7, 9, 10, прил.G, I |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных