Приложение № 1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2417

от 29.03.2002

на бланке № ___________

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2025 года

| лаборатории промышленной экологии производственно-технического отдела филиала «Витебская ТЭЦ» РУП Витебскэнерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. М. Горького, 104, г. Витебск, 210604 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 1.2 * |  |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.3 * |  |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.4 * |  |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2 – 12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 * | Сточные воды | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,00 – 40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.6 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005 - 50) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05.2012) |
| 1.7 *** |  | 100.05/29.145 | Температура Диапазон измерений: (0–40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362–2012 |
| 2.3 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218–2012 |
| 2.4 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2 – 12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.5 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,00 – 40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005 - 50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05.2012) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 *** | Поверхностные воды | 100.03/29.145 | Температура Диапазон измерений: (0–40) 0С | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0,1 – 21,0) об. % | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Диапазон измерений: (1,25 – 25000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида Диапазон измерений: (1,34 – 2680) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Диапазон измерений: (2,86 – 11440) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Диапазон измерений: (2,05 – 410) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 1003-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А.Николаева