|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1890 |
|  | от 13.11.2000 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года

| лаборатории электрофизических измерений и испытаний цеха по ремонту электрооборудования, средств связи и автоматики Коммунального унитарного производственного предприятия "МИНСКВОДОКАНАЛ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тростенецкая, 22, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 1386-2009 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.МН 677-2010 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 678-2009 |

| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МН 679-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 3.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным # напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ.МН 680-2017 |
| 4.1*** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 4.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.7.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.3 | МВИ.МН 680-2017 |
| 5.1*** | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2а) | МВИ.МН 1388-2009 |
| 5.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3а) | МВИ.МН 680-2017 |
| 6.1*** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 6.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 | МВИ.МН 680-2017 |
| 7.1*** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1а) | МВИ.МН 1388-2009 |
| 7.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1б) | МВИ.МН 680-2017 |
| 8.1*** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 8.2*** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4а) | МВИ.МН 680-2017 |
| 9.1*** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.12.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 9.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.12.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2.1 | МВИ.МН 680-2017 |
| 10.1*** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.1 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 10.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2 | МВИ.МН 680-2017 |
| 11.1*** | Разъединители | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 11.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2а) | МВИ.МН 680-2017 |
| 12.1*** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 12.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 | МВИ.МН 680-2017 |
| 13.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 13.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 | МВИ.МН 680-2017 |
| 14.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | МВИ.МН 1388-2009 |

| 14.2*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.22.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2 | МВИ.МН 680-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3*** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2023 п. Б.22.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.3 | МВИ.МН 680-2017 |
| 15.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | МВИ.МН 1388-2009 |
| 15.2*** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.МН 680-2017 |
| 16.1 * | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 681-2015 |
| 17.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц Напряжение индикации Проверка схемы повышенным испытательным напряжением Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 681-2015 |
| 18.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |
| 19.1* | Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.6 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |
| 20.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |

| 21.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1* | Клещи электро-изолирующие и электроизмери- тельные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, п. 10.4.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |
| 23.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | # Испытание повышенным # переменным напряжением # частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |
| 24.1* | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 12.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |
| 25.1* | Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 12.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |
| 26.1* | Колпаки электроизолирующие Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.13.2, п. 10.14.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |
| 27.1* | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.8.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 681-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева