|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0523 от 01.02.1999 на бланке № _________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

высоковольтной испытательной лаборатории цеха по ремонту оборудования

филиала "Бобруйские электрические сети"

Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.МС 0130-2025 |
| 2.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.МС 0130-2025 |
| 3.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, таблица Ж1 | АМИ.МС 0130-2025 |
| 3.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.МС 0130-2025 |
| 3.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание наибольшим значением рабочего напряжения переменного тока с проверкой тока протекающего через указатель | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, таблица Ж1 | АМИ.МС 0130-2025 |
| 4.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023, п.10.5.3.4, таблица Ж1 | АМИ.МС 0130-2025 |
| 4.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока электроизолирующей части | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023, п.10.5.3.5, таблица Ж1 | АМИ.МС 0130-2025 |
| 4.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023, п.10.5.3.6, таблица Ж1 | АМИ.МС 0130-2025 |
| 5.1 * | Штанги электроизолирующие (от 1 до 35)кВ | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023, п.10.2.2.2, таблица Ж1 | АМИ.МС 0130-2025 |
| 6.1 * | Клещи электроизолирующие (от 1 до 35)кВ | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023, п.10.3.2.3, п.10.3.2.4, таблица Ж1 | АМИ.МС 0130-2025 |
| 7.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023, п.10.12.2.2, таблица Ж1 | АМИ.МС 0130-2025 |
| 8.1 * | Трансформаторное масло | 19.20.29/ 29.113 | Измерение пробивного напряжение | СТП 33243.20.366-16 ТКП 181-2023 п.Б.26 | АМИ.МС 0130-2025 ГОСТ 6581-75 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева