|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4275 |  |
|  | от 28.04.2012 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года строительной лаборатории филиала «Строительное управление №25» Строительное коммунальное унитарное предприятие "Трест Минскпромстрой"

наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Места осуществления деятельности: ул. Ваупшасова, 3а, 220070, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб (кроме монолитов из буровых скважин, а так же из открытых горных выработок) | СН 3.03.04-2019 СП 3.02.10-2025 СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 ГОСТ 30416-2020 |
| 1.3 * |  | 08.12/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 ГОСТ 30416-2020 |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 1.5 *** |  | 08.12/ 29.119 | Коэффициент уплотнения ускоренным методом динамического зондирования (глубина контроля до 30см) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.1, 6.3 |
| 2.1 *** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
| 2.2 *** |  | 23.63/29.144 | Удобоукладывае- мость (подвижность осадка конуса с заполнителем крупностью зерен до 40 мм включительно) |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 2.3 * |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| 2.4 *** |  | 23.63/29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 3.1 *** | Бетоны конструкцион- ные тяжелые | 23.61/ 42.000 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | СТБ 4.212-98 СТБ 1544-2005 СТБ 1310-2002 | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 3.2 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 3.3 * |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность (для образцов правильной формы) |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 3.4 *** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 п. 7.9 ГОСТ 22690-2015 п.7.4 |
| 4.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 1.2-1.14 СТБ 1307-2012 п.7.9 |
| 4.2 *** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 4.3 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие (не ниже марки М200) |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 5.1 ** | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций, стальных строительных конструкций и трубопроводов | 25.11/ 32.115 | Контроль внешним осмотром и измерениями | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 СН 1.03.01-2019 ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1133-98 |
| 6.1 ** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) | СН 1.03.01-2019 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14782-86 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева