ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Гродноавтодор»

наименование юридического лица

лаборатории управления технического надзора

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.3330

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1158–2013 | СТБ 1158-2013 п.8.2 | ул. Южная, 4, 230020, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.2* |  | 08.99/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 п.8.3 |  |
| 1.3* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 1.4* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 1.5* |  | 08.99/ 29.128 | Слеживаемость |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 |  |
| 1.6* |  | 08.99/ 26.045 29.040 | Защитный эффект против коррозии стали |  | СТБ 1158-2013 п.8.7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7* | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.99/ 29.040 | Плавящая способность | СТБ 1158–2013 | СТБ 1158-2013 п.8.8 | ул. Южная, 4, 230020, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.8* |  | 08.99/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 1158-2013 п.8.12 ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 1.9* |  | 08.99/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 1158-2013 п.8.13 ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 2.1** | Щебень, гравий, щебень из гравия, щебень кубовидный | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ТКП 094-2021 ТКП 658-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 2.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 2.6* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |
| 2.7* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 2.8* |  | 08.12/ 29.121 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 2.9* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |  |
| 2.10* |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |
| 2.11* |  | 08.12/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |  |
| 2.12* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность (фр. до 20 мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 2.13* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 2.14* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1** | Песок для строительных работ. Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1158-2013 ТУ BY 200161167.003-2010 ТУ BY 200161167.004-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Южная, 4, 230020, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |  |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 3.7* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |  |
| 3.8* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 4.4* | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.1, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 5.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТКП 246.1–2020 | СТБ 2318-2013 п.5.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 5.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 5.3* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность (фр. до 20мм) |  | СТБ 2318-2013 п.5.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 5.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |
| 5.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках в смесях |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 5.6* |  | 08.12/ 29.040 29.061 | Число пластичности |  | СТБ 2318-2013 п.6.9 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/ 29.040 29.061 | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2013 ТКП 246.1–2020 | СТБ 2318-2013 п.6.11 ГОСТ 25584-2023 п.4.3, п.8 | ул. Южная, 4, 230020, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.8* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 6.1** | Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СП 5.01.04-2025 ТКП 059.1-2020 СН 3.03.04-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |  |
| 6.2* |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 6.3* |  | 08.12/ 08.153 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п.4.3, п.8 |  |
| 6.4* |  | 08.12/ 29.119 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 6.5* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованных грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 6.6* |  | 08.12/ 29.144 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 6.7* |  | 08.12/ 29.144 | Нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 6.8* |  | 08.12/ 29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 6.9* |  | 08.12/ 29.119 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |  |
| 6.10* |  | 08.12/ 29.040 29.061 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |  |
| 7.1** | Битумы нефтяные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 п.4.14 |  |
| 7.2* |  | 19.20/ 26.080 29.061 | Глубина проникания иглы (пенетрация) при 25 ºС |  | ГОСТ 11501-78 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.3* | Битумы нефтяные | 19.20/ 29.127 | Температура размягчения по «кольцу и шару» | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11506-73 | ул. Южная, 4, 230020, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.4* |  | 19.20/ 26.080 29.061 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90 (Приложение 2) |  |
| 7.5* |  | 19.20/ 29.145 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 22245-90 (Приложение 3) |  |
| 7.6* |  | 19.20/ 29.127 | Изменение температуры размягчения по кольцу и шару после прогрева |  | ГОСТ 22245-90 п.3.3 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11506-73 |  |
| 8.1** | Мастика битумная | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1092-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1092-2018 п.8.4 |  |
| 8.2* |  | 19.20/ 29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | СТБ 1092-2018 п.9.1 ГОСТ 11506-73 |  |
| 8.3* |  | 19.20/ 26.080 29.061 | Пенетрация при 25 ºС |  | СТБ 1092-2018 п.9.11.1 ГОСТ 11501-78 |  |
| 9.1** | Битум, битумная эмульсия | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 658-2021 | ГОСТ 2517-2012 п.4.14 ГОСТ 18659-2005 п.6.9 |  |
| 9.2* |  | 19.20/ 11.116 | Адгезия к щебню |  | ТКП 658-2021 п.п.7.1, 7.1.1, 7.1.2 СТБ 1245-2024 п.9.8 ГОСТ 11508-74 метод А |  |
| 10.1** | Порошок минеральный | 08.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16557-2005 п.6 |  |
| 10.2* |  | 08.11/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |  |
| 10.3* |  | 08.11/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |  |
| 10.4* |  | 08.11/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |  |
| 11.1** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 СТБ 1544-2005 | СТБ 1545-2005 п.4 |  |
| 11.2* |  | 23.63/ 42.000 | Изготовление образцов |  | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.3* | Смеси бетонные | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1035-96 СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | ул. Южная, 4, 230020, г. Гродно, Гродненская область |
| 12.1** | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны ячеистые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 1570-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.4. |  |
| 12.2* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |
| 13.1** | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.02-70-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |  |
| 13.2* |  | 23.99/ 42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 п.6 |  |
| 13.3* |  | 23.99/ 29.119 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 13.4* |  | 23.99/ 29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |
| 13.5* |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 13.6* |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |
| 13.7* |  | 23.99/ 08.118 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 13.8* |  | 23.99/ 08.118 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 13.9* |  | 23.99/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 13.10* |  | 23.99/ 29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 13.11* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при 20 °С и 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.12* | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С | СТБ 1033-2016 ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.02-70-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.10 | ул. Южная, 4, 230020, г. Гродно, Гродненская область |
| 13.13* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 13.14* |  | 23.99/ 29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |  |
| 13.15* |  | 23.99/ 29.040 | Зерновой состав минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |  |
| 13.16* |  | 23.99/ 29.119 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 14.1** | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1750-2007 | СТБ 1750-2007 п.7.4 ГОСТ 9980.2-2014 п.5.1.4 |  |
| 14.2* |  | 23.19/ 11.116 | обработки поверхности стеклошариков |  | СТБ 1750-2007 Приложение Б |  |
| 14.3* |  | 23.19/ 18.115 | Коэффициент преломления стекла стеклошариков |  | СТБ 1750-2007 Приложение В |  |
| 14.4* |  | 23.19/ 18.115 | Содержание дефектных стеклошариков и инородных частиц |  | СТБ 1750-2007 Приложение Г |  |
| 14.5* |  | 23.19/ 29.040 | Гранулометрический состав стеклошариков |  | СТБ 1750-2007 Приложение Д |  |
| 14.6* |  | 23.19/ 26.045 | Устойчивость стеклошариков к воздействию воды и водного раствора хлорида кальция |  | СТБ 1750-2007 Приложение Е |  |
| 14.7* |  | 23.19/ 29.040 | Истинная плотность стекла стеклошариков |  | СТБ 1750-2007 Приложение Ж |  |
| 15.1** | Покрытие автомобильной дороги | 42.11/ 29.061 | Шероховатость дорожных покрытий (метод "песчаное пятно") | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 658-2021 ТКП 140-2015 СН 3.03.04-2019 | СТБ 1566-2005 п.8 |  |
| 15.2** |  | 42.11/ 26.095 | Коэффициент сцепления шины автомобиля с покрытием |  | СТБ 1566-2005 п.10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.4** | Покрытие автомобильной дороги | 42.11/ 11.116 | Плотность распределения щебня | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 658-2021 ТКП 140-2015 СН 3.03.04-2019 | ТКП 658-2021 п.7.3 | ул. Южная, 4, 230020, г. Гродно, Гродненская область |
| 16.1** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 16.2* |  | 23.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 16.3* |  | 23.99/ 29.040 | Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 16.4* |  | 23.99/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 16.5* |  | 23.99/ 29.040 | Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 |  |
| 17.1** | Антикоррозионные покрытия | 25.11/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1140-2013 ГОСТ 26804-2012 СН 2.01.07-2020 ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1140-2013 п.8.4 ГОСТ 26804-2012 п.7.2 |  |
| 17.2** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина покрытия (магнитноиндук-ционный метод) |  | СТБ 1140-2013 п.8.4 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1 ГОСТ 31993-2024 п. 5.4.6 |  |