ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.6.7.3.13 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. В.Ленина, д. 67, 211386, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2; ГОСТ 33807-2016 Е.1.5 | АМИ.ГР 0054-2022 |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителем с заземляемыми элементами с изменением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2, п.6.7.3.13 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 2.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 4.1** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 538-2014 п.4.2,4.9,4.10 ТКП 181-2023 п.6.12.4.14-6.12.4.17 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, А2 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.МС 0013-2022 |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током. | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 (д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14; ГОСТ 33807-2016 Е.1.5 | АМИ.ГР 0007-2021 |  |
| 5.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 (г); ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4, п. 5.14; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0007-2021 |  |
| 5.3** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0007-2021 |  |
| 6.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б); ТКП 181-2023 Приложение Б, п. Б.27.4, п.Б.29.8 (б); ГОСТ 30331.3-95; ГОСТ IEC 60898-1-2020 п.9.10 | АМИ.ГР 0008-2021 |  |