ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков Д-(0,1-60) м/с | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | СТБ 17.08.05-02-2016 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 1.2** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков Д-(0-200) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.3** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, Д-(0-500) ºС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.4** |  | 100.01/35.060 | Влажность Д-(0-100) % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 ( кроме п. 6.2) |  |
| 1.5** |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Д-(0-21) % |  | МВИ.МН 1003-20017 |  |
| 1.6** |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида Д-(1,34-4000 мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-20017 |  |
| 1.7** |  | 100.01/08.156 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации метанола Д- (0,3-65,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1279-2000 |  |
| 1.8** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д-(1,25- 25000 мг/м3) | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | МВИ.МН 1003-2017 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 1.9** |  | 100.01/08.156 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака д-(0,1 – 40) мг/м3 |  | МВИ МН 3829-2011 |  |
| 1.10** |  | 100.01/08.155 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации фенола д-(0,025-62,5) мг/м3 |  | МВИ.БН 330-2010 |  |
| 1.11** |  | 100.01/08.156 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д-(0,1 – 30,0)мг/м3 |  | МВИ МН 4566-2013 |  |
| 1.12** |  | 100.01/08.052 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества, аэрозоль) ДИ – (5-15) мг/м3 ДИ – до 50 мг/м3 ДИ- (15-20000) мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 МВИ.МН 5988-2018 МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 1.13** |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Д-(0-14300) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003- 2017 |  |
| 1.14** |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Д-(2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003- 2017 |  |
| 1.15** |  | 100.01/08.156 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустрияльных масел ДИ-(0,5-20) мг/м |  | АМИ.БР 0007-2021 |  |
| 2.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 2.2** |  | 100.09/08.169 | Определение водородного показателя (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 2.3** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрации общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |
| 2.4** |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 2.5** |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 2.6** |  | 100.09/11.156 | Определение цветности |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б |  |
| 2.7** |  | 100.09/08.156 | Определение мутности |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 2.8** |  | 100.09/08.149 | Определение окисляемости перманганатной ДИ-(0-300) мгО/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 2.9** |  | 100.09/08.052 | Определение сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 2.10** |  | 100.09/08.149 | Определение жесткости общей |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 2.11** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |
| 2.12** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрации нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |
| 2.13** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрации нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |
| 2.14** |  | 100.09/08.149 | Определение концентрации хлоридов (хлор-ионов) |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |  |
| 2.15** |  | 100.09/08.150 | Определение концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 2.16** |  | 100.09/08.149 | Определение концентрация хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72 п. 2 |  |
| 2.17** |  | 100.09/08.149 | Определение концентрации хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |
| 3.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | Решение Барановичского городского исполнительного комитета Разрешение на специальное водопользование Экспертное заключение № 1-57/12 от 20.02.2012 по строительному проекту автомобильной парковки Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 3.2** |  | 100.05/08.169 | Определение водородного показателя (рН) ДИ – (0-14) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.3** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации железа общего ДИ-(0,1-9,0) мг/дм 3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.4** |  | 100.05/08.155 | Определение массовой концентрации АПАВ ДИ-(0,025-100) мг/дм 3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (редакция 2014 г.) ФР.1.31.2014.17189 |  |
| 3.5** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации нефтепродуктов ДИ-(0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ФР.1.31.2012.13169 |  |
| 3.6** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.7** |  | 100.05/08.052 | Определение концентрации взвешенных веществ ДИ-(3,0-500) мг/ дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.8** |  | 100.05/08.149 | Определение концентрации БПК-5 ДИ-(3,0-6000) мг/ дм3 ДИ-(0,5-6,0) мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 п.8.4.1., п.5.2 с СТБ 17.13.05-23-2011 п. 7.2.1. СТБ 17.13.05-30-2014 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 3.9** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации азота аммонийного ДИ-до 0,1 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |  |
| 3.10** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации никеля ДИ-(0,01-4,0 ) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 ( изд. 2011 г) ФР.1.31.2012.13564 |  |
| 3.11** | Сточные воды | 100.05/08.155 | Определение концентрации меди ДИ-(0,0005-5,0) мг/дм3 | Решение Барановичского городского исполнительного комитета Разрешение на специальное водоп ользование Экспертное заключение № 1-57/12 от 20.02.2012 по строительному проекту автомобильной парковки Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 ФР.1.31.2010.07014 |  |
| 3.12** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации хрома (VI) и хрома общего |  | CТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 3.13** |  | 100.05/08.149 | Определение концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.14** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации цинка ДИ- (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд. 2019 г) ФР.1.31.2015.19760 |  |
| 3.15** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации фосфора (фосфат-ион) ДИ-(0,005 – 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (п. 6) |  |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука, дБА - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в ДБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический Норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека»,утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН№ 47 от 14.06.2013 п. п. 20-22 |  |
| 4.2** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; - корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, (дБ) | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. п. 20, 23, 24 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 4.3** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; - корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, (дБ) | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. п. 20, 23, 25 |  |
| 4.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СН 2.04.03-2020 Гигиенический Норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37 | ГОСТ 24940-96 |  |
| 4.5.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздухе, 0С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 08.02.2016 № 16 СанПиН № 47 от 14.06.2013 Гигиенический Норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. п. 9,15-18 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 4.5.2** |  |  | Параметры микроклимата: Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
|  |  | 100.12/35.060 |  |  |  |  |
| 4.5.3** |  | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: Скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 4.6** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С» - интенсивность ультрафиолетового излучения | СанПиН от 14.12.2012 № 198 ГН от 14.12.2012 № 198 Гигиенический Норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации аммиака ДИ - (0,18-49,7) мг/м3 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов, продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 5.3** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации диоксида азота Д И- (0,96-47,75) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 5.4** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации диоксида серы (сера диоксид) ДИ - (0,27-7,98) мг/м3 ДИ- (1,33-66,5) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 5.5** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации ксилола ( диметил бензол) ДИ - (44,1-1764) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 5.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации масляного тумана (масла минеральные) ДИ - (1-10) мг/м3 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов, продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 5.7** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации озона ДИ - (0,1-1,4) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 5.8** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации соляной кислоты (водорода хлорид) ДИ - (1,52-15,2) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 5.9** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ - (19,15-149) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 5.10** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации формальдегида ДИ - (0,25-6,25) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 5.11** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации хлористого водород (гидрохлорид) ДИ-св. 3 мкг |  | МВИ.МН 6038-2018 |  |
| 5.12** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (щелочи едкие) ДИ – (0,25-5) мг/м3 |  | МВИ.БР 361-2019 |  |
| 5.13** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации серной кислоты ДИ – (0,2-4) мг/м3 |  | МВИ.БР 338-2018 |  |
| 5.14** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации диоксида серы (сера диоксид) ДИ – (3-30) мг/м3 ПО –5 мкг | Фактическое значение | МУ № 4588-88 1 |  |
| 5.15** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации масляного аэрозоля (масло минеральное) ДИ – (2,5-20) мг/м3 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов, продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 363-2019 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 5.16** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации оксида хрома (хром (VI) триоксид) ДИ – (0,003-0,12) мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 |  |
| 5.17** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации оксида хрома (III) (дихром триоксид /по хрому ( III) ) ДИ – (0,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 |  |
| 5.18** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации марганца ДИ –(0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 5.19** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации оксида железа (диЖелезо триоксид) ДИ – (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 318-2017 |  |
| 5.20** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации фенола (гидроксибензол) ДИ- (0,5-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6064-2018 |  |
| 5.21** |  | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации пыли: -пыли растительного и животного происхождения; -силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты; -кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли от 10% до 70%;-кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли более 70%;-кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли от 2% до 10%; - корунд белый; - углерода пыли ДИ- (1 – 100) мг/м3 |  | МВИ.БР 333-2017 |  |
| 5.22** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации трикрезола Д - (0,25-12,5) мг/м3 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов, продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 371-2019 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 6.1** | Машины и оборудование: оборудование для переработ-ки пластмасс и резины, -оборудование силовое гидравлическое и пневматическое, -станки металлообрабатывающие,-станки прочие,-маши-ны и оборудование для металлургии,-ма-шины и оборудование специального назначения прочие, не включенные в другие группировки и их части,-изделия промышленные прочие, не включенные в другие группировки | 32.99/30.000 28.91/30.000 28.99/30.000 28.41/30.000 28.49/30.000 28.12/30.000 28.96/30.000 | Шум выпускаемого оборудования: определение уровней звукового давления в контрольных точках | ТУ ВУ 100010198.079-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 30683-2000 ГОСТ 31172-2003 МВИ.МН 5632-2016 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- Б, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 6.2** |  | 32.99/30.000 28.91/30.000 28.99/30.000 28.41/30.000 28.49/30.000 28.12/30.000 28.96/30.000 | Вибрация выпускаемого оборудования: Определение значений виброускорения в контрольных точках. | ТУ ВУ 100010198.079-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 МВИ.МН 4445-2012 |  |
| 7.1** | Системы вентиляции | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха Д-(0,1-20) м/с Д-(2-45) м/с | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 | Лаборатория экологического контроля и промышленной сани тарии филиала ЗАО «АТЛАНТ»- Б, Брестская обл., г.Барановичи, ул. Наконечникова, 50 |
| 7.2** |  | 100.13/23.000 | Динамическое давление воздуха Д-(0-25) гПа |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 7.3** |  | 100.13/23.000 | Статическое давление воздуха Д-(0-25) гПа |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 7.4** |  | 100.13/23.000 | Полное давление воздуха Д-(0-25) гПа |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 7.5** |  | 100.13/23.000 | Объемный расход воздуха, м3/с |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 7.6** |  | 100.13/23.000 | Температура воздуха в воздуховоде Д-(-20 до +70) °С |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |

1 - Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны, утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 20.03.1988 г.