ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/11.116 | Требования безопасности: - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, п. 5 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.2* ТР |  | 26.40/04.056 | Требования безопаснсти: - ионизирующее излучение | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, п. 6.1 |  |  |
| 1.3* ТР |  | 26.40/35.068 | Требования безопасности: - неионизирующие излучения | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, п. 6.2 |  |  |
| 1.4* ТР |  | 26.40/25.098 | Требования безопасности: - нагрев при нормальных условиях работы аппарата | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, 7 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 26.40/22.000, 26.40/26.030, 26.40/26.080 | Требования безопасности: - требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, 8 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 26.40/22.000 | Требования безопасности: - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, 9 |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | Требования безопасности: - требования к изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, п. 10 |  |  |
| 1.8* ТР |  |  | Требования безопасности: - перенапряжение | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, п. 10.1 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 26.40/26.080 | Требования безопасности: - влагостойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.2 |  |  |
| 1.10* ТР |  | 26.40/22.000 | Требования безопасности: - сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.3 |  |  |
| 1.11* ТР |  | 26.40/22.000, 26.40/25.098 | Требования безопасности: - испытания аппаратуры в условиях неисправности | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, 11 |  |  |
| 1.12* ТР |  | 26.40/26.095 | Требования безопасности: механическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, 12 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 26.40/22.000 | Требования безопасности: - пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, п. 13.1 |  |  |
| 1.14* ТР |  | 26.40/22.000, 26.40/26.080, 26.40/26.095, 26.40/29.113 | Требования безопасности: - компоненты | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 14 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 26.40/11.116 | Требования безопасности: - устройства, сконструированные в виде сетевой штепсельной вилки | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, п. 15.4 |  |  |
| 1.16* ТР |  | 26.40/22.000 | Требования безопасности: - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, пп. 16.2-16.5 |  |  |
| 1.17* ТР |  |  | Требования безопасности: - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, 17 |  |  |
| 1.18* ТР |  | 26.40/11.116, 26.40/22.000 | Требования безопасности: - механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, 18 |  |  |
| 1.19* ТР |  | 26.40/26.095 | Требования безопасности: - механическая устойчивость | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, п. 19 |  |  |
| 1.20* ТР |  | 26.40/25.108 | Требования безопасности: - огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 разд. 4, 20 |  |  |
| 2.1* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Требования безопаснсти: - проверка класса защиты прибора | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 6 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.2* ТР |  |  | Требования безопасности: - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 7 |  |  |
| 2.3* ТР |  | 27.51/22.000 | Требования безопаснсти: - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 8 |  |  |
| 2.4* ТР |  |  | Требования безопасности: - пуск приборов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 9 |  |  |
| 2.5* ТР |  |  | Требования безопасности: - потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 10 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 27.51/25.098 | Требования безопасности: - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 11 |  |  |
| 2.7* ТР |  | 27.51/22.000, 27.51/26.046 | Требования безопасности: - ток утечки и электрическая прочность изоляции при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 13 |  |  |
| 2.8* ТР |  |  | Требования безопасности: - перенапряжения переходного процесса | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 14 |  |  |
| 2.9* ТР |  | 27.51/26.080 | Требования безопасности: - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 15 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 27.51/22.000 | Требования безопасности: - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 16 |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | Требования безопасности: - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 17 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 27.51/29.070 | Требования безопасности: - износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 18 |  |  |
| 2.13* ТР |  | 27.51/22.000, 27.51/25.098 | Требования безопасности: - ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 19 |  |  |
| 2.14* ТР |  | 27.51/26.095 | Требования безопасности: - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 20 |  |  |
| 2.15* ТР |  | 27.51/29.121 | Требования безопасности: - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 21 |  |  |
| 2.16* ТР |  | 27.51/11.116 | Требования безопасности: - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 22 |  |  |
| 2.17* ТР |  |  | Требования безопасности: - внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 23 |  |  |
| 2.18* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/26.080, 27.51/26.095 | Требования безопасности: - компоненты | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 24 |  |  |
| 2.19* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/29.061 | Требования безопасности: - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 25 |  |  |
| 2.20* ТР |  | 27.51/11.116 | Требования безопасности: - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 26 |  |  |
| 2.21* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/22.000 | Требования безопасности: - средства заземления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 27 |  |  |
| 2.22* ТР |  | 27.51/29.061, 27.51/29.121 | Требования безопасности: - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 28 |  |  |
| 2.23* ТР |  | 27.51/22.000 | Требования безопасности: - зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 29 |  |  |
| 2.24* ТР |  | 27.51/25.108 | Требования безопасности: - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 30 |  |  |
| 2.25* ТР |  | 27.51/26.080 | Требования безопасности: - стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 31 |  |  |
| 2.26* ТР |  | 27.51/04.056 | Требования безопасности: - радиация, токсичность и подобные опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 разд. 32 |  |  |
| 3.1* ТР | Вентиляторы, тепловентиляторы | 27.51/11.116, 27.51/22.000, 27.51/25.098, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/29.061, 27.51/29.121 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.1* ТР | Кухонные воздухоочистители | 27.51/04.056, 27.51/11.116, 27.51/22.000, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/29.061, 27.51/29.112, 27.51/29.121 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.1* ТР | Печи микровоновые | 27.51/04.056, 27.51/11.116, 27.51/22.000, 27.51/25.098, 27.51/26.080, 27.51/29.070, 27.51/29.121 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.1* ТР | Приборы переносные электронагревательные | 27.51/11.116, 27.51/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.1* ТР | Приборы для нагревания жидкостей | 27.51/11.116, 27.51/22.000, 27.51/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.1* ТР | Электрические кухонные машины | 27.51/11.116, 27.51/22.000, 27.51/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 9.1* ТР | Бытовые электрические приборы | 27.51/26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 10.1* ТР | Оборудование информационных технологий | 26.20/11.116, 26.20/22.000, 26.20/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп. 1.3-2.9, 2.10.1-2.10.3.3, 2.10.3.5-4.3.13.2, 4.3.13.4-4.6.1, 4.6.3-5.3.1, 5.3.4-7 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 11.1* ТР | Светотехнические изделия | 27.40/11.116, 27.40/22.000 | Классификация светильников. Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-1-2013; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 12.1* ТР | Соединители, кабели, провода и шнуры, в т.ч. армированные | 27.32/11.116, 27.32/22.000, 27.32/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94); ГОСТ 7399-97; ГОСТ IEC 60884-1-2013 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 12.2* ТР |  | 27.32/26.080 | Стойкость вилок к механическим воздействиям при пониженных и повышенных температурах | ГОСТ 28244-96 |  |  |
| 13.1* ТР | Выключатели для бытовых и стационарных электроустановок | 27.33/11.116, 27.33/22.000, 27.33/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61058-1-2012 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 14.1* ТР | Электротехническое оборудование | 27.90/25.047 | Испытания раскаленной проволокой | ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; СТБ IEC 60695-2-10-2008 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 14.2* ТР |  | 27.90/26.080 | Испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам: - воздействие пониженной температуры (холод) | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 |  |  |
| 14.3* ТР |  |  | Испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам: - воздействие повышенной температуры | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 |  |  |
| 14.4* ТР |  |  | Испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам: - воздействие инея и росы | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21 |  |  |
| 14.5* ТР |  |  | Испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам: - термоциклирование | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 |  |  |
| 14.6* ТР |  |  | Испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам: - воздействие повышенной влажности | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23 |  |  |
| 14.7* ТР |  |  | Испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам: - пониженное атмосферное давление | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 |  |  |
| 14.8* ТР |  | 27.90/26.095 | Испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам: - синусоидальная вибрация | ГОСТ 16962.2-90 пп. 2.1, 2.2 |  |  |
| 14.9* ТР |  |  | Испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам: - многократный удар, прочность при транспортировании | ГОСТ 16962.2-90 пп. 2.3, 2.4 |  |  |
| 15.1* ТР | Бытовые электрические приборы | 27.51/04.056, 27.51/11.116, 27.51/22.000, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/29.061, 27.51/29.070, 27.51/29.121 | Требования безопасности | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76); ГОСТ IEC 60335-1-2015 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 010/2011 |
| 15.2* ТР |  | 27.51/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004-91 приложение 5 |  |  |
| 16.1* ТР | Электротехнические приборы и электрооборудование | 27.90/26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 010/2011 |
| 17.1* ТР | Станки металлообрабатывающие | 28.41/11.116, 28.41/22.000, 28.41/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.009-99 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 010/2011 |
| 17.2* ТР |  | 28.41/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004-91 приложение 5 |  |  |
| 18.1* ТР | Бытовые электрические приборы и машины | 27.51/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) =СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 010/2011 |
| 19.1* ТР | Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех | 26.20/24.000, 26.40/24.000, 26.60/24.000, 27.51/24.000 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ EN 55020-2016 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 020/2011 |
| 19.2* ТР |  |  | Гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 |  |  |
| 19.3* ТР |  |  | Колебания напряжения и фликер на сетевых зажимах | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |  |  |
| 19.4* ТР |  | 26.20/11.116, 26.40/11.116, 26.60/11.116, 27.51/11.116 | Идентификация, маркировка и документация | ГОСТ 30324.1.2-2012; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 19.5* ТР |  | 26.20/24.000, 26.40/24.000, 26.60/24.000, 27.51/24.000 | Радиопомехи на зажимах в диапазоне (0,148-30) МГц | ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ EN 50370-1-2012 приложение А; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 кроме оборудования, имеющего порты дистанционной связи |  |  |
| 19.6* ТР |  |  | Напряжённость поля радиопомех в диапазоне (30-1000) МГц, мощность радиопомех в диапазоне (30-1000) МГц | ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ EN 50370-1-2012 приложение А; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 кроме оборудования, имеющего порты дистанционной связи |  |  |
| 19.7* ТР |  |  | Напряжение радиопомех на сетевых зажимах оборудования класса А и В | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) |  |  |
| 19.8* ТР |  |  | Напряжение радиопомех | ГОСТ CISPR 15-2014 разд. 8 |  |  |
| 19.9* ТР |  |  | Индустриальные радиопомехи | ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) |  |  |
| 21.1* ТР | Двери с вертикальной осью вращения | 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Жесткость крепления дверей | ГОСТ 16371-2014 п. 7.11; ГОСТ 19195-89 п. 2.1 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 025/2012 |
| 21.2* ТР |  |  | Прочность крепления дверей | ГОСТ 19195-89 п. 2.2 |  |  |
| 21.3* ТР |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления дверей | ГОСТ 19195-89 п. 2.3 |  |  |
| 22.1* ТР | Ящики | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания ящиков | ГОСТ 16371-2014 п. 7.15; ГОСТ 28105-89 п. 2 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 025/2012 |
| 22.2* ТР |  | 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность ящиков | ГОСТ 28105-89 п. 3 |  |  |
| 22.3* ТР |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность ящиков | ГОСТ 28105-89 п. 4 |  |  |
| 23.1* ТР | Штанги | 31.00/29.121 | Прогиб эталонной стационарной штанги | ГОСТ 16371-2014 п. 7.16; ГОСТ 28102-89 п. 2 | Государственный испытательный сертификационный центр "Витязь" (ул. П.Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 025/2012 |
| 23.2* ТР |  | 31.00/26.095 | Усилие выдвигания штанг | ГОСТ 28102-89 п. 4 |  |  |
| 23.3* ТР |  | 31.00/36.057 | Долговечность выдвижных штанг | ГОСТ 28102-89 п. 5 |  |  |
| 23.4* ТР |  | 31.00/29.121 | Прочность выдвижных штанг | ГОСТ 28102-89 п. 6 |  |  |
| 23.5* ТР |  |  | Прочность штангодержателей | ГОСТ 28102-89 п. 3 |  |  |