ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (Д- (0,1-0,4) градус Ж; Д- (св. 0,4) градус Ж) | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (Д- (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Аммоний ион (Д- (0,1-300) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д- (2-12) ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (Д- (0,005-50) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 П.3 |  |  |
| 2.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 2.2* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (Д- (0,1-3,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 2.3* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 П.3 |  |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты; Д- (0,1-5,0) мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации малеинового ангидрида; Д- (0,2-3,0) мг/м3 | МВИ.МН 6168-2019 |  |  |
| 3.3** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли; Д- (0,25-500,00) мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 3.4** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация ацетона | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 3.5** |  |  | Массовая концентрация толуола |  |  |  |
| 3.6** |  |  | Массовая концентрация сероводорода |  |  |  |
| 3.7** |  |  | Массовая концентрация оксида углерода |  |  |  |
| 3.8** |  |  | Массовая концентрация диоксида азота |  |  |  |
| 3.9** |  |  | Массовая концентрация ксилола |  |  |  |
| 3.10** |  |  | Массовая концентрация углеводородов нефти |  |  |  |
| 3.11** |  |  | Массовая концентрация аммиака |  |  |  |
| 3.12** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации фталевого ангидрида; Д-(0,3-4,5) мг/м3 | МВИ.МН 5665-2016 |  |  |
| 3.13** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца; Д- (0,02-4,0) мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 3.14** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация диоксида серы | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 4.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.169 | Определение концентрации углерода оксида (Д- (1,25-500000) мг/м3) | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 4.2** |  |  | Определение концентрации азота оксида (Д-(1,34-4000) мг/м3) |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Определение серы диоксида (Д-(2,86-15000) мг/м3) |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Определение содержания объемной концентрации кислорода (Д-(0,1-21) об.%) |  |  |  |
| 4.5** |  |  | Определение концентрации диоксида азота (Д-(2,05-1000) мг/м3) |  |  |  |
| 4.6** |  |  | Определение содержания азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид) (мг/м3) |  |  |  |
| 4.7** |  | 100.01/08.157, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации фталевого ангидрида (Д- (0,5-133,2) мг/м3) Отбор проб и определение концентрации фталевого ангидрида (Д- (0,5-133,2) мг/м3) | МВИ.МН 2958-2008 |  |  |
| 4.8** |  |  | Отбор проб и определение малеинового ангидрида (Д- (0,5-133,2) мг/м3) Отбор проб и определение малеинового ангидрида (Д- (0,5-133,2) мг/м3) |  |  |  |
| 4.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации паров органических растворителей: Ксилол: м-ксилол, о-ксилол, п-ксилол; Д- (10-5000) мг/м3 | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 4.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации паров органических растворителей: Толуол; Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.11** |  |  | Бутилацетат; Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.12** |  |  | Ацетон; Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.13** |  |  | Бутанол; Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.14** |  |  | Уайт-спирит: гексан, гептан, н-октан, пентан Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.15** |  |  | Этилцеллозольв; Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.16** |  |  | Стирол; Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.17** |  |  | Этилбензол; Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.18** |  |  | Этилацетат; Д- (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 4.19** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли); Д- (15-20000) мг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 5.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 5.2** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: относительная влажность воздуха, % температура воздуха, градус Цельсия; скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2; Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) п.п.9, 15-19 |  |  |
| 5.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |  |  |