|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0057 |  |
|  | от 10.09.1996 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 43 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 сентября 2024 года метрологической службы республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | 4, 5 класс ΔL = ±2,0 мкм и менее точные h ≤ 0,6 мкм и менее точные |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые | от 0,1 до 100 мм | 3, 4 разряд 1, 2, 3, 4 класс ΔL = ±0,20 мкм и менее точные h ≤ 0,16 мкм и менее точные |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые | от 100 до 1000 мм | 4 разряд 2, 3, 4, 5 класс ΔL = ±1,60 мкм и менее точные h ≤ 0,45 мкм и менее точные |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (плоскопараллельные и радиусные боковики) | от 2 до 320 мм | = 1 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,15 мкм и менее точные; плоскопараллельность ≤ 0,5 мкм; параллельность ≤ ±0,5 мкм и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,012 мкм |
| 1.5* | 2 | 26.51/ 99.001 | Измерительные лесные вилки и лесные скобы | от 0 до 800 мм | ц.д. 10 мм = 1 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 0,2 мм; параллельность ≤ 0,5 мм и менее точные; усилие ≤ 12 Н |
| 1.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 5000 мм | ц.д. 1 мм = 0,2 мм и менее точные; шероховатость ≤ 1,25 мкм; перпендикулярность ≤ 30´ и менее точные |
| 1.7** | 2 | 26.51/ 99.001 | Металлические и деревянные брусковые метры Металлические и деревянные складные метры | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1 мм, 5 мм = 0,2 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 2,5 мм и менее точные; перпендикулярность ≤ ±5° |
| 1.8** | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1 мм = 0,10 мм и менее точные; плоскостность ≤ 0,5 мм и менее точные; прямолинейность ≤ 0,04 мм и менее точные; перпендикулярность ≤ ±10´ |
| 1.9* | 2 | 26.51/ 99.001 | Лупы измерительные | от 0 до 20 мм | ц.д. 0,1 мм, 0,5 мм 0,02 мм; Δ = ±5´ |
| 1.10* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50 м | 2, 3 класс = 0,15 мм и менее точные |
| 1.11* | 2 | 26.51/ 99.001 | Ленточные метры-компараторы | от 0 до 1000 мм | 0,1 мм и менее точные |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | = 0,5 мм и менее точные |
| 1.13* | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,00 мм | 1, 2 класс Δ = ±1,5 мкм и менее точные |
| 1.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | = 0,02 мм и менее точные; 1, 2 класс ц.д. 0,1 мм; 0,01 мм; 0,02 мм; 0,05 мм; параллельность ⩽ 0,010 мм и менее точные; плоскостность ⩽0,004 мм и менее точные; усилие от 2 до 30 Н; шероховатость Ra⩽0,32 мкм и менее точные |
| 1.15** | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 400 мм | = 0,03 мм и менее точные; ц.д. 0,01 мм; 0,02 мм; 0,05 мм; 0,1 мм; плоскостность ⩽0,004 мм и менее точные |
| 1.16** | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 1600 мм | 1, 2 класс ц.д. 0,01 мм; 0,05 мм; 0,1 мм = 0,03 мм и менее точные; = 0,005 мм и менее точные для размера g измерительной ножки; параллельность ⩽ 0,006 мм и менее точные; прямолинейность ⩽ 0,004 мм и менее точные; шероховатость Ra⩽0,16 мкм и менее точные |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны путевые контрольные | 1519,5 мм | = 0,1 мм плоскостность ⩽ 0,03 мм |
| 1.18** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 мм; 0,1 мм; = 0,01 мм и менее точные; усилие ⩽1,5 Н и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,080 мкм и менее точные |
| 1.19* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические ГМ | от 0 до 150 мм | 1, 2 класс ц.д. 0,01 мм = 2,0 мкм и менее точные; усилие от 3 до 7 Н; плоскостность ⩽0,9 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,04 мкм и менее точные |
| 1.20* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные ГИ | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм = 1,0 мкм и менее точные; перпендикулярность ⩽ 30ʹ; плоскостность ⩽ 1,8 мкм; шероховатость Ra ⩽ 0,04 мкм и менее точные |
| 1.21** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 мм; 0,1 мм; = 0,01 мм и менее точные; усилие ⩽1,5 Н и менее точные; плоскостность ⩽0,9 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,080 мкм и менее точные; параллельность ⩽0,004 мм и менее точные |
| 1.22* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 1250 мм | ц.д. 0,01 мм = 3 и менее точные; усилие от 6 до 8 Н; шероховатость Ra ≤ 0,160 мкм; радиус от 12 до 60 мм |
| 1.23* | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм | от 6 до 250 мм | 1, 2 класс ц.д. 0,01 мм = 0,008 мм и менее точные; радиус от 1,8 до 40 мм; шероховатость Ra ⩽ 0,016 мкм и менее точные; усилие от 2,5 до 16,0 Н |
| 1.24* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | от 6 до 160 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм = 1,8 мкм и менее точные; центрирование = 0,3 мкм и менее точные |
| 1.25** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,01 мм = 0,7 мкм и менее точные; усилие от 6 до 10 Н; плоскостность ⩽0,3 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,040 мкм и менее точные; параллельность ⩽0,9 мкм и менее точные |
| 1.26* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | от 0 до 600 мм | 1, 2 класс ц.д. 0,001 мм, 0,01 мм, = 1 мкм и менее точные; усилие от 3 до 10 Н; шероховатость Ra ⩽ 0,08 мкм и менее точные; плоскостность ⩽0,6 мкм и менее точные; параллельность ⩽1,5 мкм и менее точные |
| 1.27* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 600 мм | ц.д. 0,002 мм, 0,005 мм, 0,01 мм, = 3 мкм и менее точные; усилие от 5 до 12 Н; шероховатость Ra ⩽ 0,04 мкм и менее точные; плоскостность ⩽0,6 мкм и менее точные; параллельность ⩽0,9 мкм и менее точные |
| 1.28* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм | 0, 1, 2 класс ц.д. 0,01 мм 8 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,63 мкм и менее точные; усилие ⩽1,5 Н и менее точные |
| 1.29** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ц.д. 0,01 мм 0,004 мм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,080 мкм; усилие от 2,5 до 7 Н |
| 1.30** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2,0 мм | 0, 1 класс ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм = 1,5 мкм и менее точные; плоскостность ⩽0,2 мкм; шероховатость Ra ⩽ 0,63 мкм; усилие ⩽ 1,5 Н |
| 1.31** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | от 0,05 до 0,10 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм = 0,40 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,63 мкм и менее точные; усилие ⩽1,5 Н и менее точные |
| 1.32** | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы) | от 40 до ± 80 мкм | ц.д. 1 мкм; 2 мкм; = 0,5 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,20 мкм; усилие ⩽0,1 Н и менее точные |
| 1.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) | от 10 до ± 100 мкм | ц.д. 0,2 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 2 мкм = 0,15 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,63 мкм и менее точные; усилие ⩽1,0 Н и менее точные |
| 1.34** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | от 4 до ± 300 мкм | ц.д. 0,1 мкм, 0,2 мкм, 0,5 мкм, 1 мкм, 2 мкм, 5 мкм, 10 мкм = 0,08 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,63 мкм и менее точные; усилие ⩽1,5 Н и менее точные |
| 1.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | от 12 до 50 мкм | ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм; 0,5 мкм; = 0,06 мкм и менее точные; шероховатость Ra ⩽ 0,63 мкм и менее точные; усилие ⩽1,5 Н |
| 1.36** | 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры | от 0 до 500 мм | ц.д. 1 мкм, = 0,1 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,2 мкм и менее точные |
| 1.37** | 2 | 26.51/ 99.001 | Длиномеры вертикальные оптические | от 0 до 250 мм | ц.д. 1 мкм; Δ = ±0,2 мкм и менее точные; параллельность ≤ 0,0005 мм; шероховатость Ra ≤ 0,04 мкм; отклонение от горизонта ≤ 10´; усилие ≥ 0,35 Н |
| 1.38** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы инструментальные | от 0 до 150 мм от 0º до 360º | ц.д. 0,001 мм, 0,005 мм, 0,01 мм = 3 мкм и менее точные ц.д. 1º, = ±1' и менее точные; усилие от 10 Н до 30 Н |
| 1.39** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы универсальные измерительные | от 0 до 200 мм 0º до 360º | ц.д. 0,001 мм = 1 мкм и менее точные; ц.д. 1ʹ, = ±1,5' и менее точные; прямолинейность ≤ 1 мкм и менее точные; параллельность ≤ 2,5 мкм и менее точные; перпендикулярность ≤ 5 мкм и менее точные; перпендикулярность ±10'' мкм и менее точные |
| 1.40** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскоп отсчетный | от 0 до 6,5 мм, увеличение 24х | ц.д. 0,05 мм = 0,01 мм и менее точные |
| 1.41** | 2 | 26.51/ 99.001 | Машины оптико-механические для измерения длин | от 0 до 2000 мм | ц.д. 1 мкм = 0,2 мкм и менее точные, усилие от 0,4 Н и менее точные |
| 1.42** | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для поверки индикаторов | от 0 до 10 мм | ц.д. 0,01 мм, = 1,0 мкм и менее точные, плоскостность ≤ 0,6 мкм |
| 1.43** | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для поверки измерительных головок | от 0 до 2 мм | ц.д. 0,1 мкм, 0,2 мкм = 0,05 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,5 мкм; параллельность ≤ 5,0 мкм |
| 1.44** | 2 | 26.51/ 99.001 | Интерферометры контактные с переменной ценой деления | от 0 до 500 мм | ц.д. 0,05 мкм, 0,1 мкм, 0,2 мкм = 0,03 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,6 мкм и менее точные; усилие (1,5 ± 0,1) Н и менее точные, шероховатость Rz ≤ 0,032 мкм и менее точные; перпендикулярность ≤ 10´ |
| 1.45** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Длиномер вертикальный | от 0 до 160 мм | ц.д. 1 мкм, Δ = ±0,2 мкм и менее точные; параллельность ≤ 0,0005 мм; шероховатость Ra ≤ 0,04 мкм, отклонение от горизонта ≤ 10´; усилие ≥ 0,35 Н |
| 1.46** | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор измерительный двухкоординатный | от 0 до 200 мм от 0° до 360 | ц.д. 0,5 мкм = 1 мкм и менее точные; ц.д. 1', = ±1,5' и менее точные; прямолинейность ≤ 1 мкм и менее точные; параллельность ≤ 5 мкм и менее точные; параллельность ≤ 1' и менее точные; усилие ≤ 6Н; перпендикулярность ≤ 5 мкм и менее точные |
| 1.47** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры окулярные винтовые | от 0 до 8 мм | ц.д. 0,01 мм = 10 мкм и менее точные; = 15ʹ |
| 1.48** | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангензубомеры | от 0 до 67 мм | ц.д. 0,05 мм = 0,05 мм и менее точные; шероховатость Ra ⩽0,32 мкм и менее точные; прямолинейность ⩽ 0,004 мм и менее точные; плоскостность ⩽0,004 мм и менее точные |
| 1.49* | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны радиусные | от 1,0 до 25,0 мм | = 20 мкм и менее точные |
| 1.50* | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны резьбовые | от 0,4 до 6,0 мм | = 0,01 мм и менее точные |
| 1.51** | 2 | 26.51/ 99.001 | Профилографы - профилометры, профилометры, приборы для измерения шероховатости | Ra от 0,2 до 250 мкм | = 4 % и менее точные |
| 1.52** | 2 | 26.51/ 99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Ra от 0,025 до 25 мкм | δ = (-17...+12) % |
| 1.53* | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | диаметр от 60 до 120 мм | 2 класс плоскостность ≤ 0,03 мкм и менее точные |
| 1.54* | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | от 15,00 до 91,00 мм | плоскостность ≤ 0,03 мкм и менее точные; длина ≤ ±0,01 мм; параллельность ≤ ±0,06 мкм и менее точные |
| 1.55* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | от 50 до 500 мм | 0, 1 класс прямолинейность ≤ ±0,6 мкм и менее точные; шероховатость ≤ 0,04 мкм и менее точные; ∆ɑ = ±2,5´ и менее точные |
| 1.56** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от (400400) мм до (16001000) мм | 3 класс плоскостность ≤ 50 мкм; перпендикулярность ≤ 0,3 мм |
| 1.57** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от (250250) мм до (16001000) мм | 1, 2 класс плоскостность ≤ 8 мкм; перпендикулярность ≤ 0,2 мм |
| 1.58** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от (160160) мм до (630400) мм | 0 класс плоскостность ≤ 4 мкм; перпендикулярность ≤ 0,2 мм |
| 1.59* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные | от 400 до 1600 мм | 2 класс, прямолинейность ≤ 2 мкм и менее точные; параллельность ≤ 16 мкм и менее точные; перпендикулярность ≤ 40 мкм, извернутость ≤ 9" (0,045 мм/м) и менее точные |
| 1.60* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микронивелиры | 0,2 мм/м | ц.д. 0,02 мм/м = 3 мкм/м; шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 0,001 мм и менее точные; = 1 мм (расстояние между опорами) |
| 1.61** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Прибор ППМ-600 для определения отклонений от параллельности измерительных поверхностей микрометров | от 0 до 600 мм | ц.д. 0,001 мм = 0,5 мкм правильность положения оси ∆ = ±1'; усилие ≥ 0,29 Н; траектория движения наконечников ∆ = ±0,1 мм |
| 1.62* | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Призмы поверочные и разметочные | от (35 4030)мм до (200100 180) мм | 1, 2 класс = 4,0 мкм и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,63 мкм; перпендикулярность ≤ 15 мкм и менее точные; параллельность ≤ 10 мкм и менее точные |
| 1.63** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки для измерительных головок типа С-1, С-2, С-3, С-4 | от 0 до 250 мм | ∆ = ±0,0001 мм и менее точные; плоскостность ≤ 0,6 мкм и менее точные; перпендикулярность ≤ 0,25 мм и менее точные; шероховатость Ra ≤0,025 мкм и менее точные; прямолинейность 0,01 мм |
| 1.64** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штативы для измерительных головок | от 200 до 630 мм | ∆ = ±0,002 мм и менее точные; усилие от 150 до 1000 Н; плоскостность 0,01 мм; перпендикулярность 0,1 мм; шероховатость Ra ≤ 0,063 мкм и менее точные |
| 1.65* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры | -30´ до +30´ | угол i Δ = ±10" компенсатор Δ ≤ ±0,3" и менее точные; k = ±1% СКП измерения превышений на 1 км двойного хода Мкм ≤ 0,3 мм/км и менее точные |
| 1.66* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90 | высота от 60 до 630 мм | 1, 2 класс перпендикулярность ≤ 5,0 мкм и менее точные; прямолинейность ≤ 2,0 мкм и менее точные, плоскостность ≤ 2,5 мкм и мене точные, параллельность ≤ 5,0 мкм и менее точные |
| 1.67** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом | от 0° до 360 | ц.д. 2´, 5´, 10ʹ = 2 и менее точные; плоскостность и прямолинейность ≤ 3 мкм и менее точные; параллельность ≤ 3 мкм и менее точные |
| 1.68** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры маятниковые | от 0° до 360 | ц.д. 1°, 2° = 1° и менее точные; усилие от 2 до 4 Н; прямолинейность ≤ 0,005 мм |
| 1.69* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы типа 2УРИ | передних от 0° до 25 задних от 0° до 35 | ц.д. 1° = 20´ прямолинейность ≤ 0,003 мм и менее точные |
| 1.70* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни рамные и брусковые | длина от 100 до 250 мм | ц.д. 0,01 мм/м, 0,02 мм/м, 0,05 мм/м, 0,10 мм/м, 0,15 мм/м и менее точные = 0,0025 мм/м и менее точные; плоскостность ≤ 2 мкм и менее точные, шероховатость Ra ≤ 0,63 мкм и менее точные |
| 1.71* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни с микрометрической подачей ампулы | длина от 150 до 200 мм 10 мм/м (034) 30 мм/м (143) | ц.д. 0,01 мм/м, 0,10 мм/м = 0,005 мм/м и менее точные; шероховатость Ra ≤ 0,16 мкм и менее точные; плоскостность ≤ 3 мкм и менее точные |
| 1.72* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни строительные | длина от 200 до 3000 мм | ц.д. 0,6 мм/м (2´), 4,4 мм/м (15´), 8,7 мм/м (30´) ∆ = ±0,05 мм/м (10") и менее точные, Δ = ±5 мм и менее точные; шероховатость ≤ 6,3 мкм; плоскостность ≤ 0,08 мм и менее точные, параллельность ≤ 0,08 мм и менее точные |
| 1.73* | 2 | 26.51/ 99.001 | Квадранты оптические | от 0 до 360, длина от 100 до 200 мм | ц.д. 2", 10", 60" = 1" и менее точные; плоскостность ≤ 0,003 мм и менее точные; параллельность ≤ 4" и менее точные; диапазон наводки окуляра ±5 дптр |
| 1.74* | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы контактные типа КПУ-3 | от 10° до 100 | цена деления 5, = 3 и менее точные |
| 1.75* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры плоского угла призматические образцовые и рабочие 2 и 3 типов 4 разряда 2 класса | от 10° до 100 | 4 разряд, 2 класс = 30ʺ; перпендикулярность = 100ʺ; плоскостность ≤ 0,30 мкм |
| 1.76* | 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты: - высокоточные; - точные; - технические | от 0° до 360 | СКП измерения угла одним приемом: горизонтального угла mβ-1″ и менее точные; вертикального угла mα-1,2″ и менее точные. Место нуля 10″ и менее точные. Коллимационная погрешность 5″ и менее точные. Неперпендикулярность 5″ и менее точные. Эксцентриситет горизонтального круга 10″ и менее точные. Эксцентриситет вертикального круга 10″ и менее точные. СП работы компенсатора 0,8″ и менее точные. k = ±1 %. |
| 1.77* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для проверки изделий на биение в центрах | от 0 до 1600 мм | ц.д. 2 мкм; 10 мкм = 10 мкм и менее точные Высота центров ≥ 250 мм Максимальное расстояние между центрами ≥ 250 мм |
| 1.78** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками | от 0 до 150 мм | ц.д. 0,01 мм, = 4 мкм и менее точные; усилие от 5 до 10 Н; шероховатость Ra ⩽ 0,04 мкм и менее точные; плоскостность ⩽0,9 мкм и менее точные; Ta/2 = 3ʹ |
| 1.79** | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор Журавлева Прибор Кварц-24 | V = 27 см3 | Δ = ±0,5 см3 |
| 1.80** | 2 | 26.51/ 99.001 | Периметры настольные | от 0º до 360° | ц.д. 1°, 5°, 10°, 15° Δ = 2,5° и менее точные |
| 1.81** | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки скиаскопические | от ± 0,5 до ± 19 дптр | = 0,12 дптр и менее точные Δ = ± 0,12 срад и менее точные |
| 1.82* | 2 | 26.51/ 99.001 | Пробные очковые линзы | от 0,12 до ± 20,00 дптр | = 0,03 дптр и менее точные Δ = ± 0,10 срад и менее точные |
| 1.83* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 250 м от 0° до 360 | дискретность 1 мм, 0,1° Δ= ± 1,0 мм и менее точные; Δ= ± 0,2° и менее точные; мощность лазерного излучения ≤ 1 мВт |
| 1.84** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Ростомеры | от 0 до 2,2 м | цена деления/ дискретность 1 мм; 5 мм Δ= ± 4,0 мм и менее точные |
| 2.1 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные циферблатные | от 0,01 до 20 кг | ц. д. 2 г ц. д. 5 г ц. д. 10 г ц. д. 50 г = 0,5 г и менее точные |
| 2.2 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные гирные | от 0,01 до 20 кг | ц. д. 2 г ц. д. 5 г ц. д. 10 г ц. д. 50 г = 0,5 г и менее точные |
| 2.3 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы маслопробные | от 5 до 10 г | = 5 мг ц. д. 5 мг |
| 2.4 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы квадрант весовой и номерной | от 5 до 1000 г | ц. д. от 5 мг до 100 мг = 1дел. |
| 2.5 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы равноплечие ручные | от 1 до 100 г | = 5 мг и менее точные |
| 2.6 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крутильные (торсионные) | от 0,5 до 5000 мг | = 1 дел. ц. д. от 0,001 мг до 10,00 мг |
| 2.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные | НПВ 50000 г | Разряд 1,2 Кл. точности 2, 3, 4 = 0,015 мг и менее точные |
| 2.8 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматические специального класса точности | от 0,0001 до 20000 г | кл. т. спец. (I) = 0,1 мг и менее точные |
| 2.9 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматические высокого класса точности | от 0,001 до 300000 г | кл. т. выс. (II) = 3 мг и менее точные |
| 2.10 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматические среднего и обычного классов точности | от 0,001 до 200000 кг | кл. т. спец. (III) кл. т. (IV) об. = 0,05 г и менее точные |
| 2.11 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета | от 5 до 4000 кг | = 0,1 % и менее точные |
| 2.12 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих и жидких материалов | от 0,2 до 4000 кг Номинальная доза от 0,2 до 4000 кг | = 0,1 % |
| 2.13 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы автоматические конвейерные непрерывного действия | от 1 до 1250 кг/м | = 0,5 % и менее точные |
| 2.14 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Дозаторы автоматические непрерывного действия | НПВ 30 т/ч | = 0,25 % и менее точные |
| 2.15 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Дозаторы автоматические непрерывного действия | от 30 до 1600 т/ч | = 0,5 % и менее точные |
| 2.16 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крановые | от 0,4 до 5000 кг | Кл.т. (III) средний = 0,025 кг и менее точные |
| 2.17 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы монорельсовые | от 1 до 10000 кг | Кл.т. (III) средний = 0,025 кг и менее точные |
| 2.18 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы счетные коромысловые | от 0,025 до 500 кг | Кл.т. (III) средний = 0,001 кг и менее точные |
| 2.19 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы элеваторные (бункерные) рычажные | НПВ 70000 кг | Кл.т. (III) средний = 0,005 кг и менее точные |
| 2.20 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Компаратор массы для поверки гирь 500 кг | НПВ 505 кг Номинальное значение массы поверяемых гирь 500 кг | = 15 г |
| 2.21 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Системы динамического взвешивания | от 0,004 до 500 кг | Кл. т. кл. т. XI, XII, XIII, XIIII, Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) в стат. реж. раб = 0,1 г и менее точные в автом. реж. раб = 0,2 г и менее точные СКО 0,48 % и менее точные |
| 2.22 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонные и автомобильные для взвешивания в движении | НПВ в движении 200 т | кл. т. 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 Скорость транспортного ср-ва от 2 до 10 км/ч, в движ. = 0,1 % и менее точные стат. взвеш. = 0,10 % и менее точные |
| 2.23 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 1 мг до 20 кг от 1 мг до 20 кг от 1 мг до 500 кг от 100 мг до 500 кг 1 г ÷ 500 кг | кл. т. F1 (р. 2) = (0,02 – 100) мг Ra ≤ 0,4 мкм кл. т. F2 (р. 3) = (0,06 ÷ 300,00) мг Ra ≤ 1 мкм кл. т. M1, M1-2, (р 4) = (0,2 ÷ 50000) мг M2, M2-3 (р 5) = (1,6 ÷ 160000) мг M3 (р 6) = (10 ÷ 250000) мг |
| 2.24 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Анализатор влажности, влагомер весовой | от 0 % до 100 % | = 0,001 % и менее точная |
|  |  |  |  | от 0,01 до 1000 г | = 0,1 мг и менее точная |
|  |  |  |  | от 0 oC до 250 oC | = 5 oC |
| 2.25 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Пурки рабочие литровые | объем меры: 1 л | = 4,0 г R ≤ 2,1 г |
| 3.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы | НПИ до 2МН | = 1 % |
|  |  |  |  | НПИ 10 кН | = 0,5 % и менее точные п = 1 % V = от 0,05 до 500 мм/мин |
| 3.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Копры маятниковые | Номинальное значение потенциальной энергии маятника от 0,1 до 2500 Дж | = 0,5 % Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания от 0,5 % до 2 % |
| 3.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Динамометры рабочие переносные | от 10 до 500 Н | = 4 % |
| 3.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Граммометры | от 1 до 3000 мН | = 4 % R = ≤ 4% |
| 3.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Тензиометры | от 0 до 750 мН | = 5 % |
| 3.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | от 5 до 1500 Н·м | = 3 % и менее точные |
| 3.7*** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ от 95 до 650 HBW | = 3 % и менее точные |
| 3.8*** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 2000 НV | = 3 % и менее точные |
| 3.9*** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Прибор для измерения твердости металлов по методу Роквелла | шкала С от 20 до 70 HRC | = ± 1 HRC и менее точные |
|  |  |  |  | шкала А от 70 до 93 HRA | = 1,2 HRА и менее точные |
|  |  |  |  | шкала В от 25 до 100 HRB | = 2 HRВ и менее точные |
| 3.10 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Супер-Роквелла | шкала N HR15N 70…94 HR30N 40…86 HR45N 20…78 | = 1 HRN и менее точные |
|  |  |  |  | шкала Т HR15Т 62…93 HR30Т 15…82 HR45Т 10…72 | = 2 HRТ и менее точные |
| 3.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Прибор проверки натяжения ремней ППНР-100 | Диапазон регулируемого усилия динамометра прибора от 20 до 100 Н | Ц.д. 5 Н = 5 % |
|  |  |  |  | Диапазон измерения прогиба прогибомера прибора от 0 до 30 мм | Ц.д. 1 мм = 5 % |
| 4.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, дифманометры, мановакуумметры показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным пневматическим выходным сигналом и приборы контроля | Верхний предел измерений: для манометров, дифманометров от 0,06 до 60 МПа; для мановакуумметров от 0,06 до 2,4 МПа; для приборов контроля 0,1 МПа | кл. т. 0,6 и менее точные |
| 4.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, дифманометры, мановакуумметры показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: для манометров, дифманометров от 0,06 до 60 МПа; для мановакуумметров от 0,06 до 2,4 МПа | кл. т. 0,25 и менее точные |
| 4.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления с выходным сигналом напряжения постоянного тока и измерительные преобразователи давления цифровые | Верхний предел измерений: от 0,06 до 60,0 МПа | кл. т. 0,06 и менее точные |
| 4.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным выходным сигналом, основанном на изменении взаимной индуктивности | Верхний предел измерений: для манометров, дифманометров от 0,06 до 60,0 МПа | кл. т. 1,0 и менее точные |
| 4.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, мановакуумметры двухтрубные | от минус 40 до плюс 40 кПа | кл. т. 1,0 и менее точные |
| 4.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2400 Па | кл. т. 0,5 и менее точные |
| 4.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артериального давления всех типов | от 0 до 40 кПа | 0,4 кПа и менее точные |
|  |  |  |  | от 20 до 200 уд/мин | 5 % и менее точные |
| 4.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные образцовые | Верхний предел измерений: от 0,1 до 60 МПа | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4 |
| 4.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | Верхний предел измерений: 6 МПа | кл. т. 0,05 и менее точные |
| 4.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры грузопоршневые | Верхний предел измерений: 60 МПа | кл. т. 0,2 |
| 4.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированными выходными сигналами | Верхний предел измерений: от минус 0,1 до плюс 60 МПа | кл. т. 0,05 и менее точные |
| 4.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие; измерительные преобразователи давления с: - унифицированным выходным сигналом постоянного тока; - выходным сигналом напряжения постоянного тока; - пневматическим выходным сигналом; - выходным сигналом, основанным на взаимной индуктивности | Верхний предел измерений: от минус 100 до 0 кПа; | кл. т. 0,6 и менее точные |
| 4.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры деформационные образцовые | Верхний предел измерений: от минус 100 до 0 кПа | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4 |
| 4.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Калибраторы давления, модули давления к многофункциональным калибраторам | Верхний предел: от минус 0,1 до плюс 60,0 МПа | кл. т. 0,05 и менее точные |
| 4.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые | Верхний предел: от минус 0,1 до плюс 60 МПа | кл. т. 0,05 и менее точные |
| 4.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированными выходными сигналами, измерительные преобразователи давления и перепада давления цифровые | от 0 до 1,5 МПа от 0 до 2,5 МПа от 0 до 5 МПа от 0 до 10 МПа | кл. т. 0,025 ℽ = ± 0,025 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 10 до 60 МПа от 0 до 100 МПа | кл. т. 0,05 ℽ = ± 0,05 % и менее точные |
| 4.17** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Калибраторы давления, модули давления к многофункциональным калибраторам | от 0 до 1,5 МПа от 0 до 2,5 МПа от 0 до 5 МПа от 0 до 10 МПа | кл. т. 0,025 ℽ = ± 0,025 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 10 до 60 МПа от 0 до 100 МПа | кл. т. 0,05 и менее точные |
| 4.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые | от 0 до 1,5 МПа от 0 до 2,5 МПа от 0 до 5 МПа от 0 до 10 Мпа | кл. т. 0,025 и менее точные |
|  |  |  |  | от 10 до 60 МПа от 0 до 100 Мпа | кл. т. 0,05 и менее точные |
| 6.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахометры | от 0,005 до 65 кГц от 1 до 60000 об/с от 1 до 3900000 об/мин от 0,015 до 200 мс | 1 кГц и менее точные ± А/К об/с и менее точные ±Ах60/К об/мин и менее точные 0,1 % от 0,5 до 10,0 мс |
| 6.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры механические, электронные и электрические | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80+n·20) км/ч (n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | +4 км/ч + (5 + n) км/ч (n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 6.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Счетчики оборотов | Емкость счетчика от 100 до 100000 | 1 ед. счета |
| 6.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры | Диапазон констант от 500 до 5000000 | оплач. пробег = 0,1 км общ. пробег = 0,1 км Разность между стоимостью ≤ ±0,1 км Δнач. отрезок = ±1% Δнач. интервал = ±1% часов = 60 с/сут |
| 6.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные | до 24,15 ГГц | = 0,1 ГГц |
|  |  |  |  | от 10 до 300 км/ч | = 1 км/ч |
| 6.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы аналоговые | от 0 до 999999,9 км | ±1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 220 км/ч | ±3 км/ч |
|  |  |  |  | до 24800 имп/км | ±5 с/сут |
| 6.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 999999,9 км | ±1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 220 км/ч | ±1 км/ч |
|  |  |  |  | до 24800 имп/км | ±2 с/сут |
| 6.8** | 2 | 26.51/ 99.006 | Приборы для измерения параметров вибрации: -виброметры перемещения -виброметры скорости -виброметры ускорения виброизмерительные преобразователи | от 20 до 300 Гц от 10–7 до 10–2 м | = 12 % |
|  |  |  |  | от 20 до 6300 Гц от 10–4 до 10–2 м/с | = 12 % |
|  |  |  |  | от 20 до 104 Гц от 0,1 до 103 м/с2 | = 12 % |
|  |  |  |  | от 20 до 104 Гц от 10–3 до 103 мВ/м·с-2 | отклонение Кпр. от номинального значения 15 % |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Кружки мерные металлические | В л: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,25; 0,5; 1,0 | 0,025 мл и менее точные |
| 7.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Молокомеры | 10 л | = 50 мл |
| 7.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Меры металлические конические | В л: 0,05; 0,1; 0,2; 0,25; 0,5; 1; 2; 3,5; 10 | 0,25 мл и менее точные |
| 7.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические 1 кл. | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 50000 л | 0,2 % |
| 7.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические 2 кл. | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 л | 0,5 % |
| 7.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерник металлический образцовый 2 р. | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 л | 0,05 % |
| 7.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерник металлический образцовый 2 р. | 100, 200, 500, 1000 л | 0,05 % |
| 7.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерник металлический эталонный 1 р. | 2,5; 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 л | 0,02 % |
| 7.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Бюретки образцовые 2 р. | 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 мл | 0,05 мл и менее точные Наим. деление от 0,05 до 0,05 мл Время вытекания от 10 до 65 с |
| 7.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Меры стеклянные образцовые 1 р.: Колбы | 50, 100, 200, 250 мл 500, 1000, 2000, 5000, 10000 мл | 0,05 мл и менее точные 0,15 мл и менее точные |
|  |  |  | Бюретки | В мл: 0,750; 0,875; 2,252; 21,5; 43,0 | 0,001 мл и менее точные Наим. деление от 0,0125 до 0,02815 мл Время вытекания от 6 до 20 с |
|  |  |  |  | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 мл | 0,005 мл и менее точные Наим. деление от 0,01 до 0,020 мл Время вытекания от 20 до 70 с |
|  |  |  | Пипетки | В мл: 5; 10; 25; 50; 100 | 0,005 мл и менее точные Время вытекания от 15 до 40 с |
|  |  |  |  | 200, 250, 500, 1000, 2000 мл | 0,06 мл и менее точные Время вытекания от 45 до 120 с |
| 7.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мензурки | от 50 до 200 мл | 2,5 мл и менее точные |
| 7.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические для сжиженных газов | 10 л | ц.д. 20 мл Давление жидкости не более 1,6 МПа 0,1 % |
| 7.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы пипеточные, дозаторы бутылочные | от 2 до 10000 мкл от 0,05 до 100 мл | 0,5 % и менее точные СКО 0,3 % и менее точные |
| 7.14 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные | Номин. расход топлива от 25 до 250 л/мин Мин. расход от 2 до 10 л/мин | При минимальной дозе = 0,5 % При дозах более минимальной = 0,25 % |
| 7.15 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки маслораздаточные | от 4 до 25 л/мин | 0,5 % |
| 7.16 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 5 до 50 л/мин | = 1,0 % |
| 7.17 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы жидкости «TERRY» | от 1 до 2 л | 2,0 % |
| 7.18 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Система измерительная «Алко» | от 0,017 до 6,4 л/с | 0,5 % |
| 7.19 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары железобетонные вертикальные | от 1000 до 30000 м3 | 0,2 % |
| 7.20 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары стальные горизонтальные, цилиндрические: - определение вместимости объемным методом | от 3 до 200 м3 | 0,2 % |
| 7.21 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары стальные горизонтальные, цилиндрические: - определение вместимости геометрическим методом | от 3 до 200 м3 | 0,1 % |
| 7.22 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары стальные вертикальные, цилиндрические: - геометрический метод - объемный метод | от 100 до 3000 м3 от 3000 до 5000 м3 от 5000 до 100000 м3 | 0,2 % 0,15 % 0,1 % 0,2 % |
| 7.23 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные | от 2000 до 25000 л | 0,4 % и менее точные |
| 7.24 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Автоцистерны для перевозки пищевых продуктов | от 900 до 20000 л | 0,2 % |
| 7.25** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления | Пределы номинальных перепадов давления от 100 Па до 63 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 7.26 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Диаметр условного прохода: 15, 20, 25 мм; диапазон от 0,015 до 3,5 м3/час | = 2 % |
| 7.27 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Диаметр условного прохода: 32 и 40 мм; диапазон от 0,03 до 10 м3/ч | = 2 % |
| 7.28 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной воды турбинные | Диаметр условного прохода: 50, 80, 100 мм; диапазон расходов от 1,6 до 180 м3/ч | = 2 % |
| 7.29 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Установки поверочные для счетчиков воды с мерным баком, образцовыми весами и контрольными расходомерами | Вместимость мерного бака 2 м3; Диаметры условного прохода от 15 до 100 мм; Диапазоны расходов от 0,015 до 180 м3/ч | = 0,2 % |
| 7.30 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Установки поверочные для поверки расходомеров и теплосчетчиков с мерным баком, образцовыми весами и контрольными расходомерами | от 0,02 до 600 м3/ч; до 80 °С Диаметры условного прохода от 15 до 200 мм | = 0,05 % и менее точные |
| 7.31 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Установка для поверки счетчиков газа бытовых | Диапазон воспроизводимых расходов от 0,016 до 10 м3/ч | = 0,5 % |
| 7.32 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики газа бытовые | от 0 до 10 м3/ч | = 1,0 % и менее точные |
| 7.33 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры ультразвуковые | от 0,006 до 670 м3/ч | = 1,0 % и менее точные |
| 7.34 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры электромагнитные | от 0,006 до 670 м3/ч | = 0,25 % и менее точные |
| 7.35* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры газа: ротаметры | от 0,008 до 0,75 м3/ч | 2,5 % и менее точные |
| 7.36* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Аспираторы | от 0 до 20 л/мин | 5 % и менее Точные |
| 8.1 ** | 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости типа ВУ | от 10 до 150 с | ± 0,5 с |
| 8.2 * | 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов | от 12 до 300 с; 100 см3 (объём резервуара) 2 мм 4 мм, 6 мм (диаметр сопла); 4 мм (высота сопла); 50 мм (диаметр резервуара); 68 мм (высота резервуара) | ± 0,2 с ± 1 см3 ± 0,012 мм ± 0,015 мм Δ = ± 0,015 мм Δ = ± 0,1 мм Δ = ± 0,1 мм |
| 8.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Измерители плотности, плотномеры | от 0,6 до 2,0 г/см3 | 0,0001 г/см3 и менее точные |
| 8.4*** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для измерения динамической вязкости, вибровискозиметры | от 1∙10-4 до 100 Па∙с | δ = ± 3 % |
|  |  |  |  | от 3∙10-4 до 10 Па∙с∙г/см3 | δ = ± 3 % |
| 9.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0,1 до 99,9 с от 90 до 1500 тыс/см3 | δ = ± 5 % и менее точные δ = ± 5 % и менее точные |
| 9.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Сигнализаторы -газоанализаторы концентраций газов в различных газовых средах | от 0 % об.д. до 100 % об.д. | γ = ± 2,0 % |
|  |  |  |  | от 0 % до 50 % НКПР | ∆ = ± 5 % НКПР |
| 9.3 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения концентрации компонентов газовых сред | от 0 % об.д. до 100 % об.д. | ∆ = ± 0,0005 % об.д γ = ± 2,0 % δ = ± 3 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 2000 мг/м3 | = ± 10 % γ = ± 10,0 % ∆ = ± 7,5 мг/м3 и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 % НКПР до 100 % НКПР | ∆ = ± 5 % НКПР |
| 9.4* | 2 | 26.51/ 99.009 | Газометр тарировочный ГТ-1 | от 0 до 1000 мл | = 1,5 % |
| 9.5* | 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы УГ (воздухозаборное устройство), аспираторы сильфонные и аналогичные | от 0 до 400 мл | = 5 % |
| 9.6*** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы газовые аналитические | от 0 % до 100 % | ОСКО = 0,1 % и менее точные; Предел детектирования 3,9·10-15 г/с, 5,0·10-14 г/см3 и менее точные; Уровень флуктуационных шумов 0,75 Гц, 1,0·10-14 А, 1,0·10-7 В и менее точные; Пределы дрейфа нулевого сигнала ±0,1·10-12 А/ч, ±7,5 Гц/ч; ±3,0·10-5 В/ч и менее точные; Отношение сигнал/шум 40000/1 и менее; Изменение выходного сигнала за 8 часов непрерывной работы ±5 % и менее точные; Изменение выходного сигнала за 12 часов непрерывной работы ±3 % и менее точные |
| 9.7*** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы жидкостные | от 0 % до 100 % | ОСКО = 0,5 % и менее точные; Предел детектирования 1,0·10-11 г/см3 и менее точные; Уровень флуктуационных шумов 2,5·10-9 ед.реф, 7,5·10-13 А, 5,0·10-5 Б, 0,25·10-5 е.о.п, 2,0·10-7 усл.ед.шкалы, 0,7·10-9 См/см и менее точные; Пределы дрейфа нулевого сигнала ±1,0·10-4 о.е.п./ч, ±1,0·10-7 ед.реф./ч, ±1,0·10-2 мкСм/см/ч, ±2,0·10-3 Б/ч, ±5,0·10-6 усл.ед.шкалы/ч и менее точные; Отношение сигнал/шум 500 000/1 и менее; Стабильность установки шкалы масс за цикл измерений 24 ч ±0,1 а.е.м и менее точные; Изменение выходного сигнала за 8 часов непрерывной работы ±2 % и менее точные; Романовское отношение (сигнал/шум) 1000/1 и менее. |
| 9.8*** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Блоки автоматического титрования, титраторы автоматические | от минус 2050 до 2050 мВ | = 0,2 мВ и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,01 до 500 мг | = 3,0 % |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | = 1,0 % ОСКО = 1,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 14 pH | = 0,04 рН и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 50 мл | γ = ± 0,15 % ОСКО = 0,05 % и менее точные |
| 9.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Влагомеры твердых веществ и материалов | от 8 % до 35 % | = 0,1 % |
| 9.10 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Влагомеры древесины | от 7 % до 70 % | = 2 % и менее точные |
| 9.11 * | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Психрометры аспирационные | от 10 % до 100 % отн. влажности (расчетное значение) | = 2 % отн. влажности |
| 9.12 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров и иономеров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 3200 до 3200 мВ | 0,2 мВ и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 20 до плюс 20 рХ | = 0,01 рХ и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 1 до плюс 14 рН | = 0,01 рН и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до 150 ºС | ∆ = ± 0,3 ºС и менее точные |
| 9.13 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Промышленные рН-метры (комплект) | от минус 1 до плюс 14 рН | ∆ = ±0,05 рН и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 2000 до плюс 2000 мВ | ∆ = ±1 мВ и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до плюс 150 ºС | ∆ = ±0,3 ºС и менее точные |
| 9.14 ** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН-метры (комплект) | от минус 1 до 14 рН | ∆ВП = ±0,005 рН = 0,02 рН и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 2000 до плюс 2000 мВ | = 0,3 мВ и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 20 °С до плюс 130 °С | = 0,3 °С и менее точные |
| 9.15 * | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Нитратомеры | от 0,35 до 4,70 рNO3 | = 0,02 рNO3 |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 99,99 г/кг | = 2,5 % |
| 9.16 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные иономеры | от минус 20 до плюс 20 pХ | ∆ВП = ± 0,02 рХ ∆ = ± 0,04 рХ и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 3200 до плюс 3200 мВ | ∆ = ± 0,2 мВ и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до плюс 150 ºС | ∆ = ± 0,3 ºС и менее точные |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 10,0 моль/дм3 | = ±1,0 % и менее точные |
| 9.17 * | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Имитаторы электродной системы рН-метров | от минус 2011 до 2011 мВ | 0,1 мВ |
| 9.18 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы вольтамперометрические | от 1·10-4 до 1 мг/дм3 | = 20 % |
| 9.19 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы состава и свойств веществ | от 0 до 1000 мг/дм3 | 4·10-3 мг/дм3 |
| 9.20 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы давления насыщенных паров нефтепродуктов | от 9 до 150 кПа | = 5 % |
| 9.21 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы ртути, серы, углерода и др. | от 0 % до 100 % | = 1,0 % ±(0,0003+0,023·С+ + 32·С2), где С- массовая доля серы, % ОСКО = 2,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 1·103 мг/дм3 | = 2,0 % γ = ±5,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 3 до 500 мг/кг | = 10,0 % ОСКО = 2,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,1 до 240 мг | = 1,0 % ОСКО = 1,0 % и менее точные |
| 9.22 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы нефти, нефтепродуктов и др. | от 0 до 120 мг/л | = 3,0 % ±2,0 мг/л и менее точные |
| 9.23 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы качества молока | массовая доля жира от 0 % до 10 % | ∆ = ± 0,1 % м. д. |
|  |  |  |  | массовая доля белка от 0,5 % до 6 % | ∆ = ± 0,15 % м. д. |
|  |  |  |  | плотность от 1000 до 1040 кг/м3 | ∆ = ± 0,5 кг/м3 |
|  |  |  |  | массовая доля СОМО (сухого обезжиренного остатка) от 3 % до 12 % | ∆ = ± 0,2 % м. д. |
|  |  |  |  | Количество соматических клеток от 0 до 107 клеток/мл | = 10 % |
| 9.24 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические, концентратомеры кондуктометрические, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 0 до 100 См/м | δ = ± 1,0 % ∆ = ± (0,003 + 0,015χ) где χ - измеренное значение УЭП, мкСм/см γ = ±0,50 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 150 г/л | δ = ± 1,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до плюс 180 ºС | = 0,3 °С и менее точные |
| 9.25 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы растворенного в воде кислорода (кислородомеры) | от 0 до 20 мг/л от 0 % до 200 % | 2 % от верхнего предела диапазона измерений |
|  |  |  |  | от 0 ºС до 100 ºС | = 0,3 °С и менее точные |
| 9.26 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Дымомеры оптические, измерители дымности отработавших газов | от 0 % до 100 % | γ 1 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до ∞ м-1 | 0,05 м-1 и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 6000 об/мин | γ 2,5 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 ºС до 100 ºС | γ 2,5 % и менее точные |
| 9.27 *** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы автоматические фракционного состава нефтепродуктов типа АФСА | от 20 °С до 360 °С | Δ = ± 0,3 °С и менее точные |
|  |  |  |  | от 5 до 100 см3 | ∆ = ± 0,5 см3 и менее точные |
|  |  |  |  | 4,5 см3/мин | ∆ = ± 0,5 см3/мин и менее точные |
| 10.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха, приборы измерительные, приборы комбинированные, преобразователи температуры и влажности, регистраторы температуры и относительной влажности, измерители-регистраторы параметров микроклимата, термогигрометры электронные | от 0 % до 100 % относительной влажности | = ±2,5 % и менее точные |
|  |  |  |  | от минус 200 ºС до плюс 1200 ºС | = ±0,2 ºС и менее точные = ±0,25 % и менее точные |
| 10.2* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные ртутные образцовые и лабораторные | от минус 30 °С до плюс 250 °С | разряд 2, 3 кл. т. 1, 2 |
| 10.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные | от минус 80 °С до плюс 45 °С | Δ = ± 0,1 °С и менее точные |
| 10.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры электронные, в том числе медицинские | от минус 80 °С до плюс 650 °С | Δ = ± 0,05 °С и менее точные |
| 10.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические, биметаллические | от минус 80 °С до плюс 650 °С | кл. т. 1; Δ = ±1 °С и менее точные |
| 10.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 80 °С до плюс 650 °С | АА, А, В, С |
| 10.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектрические технические | от минус 80 °С до плюс 1200 °С | кл. т. 1, 2, 3 |
| 10.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления | от минус 50 °С до плюс 200 °С | А, В, С Δ = 0,5 + (3·ΔΘmin)/ ΔΘ |
| 10.9 *** | 2 | 26.51/ 99.010 | 02.05.2025 дата принятия решения Калориметры с бомбой для измерения теплоты сжигания | от 7 до 40 кДж | δ = ±(0,1 % - 0,5 %) |
| 10.10 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства термостатирующие измерительные | от минус 80 °С до плюс 250 °С | Δ = ±0,02 °С и менее точные, нестабильность поддержания температуры 0,01 °С; неравномерность температуры 0,1 °С |
|  |  |  |  | 2,16 м3/ч | = ±7 % и менее точные |
| 10.11 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °С до плюс 650 °С | γ = ±0,10 % и менее точные |
|  |  |  |  | токовый выходной сигнал: от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА |  |
| 10.12 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектрические с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °С до плюс 1200 °С | γ = ±0,10 % и менее точные |
|  |  |  |  | токовый выходной сигнал: от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА |  |
| 10.13 *** | 2 | 26.51/ 99.010 | Измеритель предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов ИТФ | от минус 70 °С до плюс 50 °С | Δ = ±0,5 °С и менее точные |
| 10.14 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуля-торы температуры ЦР 8001, ТРМ и аналогичные | от минус 60 °С до плюс 1200 °С | γ = ±0,5 % и менее точные |
| 10.15 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Измеритель температуры многоканальный ЦР 9003 и аналогичные | от минус 75 °С до плюс 300 °С | Δ = ±0,1 °С и менее точные |
| 10.16 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до плюс 650 °С | кл. т. 0,25 и менее точные |
| 10.17 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до плюс 650 °С | кл. т. 1 и менее точные |
| 10.18 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до плюс 1300 °С | кл. т. 0,25 и менее точные |
| 10.19 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики на базе ультразвуковых и электромагнитных расходомеров | от 1 до 8000 ГДж 02.05.2025 дата принятия решения от 0 до 999 999 999 ГДж (имитация) | кл. т. 1 (С) и менее точные Ec = ±(0,5 + Θmin/ΔΘ) % и менее точные E = ±(2 + 4ΔΘmin/ΔΘ + 0,01qp/q) % и менее точные δ = ±0,2 % и менее точные |
| 10.19 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики на базе ультразвуковых и электромагнитных расходомеров | от 0 °C до 180 °C | ±(0,1 + 0,001t) °C и менее точные Et = ±(0,5 + 3ΔΘmin/ΔΘ) % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,012 до 670 м3/ч | ±(0,8 + 0,004qp/q) %, δ = ±0,05 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 2,4 МПа | γ = ±0,5 % |
|  |  |  |  | до 86399 с | δ = ±0,01 % |
| 10.20 * | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры инфракрасные | от 30 С до 45 С | Δ = 0,2 С и менее точные |
| 11.1 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры | от 1,2000 до 1,7000 nd | 110-4 nd |
|  |  |  |  | от 0 % BRIX до 100 % BRIX | ∆ = ±0,2 % BRIX |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры, спектрометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области | от 190 до 1100 нм | = 0,1 нм |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | = 0,5 % |
|  |  |  |  | от минус 0,501 до плюс 3,000 Б | = 0,010 Б и менее точные |
| 11.3 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Комплексы спектрального, атомно-эмиссионного анализа, спектрометры атомно-эмиссион-ные, оптико-эмис-сионные, рентгено-флюоресцентные | Диапазон измерения в соответствии с МВИ, спектральный диапазон от 120 до 900 нм | ОСКО 1 % |
| 11.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители светопропускания автомобильных стекол | от 0 % до 100 % | = 1,0 % |
| 11.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры и фотометры фотоэлектрические | от 0 % до 100% | 0,5 % |
| 11.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Гемокоагулометры, анализаторы агрегации тромбоцитов, денситометры и др. | от 0 % до 100 % | 1,0 % СКО = 0,3% и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 2,000 Б | 0,010 Б СКО = 0,005 Б и менее точные |
|  |  |  |  | от 1 до 999,9 с | 0,2 с и менее точные |
|  |  |  |  | от 36,5 ºС до 37,5 ºС | 0,5 ºС и менее точные |
| 11.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы иммуноферментные (биохимические) фотоэлектрические | от 0 до 2,5 Б | 0,01 Б δ = ± 2,5 % |
| 11.8 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | 02.05.2025 дата принятия решения Анализаторы пламенно-фотометрические | от 0,1 до 02.05.2025 дата принятия решения 1000 мг/дм3 | 0,02 мг/дм3 |
| 11.9 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры и спектрометры атомно-абсорбционные, спектрометры с ИСП | Диапазон измерения в соответствии с МВИ, спектральный диапазон от 120 до 900 нм | ОСКО 2 % |
| 11.10 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры, спектрометры инфракрасной области спектра | от 8000 до 200 см-1; | Δ = ± 0,05 см-1 |
| 12.1 ** | 2 | 26.51/ 99.012 | Шумомеры, шумомеры-анализаторы спектра | от 20 до 150 дБ | кл. т. 1, 2, 3 по ГОСТ 17187-81; кл.т. 1, 2 по ГОСТ 17187-2010 |
| 13.1 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры и измерители напряжения постоянного и переменного тока | до 1000 В постоянного тока | = 0,002 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 1000 В от 20 Гц до 100 кГц | = 0,03 % и менее точные |
| 13.2 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры и измерители постоянного и переменного тока | до 100 А постоянного тока | = 0,002 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 100 А от 20 Гц до 20 кГц | = 0,03 % и менее точные |
| 13.3 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры, варметры, фазометры и измерители мощно- сти, коэффициента мощности и угла сдвига фаз постоянного и перемен- ного тока однофазные и трехфазные, приборы многофункциональные, энергомониторы, измерители пара- метров качества электроэнергии | до 1000 В постоянного тока | = 0,005 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 100 А постоянного тока |  |
|  |  |  |  | до 1000 В от 20 Гц до 100 кГц | = 0,03 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 100 А от 20 Гц до 20 кГц |  |
|  |  |  |  | до 3000 А с токоизмерительными клещами |  |
|  |  |  |  | сos φ от -1 до 1 | Δ = ±0,005 и менее точные |
|  |  |  |  | 0°- 360 | Δ = ±0,03 и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,1 Гц до 20 кГц | = 1·10-8 Гц и менее точные |
|  |  |  |  | от 20 Гц до 200 кГц Кг= от 0,03 % до 30 % | = (2 % - 25 %) = ± 0,03Кг |
| 13.4 * | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии 02.05.2025 дата принятия решения однофазные и трехфазные промышленной частоты | до 100 А до 660 В | = 0,05 % и менее точные при измерении энергии, мощности, напряжения и тока |
|  |  |  |  | от 40 до 70 Гц | = 1·10-8 Гц и менее точные |
| 13.4 * | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии однофазные и трехфазные промышленной частоты | сos φ от -1 до 1 | Δ = ± 0,005 и менее точные |
|  |  |  |  | 0° - 360 | Δ = ± 0,03 и менее точные |
|  |  |  |  |  | = 1 с/сут и менее точные |
| 13.5 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи и устройства измерительные напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, мощности, сопротивления | до 1000 В постоянного тока | = 0,005 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 30 А постоянного тока |  |
|  |  |  |  | до 1000 В от 20 Гц до 100 кГц | = 0,03 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 30 А от 40 Гц до 1 кГц | = 0,05 % и менее точные |
|  |  |  |  | сos φ от -1 до 1 |  |
|  |  |  |  | до 25 мА |  |
|  |  |  |  | до 10 В |  |
|  |  |  |  | от 10-4 до 1012 Ом | = 0,005 % и менее точные |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи и калибраторы многофункциональные с унифицированными входными и выходными сигналами силы постоянного тока, напряжения и сопротивления типа ВРФ, ИСТ-М16, TRX и им подобные | Измерение до 100 В | Напряжения: = 0,005 % и менее точные Сигналов термопар: = 0,005 % и менее точные Напряжения: = 0,002 % и менее точные Сигналов термопар: = 0,002 % и менее точные = 0,005 % и менее точные |
|  |  |  |  | Воспроизведение до 100 В |  |
|  |  |  |  | Измерение до 100 мА |  |
|  |  |  |  | Воспроизведение до 100 мА | = 0,002 % и менее точные |
|  |  |  |  | Измерение до 10 кОм | Сопротивления: = 0,005 % и менее точные Термопреобразователей сопротивления: = 0,005 % и менее точные |
|  |  |  |  | 02.05.2025 дата принятия решения Воспроизведение до 10 кОм | Сопротивления: = 0,005 % и менее точные Термопреобразователей сопротивления: = 0,005 % и менее точные |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи и устройства измерительные частоты переменного тока | от 45 до 65 Гц До 25 мА | = 0,005 % и менее точные |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы, установки, источники силы постоянного и переменного тока, напряжения постоянного и переменного тока, мощности, частоты, сопротивления | до 1000 В постоянного тока (в том числе нестабильность и пульсации выходного напряжения) | = 0,002 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 500 А постоянного тока (в том числе нестабильность силы выходного тока) | = 0,002 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 1000 В от 20 Гц до 100 кГц | = 0,02 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 300 А от 20 Гц до 10 кГц до 1000 А от 50 Гц до 9600 Гц до 6000 А 50 Гц | = 0,02 % и менее точные = 0,6 % и менее точные = 0,05 % и менее точные |
|  |  |  |  | сos φ от -1 до 1 | ±0,005 и менее точные |
|  |  |  |  | 0°- 360 | ±0,03 и менее точные |
|  |  |  |  | от 20 Гц до 100 кГц | = 10–4 Гц и менее точные |
|  |  |  |  | от 10-4 до 1012 Ом | = 0,005 % и менее точные |
|  |  |  |  | Кг= от 0,03 % до 30 % | = ±0,03Кг и менее точные |
| 13.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Элементы нормальные | 1,0186 В | 3 разряд, кл. т. 0,005 и менее точные изменение ЭДС за год 20·10-6 В |
| 13.10 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Меры напряжения, источники опорного напряжения автономные, блоки поверки | 6 В; 9 В; 10 В | Нестабильность за 1000 ч- 0,0005 % за 5000 ч- 0,005 % |
| 13.11 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Компараторы напряжения постоянного тока (Р3017, Р3003М1, КНЭ-1А и подобные) | до 100 В | кл. т. 0,0001 и менее точные |
| 13.12 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | 02.05.2025 дата принятия решения Потенциометры постоянного тока | до 10 В | кл. т. 0,001 и менее точные |
| 13.13 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока (Р369, Р309 и подобные) | от 1·10-8 до 1·109 Ом | кл. т. 0,005 и менее точные |
| 13.14 * | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители нестабильности | до 1000 В Нестабильность от 0,01 % до 10 % | = 0,005 % и менее точные |
| 13.15* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения постоянного и переменного тока | до 1000 В постоянного тока | = 0,001 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 500 В от 20 Гц до 0 кГц | = 0,05 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 100 кВ | = 0,5 % и менее точные |
| 13.16 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры | от 10-4 до 5·1012 Ом | = 0,005 % и менее точные |
| 13.17 * | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Меры электрического сопротивления постоянного и переменного тока однозначные и многозначные, калибраторы сопротивления | от 10-4 до 1012 Ом | разряд 3 = 0,005 % и менее точные |
| 13.18 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Шунты постоянного тока | до 150 А | кл. т. 0,005 и менее точные |
| 13.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины и меры электрической ёмкости | от 1 пФ до 100 мкФ до 103 Гц | разряд 3 = 0,01 % и менее точные |
|  |  |  |  | tg δ от 1·10-4 до 1 от 50 Гц до 103 Гц | = 0,01 % и менее точные |
| 13.20* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Меры и магазины индуктивности, взаимной индуктивности и комплексной взаимной индуктивности | от 1·10-6 до 1 Гн | = 0,1 % и менее точные |
| 13.21 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока, измерители полных сопротивлений (проводимос- ти), измерители R, L, C, измерители тангенса угла по- терь, приборы кабельные | от 10-2 до 107 Ом от 50 Гц до 1 МГц | = 0,01 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 1 пФ до 100 мкФ от 50 Гц до 1 МГц |  |
|  |  |  |  | от 1 мкГн до 1 Гн от 50 Гц до 1 МГц |  |
|  |  |  |  | tg δ от 1·10-4 до 104 от 50 Гц до 1 МГц |  |
|  |  |  |  | G от 10-7 до 102 См |  |
|  |  |  |  | Q от 1·10-4 до 104 |  |
|  |  |  |  | 02.05.2025 дата принятия решения φ от минус 90° до плюс 90° | φ = 0,01° и менее точные |
| 13.22 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные | до 1500 А от 20 Гц до 10 кГц | = 0,25 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 3000 А от 40 Гц до 70 Гц | = 0,05 % и менее точные |
| 13.23 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | от 0,5 до 10000 А | кл. т. 0,05 и менее точные |
| 13.24 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы напряжения | В кВ: 6; 6√3; 10; 10√3; 35; 35√3; 110; 110√3; 330; 330√3 | кл. т. 0,2 и менее точные |
| 13.25 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Устройства для испытаний автоматических выключателей и им подобные | до 6000 А 50 Гц | = 0,3 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,001 до 10000 с | = 0,01 с и менее точные |
| 13.26 * | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Высоковольтные мосты переменного тока | до 10 кВ | кл. т. 0,5 и менее точные |
| 13.27 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Киловольтметры | до 100 кВ | Измерение напряжения постоянного тока: = 0,5 % и менее точные Измерение среднеквадратических значений напряжения переменного тока: = 0,5 % и менее точные |
| 13.28 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Аппараты и установки высоковольтные испытательные постоянного и переменного тока (пробойные установи и им подобные) | до 100 кВ напряжения постоянного тока | = 0,5 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 100 кВ от 0,01 Гц до 10 кГц | = 0,5 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 мА до 200 мА постоянного тока | = 0,5 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 мА до 200 мА от 20 Гц до 10 кГц | = 0,5 % и менее точные |
| 13.29 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители параметров сети «фаза-нуль», параметров УЗО | от 0,2 до 1000 Ом | = 0,5 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 1000 мА | = 0,5 % и менее точные |
|  |  |  |  | 02.05.2025 дата принятия решения от 10 до 900 мс | = (0,01·Т+1 мс) и менее точные |
| 13.30 * | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Сумматоры электронные многоканальные, УСПД | Согласно конфигурации | = 0,01 % и менее точные = 1 с и менее точные = 1 с/сут и менее точные |
| 13.31 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии постоянного тока | от 0 до 1000 В от 0 до 50 А прямого включения от 0 до 1000 А с наружным шунтом до 100 мВ | = 0,05 % и менее точные при измерении энергии, мощности, напряжения и тока |
| 13.32 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мультиметры, мультиметры с токоизмерительными клещами, клещи токоизмерительные, приборы комбинированные | до 1000 В постоянного тока | = 0,002 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 1000 В от 20 Гц до 100 кГц | = 0,03 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 1500 А постоянного тока | = 0,01 % и менее точные |
|  |  |  |  | до 100 А от 20 Гц до 20 кГц до 1500 А от 20 Гц до 10 кГц до 3000 А от 40 Гц до 70 Гц | = 0,03 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 10-4 до 5·1012 Ом | = 0,005 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 10-2 – до 107 Ом от 50 Гц до 1 МГц | = 0,01 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 1 пФ до 100 мкФ от 50 Гц до 1 МГц |  |
|  |  |  |  | от 1 мкГн до 1 Гн от 50 Гц до 1 МГц |  |
|  |  |  |  | tg δ от 1·10-4 до 1 от 50 Гц до 1 МГц |  |
|  |  |  |  | от 0,1 Гц до 100 кГц | = 1·10-8 Гц и менее точные |
| 13.33 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки высоковольтные | от 0 до 200 кВ 50 Гц | = 2,5 % и менее точные |
| 15.1 * | 2 | 26.51/ 99.015 | Дентометры | от 1 до 200 мкА | = 2,0 % |
|  |  |  |  | 200 мс | = 10 мс |
|  |  |  |  | 10 мс | = 2 мс |
| 15.2 * | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | 02.05.2025 дата принятия решения Частотомеры электронно-счетные | от 0,1 Гц до 10,5 ГГц | = 1·10-8 Гц |
| 15.3 * | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электронные | 32768,0 Гц от 0,1 до 30 мин | = [(9,6·10-6·Тх+ 0,01] с 1,0 с/сут |
| 15.4 * | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | класс точности: 1; 2; 3 = 0,1 с и менее точные |
| 15.5 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 10 Гц до 20 кГц | = 0,5 Гц |
| 15.6 * | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Измерители частоты резонансные | до 10,5 ГГц | = 5·10–4 Гц |
| 15.7 * | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Приемники-компараторы | от 10 Гц до 200 кГц | = 5·10–11 Гц |
| 15.8 * | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Синтезаторы и преобразователи частоты | от 50 Гц до 7,44 ГГц | = 3·10–8 Гц |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Установки для поверки электронных вольтметров | 45, 400, 1000 Гц от 0,01 мВ до 300 В | = 0,2 % -= 0,2 % ~= 0,3 % |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Диодные компенсационные вольтметры | от 0,2 мВ до 100 В от 10 Гц до 1 ГГц | = (0,2+0,08/U) % |
| 16.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры постоянного тока | от 0,1 мВ до 1000 В | = 1 % |
| 16.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры переменного тока | от 20 Гц до 1 ГГц от 0,01 мВ до 3 В | = 1 % |
| 16.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры импульсного тока | от 0,1 до 150 В | = (5·10-3·U+0,02) В |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Селективные микровольтметры | от 20 Гц до 30 МГц от 3 мкВ до 100 В | (3·10-3·fe + 200 кГц) = 6 % |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры комбинированные | U= от 10 мВ до 300 В | = 2,5 % |
|  |  |  |  | U от 200 мВ до 300 В от 20 Гц до 100 кГц | = 4 % |
|  |  |  |  | от 10 Ом до 1000 МОм | = 2,5 % |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители отношения напряжений | от 0,15 до 20 кГц от 1 мкВ до 10 мВ | = 1,5 % |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы измерительные с коаксиальным выходом | от 10 Гц до 10,5 ГГц | = 1 % |
|  |  |  |  | от 1·10-4 до 1·10-15 Вт | = 0,5 дБ |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы сигналов низкочастотные | от 0,01 Гц до 2 МГц | = 1·10-6 Гц |
|  |  |  |  | 02.05.2025 дата принятия решения от 1 мВ до 150 В | = 0,5 дБ |
| 16.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы сигналов сложной формы | от 0,001 Гц до 1,0 МГц | = 0,01·F |
|  |  |  |  | от 10 мкВ до 10 В | = 0,5 дБ |
| 16.12 * | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы стандартных сигналов | от 10 Гц до 10,5 ГГц | = 0,5 % |
|  |  |  |  | от 1,5 мкВ до 1 В | = 0,5 дБ |
| 16.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители добротности | от 5 до 1000 Q от 0,05 до 30 МГц | = (4 % -10 %) |
| 16.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители неоднородности линий передач | от 0 до 300 км | = 1 % = 20 % |
| 16.15* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Средства измерений проводной связи | от 0,1 мВ до 15 В от 20 Гц до 600 кГц | = 3 % = 0,5 % |
| 16.16* | 2 | 26.51/ 99.016 | Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных трактах | от 30 МГц до 10,5 ГГц от 0,001 до 600 Вт | = 4 % |
| 16.17* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Усилители измерительные | от 0 до 400 МГц Ку>25 дБ, неравномерность АЧХ ±0,4 дБ | = (от 1,5 % до 25 %) |
| 16.18* | 2 | 26.51/ 99.016 | Средства измерения ослабления и фазового сдвига на высоких и сверхвысоких частотах | от 0,1 МГц до 10,5 ГГц от 0 до 100 дБ | = 0,5 дБ |
| 16.19* | 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители КСВН | от 0,5 МГц до 10,5 ГГц КСВН от 1,05 до 2 | 15МГц; 20 МГц = 5·Кст.u % |
| 16.20 ** | 2 | 26.51/ 99.016 | Измерительные линии | от 0,5 до 10,5 ГГц | = (от 3 % до 5 %) |
| 16.21 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов | от 10 мВ до 100 В от 10 нс до 1 с | = (от 1 % до 20 %) = 1·10-6· |
| 16.22* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные | от 0 до 100 МГц от 0,2 мВ до 300 В | = (от 2 % до 10 %) |
| 16.23* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы стробоскопические | от 5·10-3 до 200·10-3 В от 0 до 6 ГГц | = 5 % |
| 16.24* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик. Генераторы качающейся частоты | от 20 Гц до 1000 МГц | = 10 –4 Гц |
|  |  |  |  | 390 мВ | ± 0,6 дБ |
|  |  |  |  | от 1 МГц до 10,5 ГГц | = 5 % |
| 16.25* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители девиации частоты | Fчм= от 0,1 до 1000 МГц | = (3 % - 5 %) |
|  |  |  |  | Кчм= от 0,01 до 1 МГц 02.05.2025 дата принятия решения | = (0,7 % - 1,5 %) |
| 16.26 * | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители коэффициента амплитудной модуляции | Fам= от 0,01 до 425 МГц | = (3 % - 5 %) |
|  |  |  |  | Кам= от 0,1 % до 100 % | = (0,5 % - 1,0 %) |
| 16.27* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | от 20 Гц до 200 кГц Кг= от 0,03 % до 30 % | = (2 % - 25 %) = ± 0,03Кг |
| 16.28* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы спектра | от 0 до 300 МГц | = (1·10 –4) Гц |
|  |  |  |  | от 0,08 до 80 мВ | 1,5 % |
| 16.29* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители параметров транзисторов | от 0 до 800 Гц h11В= от 3 до 300 Ом | = 5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 800 Гц h21В= от 0,003 до 0,3 | = 5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 800 Гц h22В= от 0,1·106 до 10·10-6 S | = 5 % |
| 16.30 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Установки, стенды для поверки спидометров | от 20 до 160 км/ч от 20 до 220 км/ч | ± 0,2 % ± 1,0 % |
| 16.31* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы проверки часов | мех. часы 0,2; 0,25; 0,285; 0,33; 0,36; 0,4; 0,5; 0,6 с КНЧ 1,0; 0,0625 с | ± 0,1 с |
| 19.1 *** | 2 | 26.51/ 99.019 | Тормозные стенды | от 1 до 50 кН от 0,1 до1 кН от 1 до 30 кН | δ = ± 3 % δ = ± 4 % δ = ± 3 % |
|  |  |  |  | от 0,2 до 1 МПа | δ = ± 3 % |
| 19.2 *** | 2 | 26.51/ 99.019 | Приборы для контроля и регулировки света фар автомобилей | от 1 до 160000 кд | δ = ± 15 % |
| 19.3 *** | 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес | от -8° до +8° от -20° до +20° ±5° | Δ = ± 5' Δ = ± 10' Δ = ± 5' |
| 19.4 *** | 2 | 26.51/ 99.019 | Балансировочные стенды (станки) | от 0 до 2000 г от 0° до 360° | Δ = ±1 г и менее точные ±6° и менее точные |
| 19.5 ** | 2 | 26.51/ 99.019 | Мотор-тестеры | от 0 до 40 В | Δ = ± 0,8 В |
|  |  |  |  | от 0 до 500 А | Δ = ± 2,5 А |
|  |  |  |  | от 0 до 6000 об/мин | δ = ± 2,5 % |
| 19.6 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Приборы для поверки тахографов | от 1 до 99999 имп | ± 1 имп |
|  |  |  |  | от 2400 до 25000 имп/км | ± 1 имп/км |
|  |  |  |  | от 5 до 200 км/ч; | ± 0,15 % |
|  |  |  |  | 9999999,9 м | ± 1 м |
|  |  |  |  | 02.05.2025 дата принятия решения ±120 с/сут | ± 0,5 с/сут |
| 19.7 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Приборы для измерения люфта рулевого управления автотранспортных средств | ± (0º - 55º) | ± 1º |
| 19.8 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Измеритель эффективности тормозных систем | от 0 до 9,5 м/с2 | ± 3 % |
|  |  |  |  | от 0 до 3 с | ± 4 % |
|  |  |  |  | от 98 до 980 Н | ± 4 % |
| 23.1 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления процессом отпуска нефтепродуктов «Берлио» | от 1 до 999 л | При минимальной дозе = 0,5 % При дозах более минимальной = 0,25 % |
| 23.2 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система «Берлио» для отпуска газа (АГЗС) | от 1 до 999 л | 1 % |
| 23.3 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров (АПУС) | от 10 до 60 с | = 1 с |
| 23.4 *** | 2 | 26.51/ 99.023 | Системы для учета готовой продукции | от 0 до 9999999999999 | δ = ± 0,01 % |
| 23.5 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Информационно-измерительные системы учета и контроля электрической энергии многоканальные | Согласно конфигурации системы | δ = ±м0,1 % и менее точные = 1 с и менее точные = 1 с/сут и менее точные |
| 23.6 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Измерительные каналы систем автоматического управления (электрическая часть) | 0-10 В | δ = ±0,05 % и менее точные |
|  |  |  |  | 0-24 мА |  |
|  |  |  |  | 0-1 кОм |  |
| 25.1** | 2 | 26.51/ 99.025 | Глюкометры, системы контроля уровня глюкозы в крови | от 0,5 до 35 ммоль/л | 0,2 ммоль/л = ± 20 % ОСКО 5,0 % и менее точные |
| 25.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Приборы состава и свойств биологических жидкостей | Физиологические нормы Министерства здравоохранения Республики Беларусь, спецификации изготовителя 02.05.2025 дата принятия решения | Погрешность измерений в соответствии со спецификацией изготовителя |
| 25.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Мониторы медицинские, системы мониторирования пациента | от 0,03 до 5,00 мВ | ± 5,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 10 до 360 уд/мин | ± 2 уд/мин и менее точные |
|  |  |  |  | от 20 до 400 мм рт.ст. | ± 2 мм рт.ст. и менее точные |
|  |  |  |  | от 32 ºС до 45 ºС | ± 0,2 ºС и менее точные |
|  |  |  |  | SpO2: от 30 % до 100 % | ± 2 % и менее точные |
| 25.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Электрокардиографы | от 0,03 до 5,00 мВ | ± 5,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 2,5 до 40 мм/мВ | ± 5,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1 с | ± 5,0 % и менее точные |
| 25.5 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Оксиметры | SpO2: от 30 % до 100 % | ± 2 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 10 до 360 уд/мин | ± 2 уд/мин и менее точные |
| 25.6 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Велоэргометры | от 20 до 120 об/мин | ± 2 об/мин |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузочная мощность: 400 Вт | ± 3 Вт |
|  |  |  |  | от 10 до 360 уд/мин | ± 2 уд/мин |
| 25.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Реографы, комплексы реографические | от 10 до 500 Ом | ± 6 % |
| 25.8* | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0 до 1500 мг/м3 от 0 ‰ до 3 ‰ | ∆ = ± 20 мкг/м3 ∆ = ± 0,1 ‰ = ± 10 % |
| 25.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Диоптриметры | от минус 25 до плюс 25 дптр | дискретность 0,01 дптр, 0,125 дптр, 0,25 дптр = 0,03 дптр и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 до 15 срад | дискретность 0,01 срад, 0,12 срад; 0,25 срад = 0,125 срад и менее точные |
|  |  |  |  | от 0° до 180° | Δ = ± 1° |
|  |  |  |  |  | Δ = ± 1 мм |
| 25.10 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Авторефрактокератометры | от минус 25 до плюс 25 дптр; | дискретность 0,01 дптр 0,12 дптр, 0,25дптр = 0,25 дптр и менее точные |
|  |  |  |  | от 5,0 до 13 мм | дискретность 0,01 мм = 0,02 мм и менее точные |
|  |  |  |  | 02.05.2025 дата принятия решения от 0° до 180° | дискретность 1° Δ = ± 5° |
| 25.11 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Тонометры бесконтактные офтальмологические | от 7 до 80 гПа | = 7 гПа дискретность 1 гПа |
|  |  |  |  | от 1 до 60 мм рт. ст. | = 5 мм рт. ст., дискретность 1 мм рт. ст. |
| 25.12 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.025 | Дефибрилляторы - мониторы (MAGISTER DF15, ДКИ-Н-10, «СМАРТ» | ЧСС: от 15 до 350 уд/мин ЧД: от 0 до 150 вдох/мин ЧП: от 30 до 300 уд/мин SpO2: от 70 % до 100 % от 20 до 290 мм рт.ст. от 1 °С до 49 °С от 0 % до 20 % об.д. СО2 от 1 до 360 Дж от 0,5 до 5 мВ 1,0 мВ от 3 до 7 мс | ±1 уд/мин, δ = ±1 % и менее точные ±1 вдох/мин и менее точные ±1 уд/мин и менее точные ∆ = ±2 % и менее точные ±3 мм рт.ст. ±0,2 °С δ = ±4 % ±3 Дж, δ = ±15 % δ = ±10 % от минус 30 % до плюс 10 % (неравномерность АЧХ) ±0,3 мс и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

02.05.2025

дата принятия решения

02.05.2025

дата принятия решения

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева