|  |  | Приложение № 1 часть 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0025 от 25 сентября 1994 года на бланке № 0005212 на 10 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» марта 2019 года

Научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники

Республиканского унитарного предприятия

"Белорусский государственный институт метрологии"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика вида испытаний / объекта испытаний | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Неопределенность измерений при калибровке,k=2, Р=95 % или погрешность измерений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 Средства измерений геометрических величин, изделия медицинской техники |  | Длина | от 1 до 20 м | 0,5 ppm |
|  |  |  | от 0,1 до 100 мм | 30+0,2L нм, L, мм |
|  |  |  | от 100 до 1000 мм | 0,1+1L мкм, L, м |
|  |  |  | от 1 до 50 м | 10+10L мкм, L, м |
|  |  |  | от 7 нм до 10 мкм | 2 нм |
|  |  |  | от 0 до 2000 мм | 0,08 + 1,4L мкм, L, м |
|  |  |  | от 0 до 5000 м | 1+1D мм, D, км |
|  |  | Диаметр | от 0,1 до 250 мм | 0,6 мкм |
|  |  | Плоскостность и прямолинейность | от 0 до 3 000 мм | 0,2L, L, м |
|  |  | Плоскостность оптическая | #### от 0 до 120 мм | 0,03 мкм |
|  |  | Параметры шероховатости | от 0,01 до 1000,0 мкм | [1+ 20Ra] нм [6+ 30Rz] нм Ra, Rz в мкм |
|  |  | Угол | от 0 до 360 о | 0,14" |
|  |  | Круглость | ± 1,0 мм | 0,04 мкм |
| 1.2.2 Средства измерений массы, изделия медицинской техники |  | Масса | от 1 мг до 2500 кг | относительная погрешность от 0,00015 % |
| 1.2.3 Средства измерений крутящего момента, изделия медицинской техники |  | Крутящий момент | от 0,1 до 5000 Н·м | относительная погрешность от 0,02% |
| 1.2.4 Средства измерений силы, изделия медицинской техники |  | Сила | от 0,03 Н до 5,0 МН | относительная погрешность от 0,003% |
| 1.2.5 Средства измерений твёрдости, изделия медицинской техники |  | Твёрдость по шкалам: Бринелля Виккерса Роквелла Роквелла Роквелла Супер-Роквелла | 8...450 ед. НВ 8...2000 ед. HV 20...67 ед. HRC 70...93 ед. HRA 25...100 ед. HRB Шкала N Шкала Т | от 3 % от 2 % от 0,6 ед. 0,8 ед. 1,0 ед. от 0,8 ед. от 1,4 ед. |
| 1.2.6 Средства измерений давления, изделия медицинской техники |  | Избыточное давление, среда – жидкость | от 0,04 до 100 МПа | 0,005 % |
|  |  |  | от 5 до 250 МПа | 0,02 % |
|  |  | Отрицательное избыточное давление, среда – газ | от – 0,093 до 0 МПа | 0,02 % |
|  |  | Избыточное давление, среда – газ | от 0 до 10 МПа | 0,01 % |
|  |  | Абсолютное давление, среда – газ | от 3 до 7000 кПа | 0,005 % |
|  |  | Дифференциальное давление, среда – газ | от 0,1 до 4,0 кПа | 0,2 Па |
|  |  |  | от 4 до 200 кПа | 0,01 % |
| 1.2.7 Средства измерений параметров вибрации, изделия медицинской техники |  | Виброперемещение | от 5∙10-6 до 1∙10-3 м (в диапазоне частот от 1 до 500 Гц) | от 10 до 20 % |
|  |  | Виброскорость | от 1∙10-3 до 10,0 м/с (в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц) | от 10 до 20 % |
|  |  | Виброускорение | от 1∙10-3 до 1∙103 м/с2 (в диапазоне частот от 1 до 10000 Гц) | от 10 до 20 % |
|  |  | Частота вибрации | от 1 до 10000 Гц | 10 % |
|  |  | Виброускорение | от 1∙10-1 до 8∙102 м/с2 (в диапазоне частот от 1∙10-1 до 1∙104 Гц) | от 2 до 6 % |
| 1.2.8 Средства измерений частоты вращения, изделия медицинской техники |  | Частота вращения | от 10 до 60 000 мин-1 | 0,15 % |
| 1.2.9 Средства измерений скорости движения транспортных средств, изделия медицинской техники |  | Скорость движения транспортных средств | от 10 до 400 км/ч | 1,0 км/ч |
| 1.2.10 Средства измерений расхода, изделия медицинской техники |  | Объем жидкости | от 2 мл до 10000 дм3 | от 0,01 % |
|  |  | Объем газа | 10 дм3, 20 дм3 | от 0,1 % |
|  |  | Массовый расход жидкости | от 3 до 7000 кг/ч | 0,025 % |
|  |  | Массовый расход жидкости | от 7 000 до 60 000 кг/ч | 0,04 % |
|  |  | Массовый расход жидкости | от 0,06 до 262,0 т/ч | 0,06 % |
|  |  | Объемный расход жидкости | от 0,003 до 7,0 м3/ч | 0,03 % |
|  |  | Объемный расход жидкости | от 7 до 60 м3/ч | 0,05 % |
|  |  | Объемный расход жидкости | от 0,05 до 550,0 м3/ч | 0,05 % |
|  |  | Объемный расход жидкости | от 0,06 до 262,0 м3/ч | 0,08 % |
|  |  | Расход/объем газа | от 1,3 до 1 000,0 м3/ч | 0,5 % |
|  |  | Расход/объем газа | от 0,015 до 1,0 м3/ч | 0,25 % |
|  |  | Расход/объем газа | от 0,016 до 16,0 м3/ч | 0,11 % |
|  |  | Расход/объем газа | от 2,5 до 6 500,0 м3/ч | 0,25 % |
| 1.2.11 Средства физико-химических измерений, изделия медицинской техники |  | Вязкость кинематическая и динамическая | от 4·10-7 до 1,5·10-2 м2/с от 3·10-4 до 1·102 Па.с | от 0,3 % до 0,6 % 0,6 % |
|  |  | ЭДС растворов | от - 2000 до 2000 мВ | 0,0006 до 1,20 мВ |
|  |  | Концентрация растворенного в воде кислорода | от 0 до 20 мг/л | от 0,01 мг/л |
|  |  | Удельная электрическая проводимость растворов | от 1·10 –6 до 100 См/м | от 0,10 до 0,25 % |
|  |  | Концентрация водно-спиртовых растворов | от 0 до 100 об. доля, % | от 0,01 до 0,02 об.доля, % |
|  |  | Относительная влажность воздуха (температура точки росы) | от 5 до 95 % точка росы в потоке от минус 70 до минус 35 0 С точка росы от минус 40 до плюс 60 0 С | 0,5 % абс 0,7 0 С 0,2 0 С |
|  |  | Влажность зерна и зернопродуктов | от 5 до 45 % | 0,04 % абс. |
|  |  | Влажность древесины (пиломатериалов) | от 5 до 18 % | от 0,6 % до 0,8 % |
|  |  | Влажность строительных материалов | твердые строительные материалы от 0,5 до 30,0 %, сыпучие строитель-ные материалы от 1 до 25 % | 0,6 % абс. 1,2 % абс. |
|  |  | Влажность кормов | от 17 до 62 % | от 0,7 до 1,0 % |
|  |  | рН водных растворов | от 1,5 до 9,4 | от 0,007 до 0,009 |
|  |  | рН водных растворов | от 0 до 14 | 0,01 |
|  |  | Объем отбираемой пробы воздуха | от 30 до 400 см3 | от 1,2 см3 |
|  |  | Объемный расход воздуха | от 0,2 до 110,0 л/мин | от 0,6 % |
|  |  | Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле | от 35 оС до 200 оС | 0,5 оС |
|  |  | Молярная, массовая, объемная доля определяемого компонента в газовых средах | от 0,0001 до 99,9 % | от 0,1%- 15 % отн. |
|  |  | Концентрация веществ | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | в соотв. с МВИ |
| 1.2.12 Средства температурных и теплофизических измерений, изделия медицинской техники |  | Температура | от минус 80 ºС до 1600 ºС | от 0,3 ºС до 9,8 ºС |
|  |  | Температура | от минус 80 ºС до 960 ºС | от 3 мК до 10 ºС |
|  |  | Температура | от минус 80 ºС до 700 ºС | ±(0,01 - 28,0) ºС |
|  |  | Температура | от минус 80 ºС до 960 ºС | ±(0,01 - 0,05) ºС |
|  |  | Температура | от минус 80 ºС до 1200 ºС | ±(0,01 - 0,60) ºС |
|  |  | Температура | от минус 200 ºС до 1600 ºС | от 0,4 ºС до 27,0 ºС |
| 1.2.12 Средства температурных и теплофизических измерений, изделия медицинской техники |  | Температура | от минус 200 ºС до 1600 ºС (0 – 99999)Дж | от 0,01 ºС до 18,0 ºС |
|  |  | Температура | от минус 200 ºС до1600 ºС (0 – 10) В (0 – 20) мА | от 0,01 ºС до 18,0 ºС |
|  |  | Температура | (800 – 2200) ºС (расчетным методом до 5000 ºС) | ±(10 - 200) ºС |
|  |  | Температура | (1000 – 2000) ºС | ±(25 - 60) ºС |
|  |  | Температура | от -20 ºС до 2300 ºС | ±(0,3 - 20,0) ºС |
|  |  | Температура | от -50 ºС до 800 ºС | ±(0,3 - 2,7) ºС |
|  |  | Теплофизика | (1-8000) Дж | от 2 % до 8 % |
|  |  | Теплофизика | (0,02 -5,0) Вт/м·К | (3 – 9) % |
|  |  | Теплофизика | (20-40) кДж | ±(0,1- 0,5) % 2,5 % |
| 1.2.13 Средства оптических измерений, изделия медицинской техники |  | Оптическая длина | от 0,06 до 600 км | 0,15 м |
|  |  | Уровень средней мощности оптического излучения в ВОЛП | от минус 80 до 10 дБм | 0,05 % |
|  |  | Относительные уровни средней мощности оптического излучения (ослабление) в ВОЛП | от 0 до 90 дБ | 0,02 дБ |
|  |  | Средняя мощность непрерывного лазерного излучения | от 0,05 до 1,3 Вт | 1,0 % |
|  |  | Спектральный, интегральный и редуцированный коэффициент направленного пропускания | от 200 до 2 500 нм от 0,01 до 1,0 | 0,25 |
|  |  | Координаты цвета X.Y.Z прозрачных образцов | Х: от 2 до 109,0 Y: от 1,4 до 98 Z: от 1,7 до 107 | 0,18 |
|  |  | Координаты цвета X.Y.Z светоотражающих образцов | Х: от 2 до 109,0 Y: от 1,4 до 98 Z: от 1,7 до 107 | 0,6 |
|  |  | Координаты цветности х,у прозрачных и светоотра-жающих образцов | х: от 0,004 до 0,100 у: от 0,005 до 0,834 | 0,002 |
|  |  | Координаты цветности самосветящихся объектов | х: от 0,004 до 0,730 у: от 0,005 до 0,834 | 0,002 |
|  |  | Спектральный, интегральный и редуцированный коэффициент диффузного отражения | от 200 до 2 500 нм от 0,01 до 1,0 | 0,6 % |
|  |  | Сила света | от 1 до 1500 кд | 0,018 |
|  |  | Освещенность | от 0,001 до 1 105 лк | 0,012 |
|  |  | Цветовая температура | от 2 360 до 2 854 К | 8 К |
|  |  | Коррелированная цветовая температура | от 2 000 до 12 000 К | 18 К |
|  |  | Яркость | от 110-1 до 2105 кд/м2 | 7 % |
| 1.2.13 Средства оптических измерений, изделия медицинской техники |  | Спектральная чувствительность приемников излучения | от 350 до 1100 нм | 0,6 % |
|  |  | Показатель белизны | от 40 до 120 ед. белизны | 0,6 ед. белизны |
|  |  | Показатель преломления вещества | от 1,30 до 1,94 nD | от 2∙10-5 до 5∙10-5 nD |
|  |  | Угловые градусы | от – 34,51 0 до + 34,698 0 | 0,007 0 |
|  |  | Международные сахарные градусы | от – 99,67 0Z до + 100,21 0Z | 0,021 0Z |
|  |  | Индекс цветопередачи источника света | от 1 до 100 | 0,5 |
|  |  | Энергетический поток непрерывного излучения | от 0,01 до 10000 Вт | 0,6% |
|  |  | Световой поток непрерывного излучения | от 0,1 до 9·105 Лм | 0,6% |
| 1.2.14 Средства акустических измерений, изделия медицинской техники |  | Относительная электростатическая частотная характеристика | от 20 Гц до 20 кГц от 25 до 40 кГц | 0,4 дБ 0,5 дБ |
|  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 250 Гц и 1 кГц | 0,06 |
|  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 250 Гц и 1 кГц | 0,08 |
|  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 250 Гц и 1 кГц | 0,1 дБ |
|  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 250 Гц и 1 кГц | 0,12 дБ |
|  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 31,5 Гц от 63 до 125 Гц от 250 Гц до 6,3 кГц 8 кГц 12,5 кГц 16 кГц | 0,15 дБ 0,10 дБ 0,08 дБ 0,10 дБ 0,15 дБ 0,20 дБ |
|  |  | Частотная характеристика по звуковому давлению | от 63 Гц до 1 кГц от 20 Гц до 50 Гц | 0,15 дБ 0,20 дБ |
|  |  | Частотная характеристика по звуковому давлению | 31,5 Гц от 63 Гц до 8 кГц 12,5 кГц | 0,3 дБ 0,2 дБ 0,3 дБ |
|  |  | Частотная характеристика по свободному звуковому полю | от 40 Гц до 12,5 кГц | 0,5 дБ |
|  |  | Частотная характеристика по свободному звуковому полю / давлению | от 20 Гц до 20 кГц от 20 Гц до 40 кГц от 20 Гц до 100 кГц | 0,5 дБ 0,7 дБ 1,0 дБ |
|  |  | Выходная ультразвуковая мощность | от 0,05 до 12 Вт | 20 % |
| 1.2.15 Средства измерений электрических величин, изделия медицинской техники |  | ЭДС и напряжение постоянного тока | от 110-9 до 1105 В | 50 нВ |
|  |  | Сила постоянного тока | от 110-17 до 110-1 А от 110-7 до 1,5∙103 А | 0,0009 % |
|  |  | Напряжение переменного тока | от 110-6 до 1,110 3В от 0,1 до 2109 Гц от 1103 до 1105 В 50 Гц | 0,0017 % 0,45 % |
|  |  | Сила переменного тока | от 1 10-6 до 50 А от 0,1 до 1 106 Гц от 1∙10-6 до 20,5 A от 0,1 до 2∙104 Гц | 0,017 % 0,024 % |
|  |  | Электрическая емкость и тангенс угла потерь | от 110-12 до 11010 -3 Ф от 100 до 1 105 Гц от 1 10-5 до 1 | 2 нФ |
|  |  | Электрическая индуктивность | от 110-7 до 10 Гн от 100 до 1105 Гц | 0,0048 % |
|  |  | Электрическое сопротивление постоянного и переменного тока | от 110-4 до 110 17 Ом 1103 Гц | 0,0001 % |
|  |  | Электрическая мощность и коэффициент мощности (угол сдвига фаз между током и напряжением) | от 0,1 до 750,0 В от 0,005 до 120,0 А от 20 до 2104 Гц от 0 до 1; 0-3600 | 0,015 % |
|  |  | Коэффициент масштабного преобразования напряжения и силы переменного тока | от 3 до 1,1105 В от 0,5 до 5103 А 50 Гц | 0,024 % 1,8' |
|  |  | Индукция постоянного магнитного поля | от 0,05 до 2 Тл | 0,003 % |
|  |  | Постоянный магнитный поток | от 2 до 1∙10-2 Вб | 1,2 % |
| 1.2.16 Средства измерений времени и частоты, изделия медицинской техники |  | Шкала времени относительно UTC (BY) | от -1 до 1 с (Амплитуда импульса ≥1 В) | 3 нс |
|  |  | Шкала времени относительно UTC | от -1 до 1 с (Амплитуда импульса ≥1 В | 70 нс |
|  |  | Частота | от 0,005 Гц до 37,0 ГГц (Время усреднения 10 с Амплитуда ≥100 мВ) | 1·10-10 |
|  |  | Частота | 1 Гц, 1 МГц, (Время усреднения 10 с) | 6·10-12 |
|  |  |  | 5 МГц, 10 МГц, 100 МГц (Время усреднения 10 000 с) | 6·10-15 |
|  |  | Частота | 2,048 МГц (Время усреднения 10 000 с) | 1·10-14 |
|  |  | Частота | от 0,001 до 37,5·109 Гц | 1·10-10 |
|  |  | Период | от 10 нс до 200 с (Амплитуда ≥100 мВ) | 2·10-10 |
|  |  | Интервал времени | от 10 нс до 200 с (Амплитуда ≥100 мВ) | 2 нс |
| 1.2.17 Средства радиоэлектронных измерений, изделия медицинской техники |  | Амплитуда импульса | от 4010-6 до 20000 В (F до 100 кГц) | 0,1 % + 10 мкВ |
|  |  | Амплитуда импульса | от 0,01 до 100 В (F следования до 100 MГц) | 0,02 % |
|  |  | Время нарастания/ спада импульса | от 25 пс до 10 нс (Амплитуда ±1 В) | 0,001τф+ 8 пс |
|  |  | Время нарастания/спада импульса | от 5 нс до 10 мс (Амплитуда ±60 В) | 0,001τф +2 нс |
|  |  | Длительность импульса | от 10 нс до 2 с (Крутизна ≥0,5 В/нс) | 2 нс |
|  |  | Время нарастания/ спада импульса | от 25 пс до 500 мс (Амплитуда от 5 мВ до 3 В) | 8 % |
|  |  | Индуктивность | от 1 мкГн до 0,1 Гн (Частота от 1 кГц до 1 МГц) | 0,1 % |
|  |  | Добротность/ Меры, измерители | от 15 до 600 ед. (Частота от 50 кГц до 300 MГц) | 1,5 % |
|  |  | Емкость электрическая | от 100 до 1000 пФ (Частота от 1 кГц до 1 MГц) | 0,04 % |
|  |  | Сопротивление электричес-кое | от 1 до 100 МОм (Частота от 0 до 1 МГц) | 0,02 % |
|  |  | Мощность электромагнитных колебаний | от 10-6 до 20 Вт (Частота от 0,3 до 37,5 ГГц) | 1,2 % |
|  |  | Ослабление | от 0 до 110 дБ (Частота от 0 до 37,5 ГГц) | 0,002 дБ |
|  |  | Коэффициент отражения (КСВН) | от 0 до 1 (от 1,03 до 3,0) (Частота от 0,01 дo 37,5 ГГц) | 1,5 % |
|  |  | Плотность потока электромагнитного поля | от 4 до 50 мкВт/см2 (Частота от 0,3 до 39,65 ГГц) | 1,0 дБ |
|  |  | Напряженность магнитного поля | от 310-5 до 0,1 А/м (Частота от 0,01 до 30,0 MГц) | 4 % |
|  |  | Напряженность электрического поля | от 0,1 до 60,0 В/м (Частота от 0,15 до 30,0 MГц) | 4 % |
|  |  | Напряженность электрического поля | от 1мкВ/м до 10 В/м (Частота от 30 до 1000 MГц) | 5 % |
|  |  | Напряженность электромагнитного поля | от 1 до 3000 В/м от 0,5 до 500,0 А/м (Частота от 10 кГц до 300 MГц) | 1 дБ |
|  |  | Амплитудная модуляция | от 0,01 до 100,0 % (Несущая частота от 0,1 до 500,0 МГц) | 0,15 % (относительные единицы) |
|  |  | Девиация частоты | от 0,001 до 1000,0 кГц (Несущая частота от 0,1 до 1000,0 МГц) | 0,2 % |
|  |  | Коэффициент гармоник | от 0,001 до 100,0 % (Частота от 20 Гц до 200 кГц) | 0,3 % |
|  |  | Фазовый сдвиг | от 0 0 до 360 0 (Частота от 5 Гц до 10 МГц) | 0,03 |
|  |  | Джиттер (фазовое дрожание цифрового сигнала) | от 0 до 10 ЕИ | 5 % |
| 1.2.18 Средства измерений ионизирующих излучений, изделия медицинской техники |  | Экспозиционная доза фотонного излучения | (310-13 - 510-4) Кл/кг Диапазон энергий (0,003 – 0,2) пДж (0,015 – 1,25) МэВ | 5 % |
|  |  | Мощность экспозиционной дозы фотонного излучения | (110-13 - 4,3106) А/кг Диапазон энергий (0,003 – 0,2) пДж (0,015 – 1,25) МэВ | 5 % |
|  |  | Керма в воздухе | (1·10-10 – 1) Гр Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | (3 – 5) % |
|  |  | Мощность кермы в воздухе | (1,5·10-11 – 2·10-5) Гр/с Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | (3 – 5) % |
|  |  | Поглощённая доза фотонного излучения | (1·10-6 – 1) Гр Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 3,0 % |
|  |  | Мощность поглощённой дозы фотонного излучения | (1,5·10-11 – 2·10-5) Гр/с Диапазон энергий (0,003 – 0,2) пДж (0,015 – 1,25) МэВ | 3,0 % |
|  |  | Амбиентный эквивалент дозы фотонного излучения | (1·10-10 – 1) Зв Диапазон энергий (0,003 – 0,2) пДж (0,015 – 1,25) МэВ | (4 – 7) % |
|  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения | (1,5·10-11 – 2·10-5)Зв/с Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | (4 – 7) % |
|  |  | Направленная эквивалентная доза | (1·10-10 – 1) Зв Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | (4 – 7) % |
|  |  | Мощность направленной эквивалентной дозы | (1,5·10-11 – 2·10-5)Зв/с Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | (4 – 7) % |
|  |  | Эквивалент индивидуальной дозы | (1·10-10 – 1) Зв Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 6 % |
|  |  | Поток нейтpонов | (1·104 - 1·106) с-1 | 10 % |
|  |  | Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения | (0,2 -5 000,0) мкЗв/ч | 10 |
|  |  | Активность pадионуклидов: -альфа-излучения (плутоний- 239) -бета-излучения (стpонций-90 + иттpий-90) -гамма-излучения | (2 - 2·107) Бк (4 - 2·108) Бк (10 - 1·106) Бк | (3 - 6) % 6 % |
|  |  | Активность pадионуклидов (цезий-137, кобальт-60, радий-226, америций-241) | (1·106 - 1·1011) Бк | 6 – 15 % |
| 1.2.18 Средства измерений ионизирующих излучений, изделия медицинской техники |  | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих pадионуклидов | (4 - 1·106) Бк/кг(л) | (4 – 6) % |
|  |  | Поток альфа-частиц | (1 - 2·107) с-1 | 6 % |
|  |  | Поток бета-частиц | (2 - 2108) с-1 | 6 % |
|  |  | Поток фотонов (ОСГИ) | (5 - 1·106) с-1 | 6 % |
|  |  | Плотность потока быстрых нейтронов | (1 - 2 000) с-1см-2 | 10,0 % |
|  |  | Плотность потока тепловых нейтронов | (0,8 - 700,0) с-1см-2 | 10,0 % |
|  |  | Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения | (3 – 70) мкЗв/ч | 10,0 % |
|  |  | Внешнее излучение плоских источников | (1 - 1108) с-1 | 6,0 % |
|  |  | Объёмная активность радона в воздухе | (1101-1105) Бк/м3 | 10,0 % |
|  |  | Активность | (10 - 5105 ) Бк | (3,0 – 6,0) % |
|  |  | Удельная активность | (110-3- 1105 ) Бк/г | (4,0 – 6,0) % |
| 1.2.19 Средства измерений неразрушающего контроля |  | Ультразвуковая толщина | от 0,6 до 300,0 мм | 0,07 мм |
|  |  | Толщина покрытия | от 15 мкм до 1500 мкм от 0,375 до 19 мм | 0,43 мкм (2,5 мкм + 0,05 %) |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона | от 5 до 110 мм | 0,4 мм |
|  |  | Отношение амплитуд сигналов | от 1 до 60 дБ | 0,2 дБ |
|  |  | Расстояние до дефекта | от 5 до 200 мм | 0,15 % |
|  |  | Эффективная частота эхосигнала | от 1 до 10 МГц | 1 % |
|  |  | Угол ввода | от 35 до 75  | 1 ° |
| 1.2.20 Средства измерений, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения |  | Испытания на климатические воздействия | Диапазон температур: -80ºC-+180ºC | ±1ºC |
|  |  |  | Диапазон влажности: от 0 до 100 % | ±1% |
|  |  |  | Климатические камеры объемом до 3м3 |  |
|  |  | Испытания на воздействие вибрационных нагрузок | Частота: от 5 до 2700 Гц | ±10% |
|  |  |  | Номинальное виброускорение (при отсутствии нагрузки на столе): до от 1 до 75 g | ±10% |
|  |  |  | Виброперемещение: до 50 мм | ±10% |
|  |  |  | Допустимая масса нагрузки:до 70 кг |  |
|  |  | Испытания на воздействие ударных нагрузок | Число ударов: от 1 до 100 ударов/мин |  |
|  |  |  | Ускорение: от 1 до 750 м/с2 | ±10% |
|  |  |  | Допустимая масса нагрузки, не более: 70 кг |  |
|  |  | Измерение геометрических размеров | от 0,1 до 100 мм от 100 до 1000 мм от 1 до 50 м | 30+0,2L нм, L, мм 0,1+1L мкм, L, м 10+10L мкм, L, м |
|  |  | ЭДС и напряжение постоянного тока | от 110-9 до 1105 В | 50 нВ |
| 1.2.20 Средства измерений, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения |  | Сила постоянного тока | от 110-17 до 110-1 А от 110-7 до 1,5∙103 А | 0,0009 % |
|  |  | Напряжение переменного тока | от 110-6 до 1,110 3В от 0,1 до 2109 Гц от 1103 до 1105 В 50 Гц | 0,0017 % 0,45 % |
|  |  | Сила переменного тока | от 1 10-6 до 50 А от 0,1 до 1 106 Гц от 1∙10-6 до 20,5 A от 0,1 до 2∙104 Гц | 0,017 % 0,024 % |
|  |  | Электрическая мощность и коэффициент мощности (угол сдвига фаз между током и напряжением) | от 0,1 до 750,0 В от 0,005 до 120,0 А от 20 до 2104 Гц от 0 до 1; 0-3600 | 0,015 % |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева