|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1571 |
|  | от 30.12.2005 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 37 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19.04.2022

отдела оценки соответствия и стандартизации Республиканского унитарного предприятия «Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица)

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Республика Беларусь, 222310, г. Молодечно, ул. Лебедевская, 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации, расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.5.3, 5.8-5.10 |
| 1.2 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п. 5.6 |
| 1.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п. 6 |

| 1.3.1 *** | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Соответствие вертикальности горизонтальности и уклона трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.п. 5.1, 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п. 5.7 |
| 1.3.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п. 5.11 |
| 1.3.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п. 5.8 |
| 1.4 *** | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | 43.99/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 1.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п. 5.9 |
| 1.6 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п. 6.2 |
| 1.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.6.3 |
| 1.7.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие вертикальности, горизонтальности и уклона требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.п. 5.1, 5.2 |
| 1.7.2 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п. 5.10 |
| 1.7.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.6.1 |

| 1.8 *** | Монтаж систем отопления зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов, расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.5.5-5.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п. 5.13 |
| 1.11 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.6.1 |
| 1.11.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие вертикальности, горизонтальности требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.п. 5.2, 5.3 |
| 1.11.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п. 5.8 |
| 1.11.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п. 5.11 |
| 1.11.4 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010; ТКП 45-1.03-85-2007 п.п. 5.2.2.4, 5.2.2. |
| 1.11.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.п. 5.6, 5.7 |
| 1.11.6 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п. 6.2 |

| 1.12 *** | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации, размеры отверстий, борозд и каналов для прокладки вентиляции. | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.0-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей, креплений воздуховодов требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| 1.13.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие вертикальности и горизонтальности воздуховодов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п. 5.2 |
| 1.13.2 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие крепления воздуховодов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п. 5.3 |
| 1.14 *** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации, расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.5.3, 5.5 |
| 1.15 *** |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.5.6 |
| 1.16 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Внешний вид сварных соединений | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010, ТКП 45-1.03-85-2007 п. п. 5.2.2.4, 5.2.2.5 |
| 1.17 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.5.10 |

| 1.17.1 *** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Соответствие вертикальности, горизонтальности и уклона трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.п. 5.1, 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17.2 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009 п. 5.8 |
| 1.17.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной аппаратуры | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п. 5.15 |
| 1.18 *** | Монтаж тепловых пунктов и котельных | 43.99/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009 п.5.3 |
| 1.19 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Внешний вид сварных соединений | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009 п. 5.6 |
| 1.19.1 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009 п. 5.8 |
| 1.20 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
| 2. Монтаж элементов конструкций |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Монтаж деревянных конструкций | 43.99/ 29.061, 11.116 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007, п.6.25 |
| 2.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов обрешетки) | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007, п.6.26 |
| 2.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п. 6.18 |

| 3. Монтаж каменных и армокаменных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 43.99/ 29.061 | Толщина конструкций | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010 п.5.10 |  |
| 3.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина простенков | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010п.5.11 |  |
| 3.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087 -2010п.5.14 |  |
| 3.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010 п.5.15 |  |
| 3.5 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010 п.5.18, 5.20, 5.32 |  |
| 3.6 *** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина и высота проемов | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010 п. 5.12 |  |
| 3.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина швов кладки | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010 п. 5.19 |  |
| 4. Монтаж легких ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Монтаж гипсобетонных перегородок | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.5.4 |  |
| 4.2 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид перегородок | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.5.8 |  |
| 4.2.1 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям проектной документации | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 5.5 |  |
| 4.2.2 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие заполнения швов | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 5.6 |  |
| 4.2.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размеры швов | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 5.7 |  |
| 4.2.4 *** | Монтаж гипсобетонных перегородок | 43.99/ 35.065 43.99/ 35.060 | Температура и влажность окружающего воздуха |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 4 |  |
| 4.3 *** | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.6.10 |  |
| 4.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.6.11 |  |
| 4.5 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |  |
| 4.5.1 *** |  | 43.99/ 35.065; 43.99/ 35.060 | Температура и влажность воздуха в помещении |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 4 |  |
| 4.5.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 6.2 |  |
| 4.5.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки каркаса |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 6.8 |  |
| 4.5.4 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствия крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 6.9 |  |
| 4.5.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п. 6.7 |  |
| 4.6 *** | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей и листов |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.7.6 |  |
| 4.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости панелей, листов, карт |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.7.5 |  |

| 4.7.1 *** | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.2 *** |  | 43.99/ 11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п. 7.4 |
| 4.7.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п. 7.8 |
| 4.7.4 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п. 7.3 |
| 5. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Монтаж стен подземной части здания | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.4.3 |
| 5.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.4.5 |
| 5.2.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение толщины шва | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 4.4 |
| 5.3 *** | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.5.3 |

| 5.4 *** | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 43.99/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.5.7 |
| 5.6 *** | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | 43.99/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009п.6.4 |
| 5.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009п.6.7 |
| 5.8 *** | Монтаж панелей стен | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.7.7 |
| 5.9 *** |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок верха панелей | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.7.8 |
| 5.10 *** | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.8.8 |

| 5.11 *** | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.8.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.8.11 |
| 5.12.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных блоков | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 8.5 |
| 5.12.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина швов | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 8.3 |
| 5.13 *** |  | 43.99/ 29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.8.12 |
| 6. Монтаж стальных конструкций |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Монтаж стальных конструкций | 43.99/ 29.061 | Укрупнительная сборка элементов: - предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкции | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.5.1 |
| 6.1.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Укрупненная конструкция в целом, а также качество выполнения стыков | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 5.1 |
| 6.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения: - плотность стяжки собранного пакета | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.7.6 |

| 6.2.1 *** | Монтаж стальных конструкций | 43.99/ 29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Соответствие качества установленных болтов, гаек, шайб требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 7.5 |
| 6.3 *** |  | 43.99/ 26.095 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: - натяжение болтов | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.8.4, 8.5 |
| 6.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | - плотность соединений | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.8.6 |
| 6.5 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | - соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.8.8 |

| 6.5.1 *** | Монтаж стальных конструкций | 43.99/ 26.095, 29.061, 11.116 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Соответствие качества установленных болтов, гаек, шайб требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 *** |  | 43.99/ 29.061 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях: - плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу; | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.9.3 |
| 6.6.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 9.2 |
| 6.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах: - плотность соединяемых элементов конструкций | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.10.3 |
| 6.7.1 *** |  | 43.99/ 11.116 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Наличие уплотнительных шайб | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 10.3 |

| 6.8 *** | Монтаж стальных конструкций | 43.99/ 29.061, 11.116 | Колонны и опоры. Соответствие закрепления колонн требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.3 |
| 6.8.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлении | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.4 |
| 6.8.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей колон и опор от разбивочных осей в опорном сечении | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.5 |
| 6.8.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение колонн от вертикальности в верхнем сечении | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.6 |
| 6.8.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.7 |
| 6.8.6 *** |  | 43.99/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.8 |
| 6.9 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Фермы, ригели, балки, прогоны Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.18 |
| 6.9.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов от проектных | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.10 |
| 6.9.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей, ферм, балок на оголовках колонн из плоскости рамы | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.11 |
| 6.9.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.12 |

| 6.9.4 *** | Монтаж стальных конструкций | 43.99/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.14 |
| 6.9.6 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.15 |
| 6.9.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние между прогонами | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.16 |
| 6.9.8 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.16 |
| 6.10 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Подкрановые балки Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.21 |
| 6.10.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.19 |
| 6.10.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.20 |
| 6.10.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.22 |
| 6.10.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.23 |
| 6.10.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси рельса от прямой | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.24 |

| 6.10.6 *** | Монтаж стальных конструкций | 43.99/ 29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.25 |
| 6.10.8 *** |  | 43.99/ 29.061 | Зазор в стыках рельсов | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.28 |
| 6.11 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Крановые пути мостовых кранов: - соответствие закрепления и установки крановых путей требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.29 |
| 6.12 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Крановые пути подвесных кранов Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.34 |
| 6.12.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.30 |
| 6.12.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении на опорах и в пролете | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.31 |
| 6.12.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.32 |
| 6.12.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.33 |

| 6.13 *** | Монтаж стальных конструкций | 43.99/ 29.061 | Профилированный настил: - отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков от проектного значения; | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.13.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Профилированный настил. Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.36 |
| 6.14 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие крепления настила требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.37 |
| 6.15 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий: - соответствие закрепления и установки всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.13.10 |
| 7. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 7.1 ** | Лакокрасочные покрытия | 43.99/ 29.061 | Количество наносимых слоев, толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.5.5 | СТБ 1684-2006 п.6.2, 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (магнитный метод – магнитоиндукционный принцип) |
| 7.2 ** | Лакокрасочные покрытия | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п.5.6 | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 7.3 ** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.5.8 | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 7.4 ** |  | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п.5.7 | СТБ 1684-2006 п.6.11 |

| 7.5 ** | Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | 43.99/ 29.061 | Количество наносимых слоев, толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.6.7-6.9 | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (магнитный метод – магнитоиндукционный принцип) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 ** |  | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п.6.10 | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 7.7 ** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.6.13 | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 7.8 ** |  | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п.614 | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 7.9 *** | Покрытия гуммировочные | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 , п.6.14 | СТБ 1684-2006п.7.6 |
| 7.10 *** |  | 43.99/ 11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | ТКП 45-5.09-33-2006 , п.7.1.2 | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 7.11 *** |  | 43.99/ 29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 , п.7.1.3 | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
| 7.11.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Количество и толщина гуммировочных покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 7.1.1 | СТБ 1684-2006 п. 7.2 |
| 7.12 *** | Металлизацион-ные покрытия | 43.99/ 29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.9.5,9.6 | СТБ 1684-2006 п.8.3 |
| 7.13 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.9.8, таблица 5 | СТБ 1684-2006 п.8.4 |
| 7.14 *** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.9.7 | СТБ 1684-2006 п.8.5 |
| 7.15 ** | Комбинирован-ные покрытия | 43.99/ 29.121 | Для металлизационных: - прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.9.7 | СТБ 1684-2006 п.8.5 |
| 7.16 ** |  | 43.99/ 29.121 | Для лакокрасочных: - адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.5.7 | СТБ 1684-2006 п.6.11 |

| 7.17 *** | Оклеечные покрытия | 43.99/ 29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТКП 45-5.09-33-2006 п.8.17 |  | СТБ 1684-2006 п.10.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.18 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.8.17 |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |  |
| 7.19 *** |  | 43.99/ 29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.8.17 |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |  |
| 7.20 *** | Облицовочные и футеровочные покрытия | 43.99/ 29.061 | Ширина швов | ТКП 45-5.09-33-2006, п.10.8, 10.9, таблица 6,7, п.10.19 |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |  |
| 7.21 *** |  | 43.99/ 29.061 | Полнота заполнения и размеры швов | ТКП 45-5.09-33-2006, п.10.18 |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |  |
| 7.22 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.10.18 |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |  |
| 7.23 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.10.21 |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |  |
| 7.23.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Поверхность облицованного покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 10.20 |  | СТБ 1684-2006 п. 11.12 |  |
| 8. Устройство изоляционных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 ** | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 п.5.12 |  | СТБ 1846-2008 п.7.7 |  |
| 8.2 ** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п.5.13 |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |
| 8.3 ** | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | 43.99/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007п.6.4 |  | СТБ 1846-2008 п.8.4 |  |
| 8.4 ** |  | 43.99/ 29.061 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007п.6.11 |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |
| 8.5 ** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) гидроизоляции с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007п.6.9 |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |  |
| 8.6 *** | Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из металлических листов) | 43.99/ 29.061, 11.116 | Внешний вид сварных швов |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008 п.10.3 |  |
| 8.7 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.1161 | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008 п.10.4 |  |

| 8.8 *** | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.99/ 11.116 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007 п.7.2 | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.9 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от вертикальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п.7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.6 |
| 8.10 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п.7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.7 |
| 8.11 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007 п.7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.8 |
| 8.12 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.08-75-2007 п.7.10 | СТБ 1846-2008 п.9.9 |
| 8.13 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п.7.11 | СТБ 1846-2008 п.9.10 |
| 8.14 *** | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.99/ 11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА | ТКП 45-5.08-75-2007 п.9.1-9.3 | СТБ 1846-2008 п.11.1-11.5 |
| 8.15 *** |  | 43.99/ 29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007 п.9.8 | СТБ 1846-2008 п.11.6 |
| 8.16 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п.9.5 | СТБ 1846-2008 п.11.10 |
| 8.17 *** | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.99/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п.13.5 | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 8.18 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007 п.13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.10 |
| 8.19 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от вертикальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п.13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.11 |
| 8.20 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п.13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.12 |

| 8.21 *** | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п.13.10 | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Устройство кровли |  |  |  |  |  |
| 9.1 *** | Устройство рулонных и мастичных кровель | 43.99/ 29.061, 11.116 | Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли. Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п.6.1.8, 6.1.9 |
| 9.1.1 *** |  | 43.99/ 11.116 | Количество основных и дополнительных слоев водоизоляционного ковра рулонных кровель | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п. 6.1.10 |
| 9.1.2 *** |  | 43.99/ 11.116 | Количество армированных слоев мастичных кровель | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п. 6.1.8, 6.1.9 |
| 9.1.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Уклон эксплуатируемых кровель под пешеходные нагрузки | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п. 6.1.15 |
| 9.1.4 *** |  | 43.99/ 11.116 | Укладка слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п. 6.1.19 |
| 9.2 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |

| 9.3 *** | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.99/ 29.061, 11.116 | Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов: - соответствие мест примыкания кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.5.2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | - соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.5.2.7 - 5.2.9 |
| 9.5 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток): - соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.6.2.2 |
| 9.6 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.16 | - соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.7.2.6, 7.2.7 |

| 9.7 *** | Устройство кровель из листовых и штучных материалов | 43.99/ 29.061, 11.116 | Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов: - соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.8.2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | - соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.8.2.9 |
| 9.9 *** | Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых, кровельных и асбестоцементных и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов | 43.99/ 29.061 | Соответствие шага и сечения брусков обрешетки, ровности плоскости верха обрешетки требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010, п. 5.2.2 |
| 9.10 *** | Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток) | 43.99/ 29.061, 11.116 | Примыкание черепичной кровли к стенам, дымовым и вентиляционным каналам | ТКП 45-5.08-277-2013, СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п. 6.2.2 |

| 10. Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 *** | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного и армирующего слоя проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
| 10.2 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9, таблица 1 | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
| 10.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков) | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9, таблица 1 | СТБ 2032-2010 п.7.8 |
| 10.4 *** | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления | 43.99/ 29.061 | Отклонение толщины армированного и декоративно-защитного слоя | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9, таблица 1 | СТБ 2032-2010 п.8.2 |
| 10.4.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от плоскостности поверхности теплоизоляционных плит | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, таблица 1 | СТБ 2032-2010 п. 7.8 |
| 10.5 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 СТБ 2032-2010 | СТБ 2032-2010 п.8.4 |
| 10.6 *** | Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п..4.9 | СТБ 2088-2010 п.7.4 |
| 10.7 *** |  | 43.99/ 11.116 | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными изделиями | ТКП 45-3.02-114-2009 п..4.9, таблица 1 | СТБ 2088-2010 п.7.6 |
| 10.8 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п..4.9 | СТБ 2088-2010 п.8.2 |
| 10.9 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009 п..4.9, таблица 1 | СТБ 2088-2010 п.8.3 |

| 10.10 *** | Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 43.99/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий | ТКП 45-3.02-114-2009 п..4.9 | СТБ 2088-2010 п.8.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11 *** | Работы по устройству вентилируемых систем утепления | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.7.3 |
| 10.12 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение направляющей вентилируемого фасада от вертикальности стены | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 таблица 1 | СТБ 2034-2010 п.7.6 |
| 10.13 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.7.7 |
| 10.14 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие креплений элементов облицовки требованиям проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 10.15 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности, плоскостности облицованной поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.2 |
| 10.16 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.3 |
| 10.17 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.4 |
| 10.18 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.8 |
| 10.19 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п .4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.9 |

| 11. Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 *** | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  | 43.99/ 29.061 |  | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов: - глубина заложения фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 ТКП 45-5.01-254-2012 П 16-03 СНБ 5.01.01-99 |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 |  |
| 12. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 *** | Арматурные работы |  | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.6.3 |  |
| 12.2 *** |  |  | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.6.4 |  |
| 12.3 *** |  |  | 43.99/ 29.061 |  | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.6.5 |  |
| 12.4 *** |  |  | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.6.6 |  |
| 12.5 *** | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации |  | 43.99/ 11.116 |  | Внешний вид поверхностей конструкций |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.8.1 |  |
| 12.6 *** |  |  | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.8.2 |  |
| 12.7 *** |  |  | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.8.4 |  |
| 12.8 *** |  |  | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.8.8 |  |
| 12.9 *** | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п.8.3 |  |
| 12.10 *** |  | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п. 8.7 |  |
| 12.11 *** |  | 43.99/ 29.061 |  | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п. 8.12 |  |
| 12.12 *** | Арматурные работы | 43.29/ 29.061 11.116 |  | Внешний вид сварных соединений |  | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1958-2009 п. 6.5 СТБ 1133-98 |  |
| 13. Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 *** | Штукатурные работы | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение от вертикальности, горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1473-2004 п.5.6, 5.7 |  |
| 13.2 *** |  | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1473-2004 п.5.8 |  |
| 13.3 *** | Штукатурные работы | 43.99/ 29.061 |  | Отклонение от радиуса криволинейной поверхности |  | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1473-2004 п.5.9 |  |
| 13.4 *** |  | 43.99/ 11.116 |  | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1473-2004 п.5.10 |  |
| 13.5 *** |  | 43.99/ 29.121 |  | Прочность сцепления раствора с основанием |  | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1473-2004 п.5.11 метод 1 |  |
| 14. Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 *** | Малярные работы | 43.99/ 29.061, 11.116 |  | Внешний вид окрашенной поверхности: Отсутствие полос, пятен, подтеков, брызг, просветов, вздутий краски, Ширина бордюров, фризов и филенок, отсутствие искривлений линий сопряжений поверхностей |  | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация |  | СТБ 1474-2004 п.5.5 |  |

| 15. Обойные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 *** | Обойные работы | 43.99/ 11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности: подбор цвета и оттенка полотнищ, подгонка рисунка в стыках, наклейка обоев в углах, у плинтусов и наличников, отсутствие складок, вздутий, пузырей | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004 п.6.4 |
| 15.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
| 16. Облицовочные работы |  |  |  |  |  |
| 16.1 *** | Облицовочные работы | 43.99/ 29.061 | Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.6.8, 6.9 |
| 16.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
| 16.3 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Внешний вид облицованной поверхности: подбор и совмещение рисунка облицовки; перепад между изделиями на стыках и швах | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
| 16.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности облицованной поверхности | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
| 16.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности облицованной поверхности | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
| 16.6 *** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.6.13 |

| 16.7 *** | Облицовочные работы | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие крепления листов облицовки требованиям проектной документации: соответствие применяемых крепежных элементов проектной документации; расстояние между точками крепления листов облицовки; заполнение зазоров (швов) между листами (при подготовке под окраску или оклейку обоями) | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.6.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.Стекольные работы |  |  |  |  |  |
| 17.1 *** | Установка листового оконного | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной и нормативно-технической документации | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.6.7 |
| 17.2 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Плотность прилегания стекла к створке | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.6.9 |
| 17.3 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Внешний вид установленного стекла | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.6.10 |
| 17.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Толщина слоя замазки (мастики) | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.6.6 |
| 17.5 *** | Установка стеклоблоков | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и толщины швов кладки из стеклоблоков | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.7.3-7.5 |
| 17.6 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Полнота заполнения швов | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.7.6 |
| 17.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.7.8 |

| 17.8 *** | Установка стеклоблоков | 43.99/ 11.116 | Внешний вид кладки из стеклоблоков | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.9 *** | Установка стеклопакетов | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации (плотность прилегания, отсутствие перекосов, установка фиксирующих или профильных уплотнительных прокладок, заполнение стыков) | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.9.3 |
| 17.10 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие установки штапиков требованиям нормативно-технической документации | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.9.4 |
| 17.11 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид установленных стеклопакетов | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.9.5 |
| 18. Устройство полов |  |  |  |  |  |
| 18.1 *** | Устройство монолитных покрытий | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.5 *** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
| 18.6 *** | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.7 *** | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.8 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.9 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.10 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.14.9 |
| 18.11 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
| 18.12 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
| 18.13 *** | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.14 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.15 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.16 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.17 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина зазора между кромками полотнищ и плиток | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.15.4 |
| 18.18 *** | Устройство сплошных (бесшовных) покрытий | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.19 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.20 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.21 *** | Устройство сплошных (бесшовных) покрытий | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.22 *** |  | 43.99/ 29.061 | Толщина слоя покрытия | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.16.7 |
| 18.23 *** |  | 43.99/ 29.061 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.16.8 |
| 18.24 *** | Устройство покрытий из штучных материалов | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 18.25 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 18.26 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.27 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 18.28 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.17.2 |
| 18.29 *** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина швов | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
| 18.30 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.7.4 |
| 18.31 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.17.5 |
| 18.32 *** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.01-2019, СТБ 1483-2004, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.17.6 |

| 19. Заполнение оконных и дверных проемов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 *** | Заполнение оконных и дверных проемов Точность установки оконных и дверных блоков в проемах | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков в плоскости и из плоскости | ТКП 45-3.02-223-2010 п 8.3.5 | СТБ 1476-2004 п.4.4 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
| 19.1.1 *** |  | 43.99/ 29.061 | Минимальные расстояния между крепежными элементами | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.3.9 | СТБ1476-2004 п.4.5 |
| 19.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) | ТКП 45-3.02-223-2010 п 8.3.12 | СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| 19.3 *** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность крепления окон, дверей в проемах | ТКП 45-3.02-223-2010 п 8.3.15 | СТБ 1477-2004 п.4.7 |
| 19.4 *** |  | 43.99/ 29.145 | Сопротивление теплопередачи примыкания окна, двери к откосам, стенам | ТКП 45-3.02-223-2010 п 5.2 | СТБ 1478-2004 п.4.7 ГОСТ 25380–2014 |
| 19.5 *** |  | 43.99/ 39.000, 26.141 | Водопроницаемость монтажного шва | ТКП 45-3.02-223-2010 п 5.2, | СТБ 1683-2006 |
| 19.6 *** |  | 43.99/ 39.000, 26.141 | Воздухопроницаемость монтажного шва | ТКП 45-3.02-223-2010 п 5.2, | СТБ 1479-2004 |
| 19.7 *** | Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов | 43.99/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | ТКП 45-3.02-223-2010 п 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.5.5 СТБ 1484-2004 п.6.7 |
| 19.8 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина уклона подоконных досок (плит) | ТКП 45-3.02-223-2010 п 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.5.2 СТБ 1484-2004 п.6.7 |
| 19.9 *** |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки подоконных досок | ТКП 45-3.02-223-2010 п 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.5.3 СТБ 1484-2004 п.6.7 |
| 19.10 *** | Установка наружных отливов | 43.99/ 29.061 | Величина напуска отливов на фасад | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.5.10 | СТБ 1476-2004 п.6.4 СТБ 1484-2004 п.6.8 |
| 19.11 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина уклона отливов | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.5.10 | СТБ 1476-2004 п.6.1 СТБ 1484-2004 п.6.8 |
| 19.12 *** | Установка наличников | 43.99/ 29.061 | Наличие зазора в местах стыковки наличников | ТКП 45-3.02-223-2010 8.4.13 | СТБ 1476-2004 п.7 |
| 19.13 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку | ТКП 45-3.02-223-2010 8.4.12 | СТБ 1476-2004 п.7.1 |
| 19.14 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение наличников от вертикальности и горизонтальности | ТКП 45-3.02-223-2010 8.4.12 | СТБ 1476-2004 п.7.2 |
| 20. Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  |  |  |  |  |
| 20.1 *** | Устройство грунтового основания | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.7.2 |
| 20.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.7.3 |
| 20.3 *** | Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.8.5 |
| 20.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.8.6 |
| 20.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.8.7 |
| 20.6 *** | Устройство гидроизоляции | 43.99/ 29.061, 29.121 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.10.11 |
| 20.7 *** |  |  | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.10.12 |
| 20.8 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.10.13 |
| 20.9 *** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.10.14, метод 1 |
| 20.10 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.10.16 |

| 20.11 *** | Устройство тепло звукоизоляции | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.11.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.12 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона | СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ1483-2004 п.11.7 |
| 20.13 *** | Сооружение земляного полотна | 43.99/ 29.061 | Ширина слоя основания | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 | СТБ1685-2006 п.п.4.11, 6.2 |
| 20.14 *** |  | 43.99/ 29.061 | Толщина слоя основания | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 | СТБ1685-2006 п.6.3 |
| 20.15 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от поперечных уклонов | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 | СТБ1685-2006 п.п.4.11, 6.4 |
| 20.16 *** | Устройство выравнивающего слоя | 43.99/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.7 | СТБ1685-2006 п.8.1.2 |
| 20.17 *** | Установка ботового камня | 43.99/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.7.3 |
| 20.18 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.7.4 |
| 20.19 *** |  | 43.99/ 29.061, 11.116 | Лицевая поверхность бортового камня (уступы) | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
| 20.20 *** |  | 43.99/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 20.21 *** | Укладка плитки | 43.99/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
| 20.22 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 |
| 20.23 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуаров к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 |
| 20.24 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков, колодцев инженерных коммуникаций | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 |

| 20.25 *** | Укладка плитки | 43.99/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (толщина выравнивающего слоя под сборные элементы покрытия; величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м) | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.26 *** |  | 43.99/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |
| 21. Проведение электрофизических измерений |  |  |  |  |  |
| 21.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. МН 2365-2015 |
| 21.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ. МН 2364-2015 |
| 21.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ. МН 2363-2015 |
| 21.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ. МН 2366-2015 |

| 22.1 *** | Бетонные работы | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие (метод ударного импульса) | ТКП 45-1.03-314-2018, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п. 7.10 ГОСТ 22690-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 *** | Сварочные работы | 43.29/ 29.061 11.116 | Внешний вид сварных соединений | ТКП 45-1.03-85-2007, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.6.8.4 СТБ 2038-2010 п. 5.12 СТБ 1999-2009 п. 5.6 СТБ 1133-98 |
| 24.1 ** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1317-2002 | СТБ 1317-2002 п. 6.5 ГОСТ 9.032-74 п.2 табл.2 ГОСТ 9.302-88 п. 2 |
| 24.2 *** |  | 25.11/ 29.061 | Линейные размеры и отклонения изделий (и их сборочных элементов) |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 24.3 ** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п. 6.6 ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3 (магнитоиндукционный метод) |
| 24.4 *** |  | 25.11/ 29.061, 11.116 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1317-2002 п. 6.2 СТБ 1133-98 |
| 25.1 *** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проектной | СТБ 1381-2003 | ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид лакокрасочных, гальванических и иных неферромагнитных покрытий (матовое, полуматовое) |  | ГОСТ 9.032-74 п.2 табл.2 ГОСТ 9.302-88 п. 2 |
| 25.3 ** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях |  | ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3 (магнитоиндукционный метод) |

| 26.1 *** | Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры и отклонения от линейных размеров | СТБ 2174-2011 | СТБ 2174-2011 п. 7.1, п. 7.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2 *** |  | 25.11/ 29.061 | Расстояние между привариваемыми арматурными стержнями в изделиях |  | СТБ 2174-2011 п. 7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 26.3 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных соединений |  | СТБ 2174-2011 п.7.9 СТБ 1133-98 |
| 26.4 *** |  | 25.11/ 29.061, 11.16 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях, выполненных дуговой, ванной и ванно-шовной сваркой |  | СТБ 2174-2011 п.7.9 |
| 27.1 ** | Конструкции стальные строительные | 25.11/ 11.116 | Внешний вид лакокрасочных, гальванических и иных неферромагнитных покрытий | ГОСТ 23118-2019 | ГОСТ 23118-2019 п. 7.7 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 п.2 |
| 27.2 ** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.8 абзац 1 ГОСТ 9.302-88 п.3.6.3 (магнитоиндукционный метод) |
| 27.3 *** |  | 25.11/ 29.061 11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1133-98 |
| 27.4 *** |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры и их предельные отклонения |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.5, 7.10 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.5 ** |  | 25.11/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.8 абзац 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»                                                                        Е.В.Бережных